Министерство транспорта Российской Федерации

Департамент автомобильного транспорта

|  | Система добровольной сертификации услуг по оценке автотранспортных средств и объектов отрасли автомобильного транспорта "Сертоцат" |
| --- | --- |

Утверждена

Руководителем Департамента автомобильного транспорта

Министерства транспорта Российской Федерации

Г.П.Николаевым

10 декабря 1998 г.

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ОСТАТОЧНОЙ СТОИМОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ С УЧЕТОМ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

Р 03112194-0376-98

Срок действия: начало 01.01.1999 г.

окончание 31.12.2004 г.

Срок действия продлен до 31.12.2005 г. Приказом Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства, автомобильного и городского пассажирского транспорта № 02-ЕМ-5/203-ис от 21.02.2005 г.

Разработана: Государственным научно-исследовательским институтом автомобильного транспорта (НИИАТ) - Головным методическим и учебным центром Системы добровольной сертификации услуг по оценке автотранспортных средств и объектов отрасли автомобильного транспорта "СЕРТОЦАТ".

Исполнители: к.т.н. Андрианов Ю.В. (руководитель разработки, основной исполнитель), к.э.н. Рошаль Л.Я., при участии Титовой И.Н., Юдина А.В., Смирнова П.Г.

1. Общие положения

1.1. Настоящая методика устанавливает общие положения, принципы и методы, на основе которых рекомендуется проведение оценки остаточной стоимости транспортных средств при купле-продаже, в том числе аукционной, при наследовании, дарении, залоге, лизинге, в процессе приватизации, при сделках с транспортными средствами, находящимися в собственности государства, оформлении транспортных средств в качестве вклада в уставной капитал предприятия, выделении вклада участника общества (акционера) при выходе из общества, при реорганизации и ликвидации общества, при страховании, при заключении брачных контрактов, разделе имущества (транспортных средств) в судебном порядке, при заключении договоров мены и бартерных сделках с транспортными средствами, при конфискации, списании и утилизации транспортных средств, а также для других целей оценки.

1.2. Документ регламентирует проведение работ по оценке остаточной стоимости транспортных средств на единой методической основе, что обеспечивает достоверность, точность, воспроизводимость, доказательность и объективность результатов оценки и создает необходимые условия для защиты прав потребителей услуг по оценке транспортных средств в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

1.3. Методика предусматривает проведение расчетов остаточной стоимости транспортного средства с учетом износа, уровня безотказности и долговечности, замены базовых агрегатов, переоборудования, разукомплектации, эксплуатационных дефектов. Методика регламентирует как проведение расчетов по оценке остаточной стоимости транспортных средств, так и сбор и обработку информации, необходимой для проведения указанных расчетов.

1.4. Результаты, получаемые при использовании данной методики, действительны для условий конкретных товарных рынков транспортных средств, запасных частей к транспортным средствам, материалов для ремонта, услуг по ремонту транспортных средств, на территории Российской Федерации (место оценки транспортного средства). Границы товарных рынков указанных видов продукции и услуг определяются в соответствии с документом [7]. Методика содержит большой объем справочных материалов, позволяющих провести оценку остаточной стоимости транспортных средств для условий Российской Федерации. Кроме того, в документе содержатся необходимые данные по эксплуатации транспортных средств за рубежом.

1.5. Документ разработан с учетом требований законодательства Российской Федерации на основе результатов научных исследований, обработки большого объема статистических данных по рынкам транспортных средств в Российской Федерации, анализа действующей нормативной и методической документации по вопросам эксплуатации транспортных средств, анализа практического опыта оценки транспортных средств, а также на основе анализа зарубежного опыта в сфере оценки транспортных средств.

1.6. Документ предназначен для использования экспертами по оценке транспортных средств при оценке остаточной стоимости транспортных средств, при подготовке и переподготовке экспертов по оценке транспортных средств, а также в качестве нормативного документа Системы добровольной сертификации услуг по оценке автотранспортных средств и объектов отрасли автомобильного транспорта "СЕРТОЦАТ" [18], на соответствие требованиям которого проводится сертификация услуг по оценке автотранспортных средств.

1.7. В случаях, когда рекомендации методики носят качественный характер или допускают принятие решений в определенном диапазоне, окончательное решение принимается экспертом по оценке транспортных средств.

2. Определения

ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости в отношении транспортного средства.

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО - устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем. В состав транспортных средств входят механические транспортные средства, прицепы, мопеды, велосипеды с подвесным двигателем, мокики и другие транспортные средства с аналогичными характеристиками.

МЕХАНИЧЕСКОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО - транспортное средство, кроме мопеда, приводимое в движение двигателем. В состав механических транспортных средств входят автотранспортные средства, мототранспортные средства, троллейбусы, трамваи, любые тракторы, самоходные машины.

АВТОТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО - механическое транспортное средство, имеющее массу в снаряженном состоянии более 400 кг. Подразделяются на пассажирские, грузовые и специальные. В состав пассажирских автотранспортных средств входят легковые автомобили и автобусы. К грузовым автотранспортным средствам относятся грузовые автомобили, в том числе специализированные. К специальным автотранспортным средствам относятся автомобили со специальным оборудованием, предназначенным для выполнения различных, преимущественно нетранспортных, работ.

ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ - автотранспортное средство, предназначенное для перевозки пассажиров и имеющее не более 8 мест для сидения, не считая места водителя.

АВТОБУС - автотранспортное средство, предназначенное для перевозки пассажиров и имеющее более 8 мест для сидения, не считая места водителя.

ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ - автотранспортное средство, предназначенное для перевозки грузов. Грузовые автомобили подразделяются на бортовые автомобили, в том числе с прицепом (бортовой тягач), автомобильные тягачи с полуприцепом (седельный тягач), самосвалы и специализированные автомобили.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ АВТОМОБИЛЬ - грузовой автомобиль, в том числе с полуприцепом или прицепом (прицепами), предназначенный для перевозки определенных видов грузов и оборудованный для этого специальным кузовом и (или) приспособлениями. К специализированным относятся автомобили с фургонами (общего назначения, изотермические, рефрижераторы, для хлеба, для мебели, для одежды, для животных и т.п.) или цистернами (для жидких и сыпучих грузов), контейнеровозы, автомобили со сменными (съемными) кузовами, автомобили, оборудованные для перевозки длинномерных грузов, тяжеловозы, панелевозы, блоковозы, фермовозы, плитовозы, балковозы, сантехкабиновозы, автомобили, оборудованные для перевозки строительных смесей и растворов, автомобилевозы и т.д.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ АВТОМОБИЛЬ - автомобиль, предназначенный для выполнения специальных функций (в основном в стационарных условиях) и оборудованный специальным оборудованием для выполнения указанных функций. К специальным относятся пожарные автомобили, автокраны, автобетоносмесители, коммунальные машины и т.д.

ПРИЦЕП (ПОЛУПРИЦЕП) - транспортное средство без двигателя, используемое в сцепке с механическим транспортным средством.

МОТОЦИКЛ - двухколесное механическое транспортное средство с боковым прицепом и без него. К мотоциклам приравниваются трех- и четырехколесные механические транспортные средства, имеющие массу в снаряженном состоянии не более 400 кг.

МОПЕД - двух- или трехколесное транспортное средство, приводимое в движение двигателем с рабочим объемом не более 50 куб. см и имеющее максимальную конструктивную скорость не более 50 км/час. К мопеду приравниваются велосипеды с двигателем, мокики и другие транспортные средства с аналогичными характеристиками.

ВНЕДОРОЖНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО - транспортное средство, предназначенное в основном для использования вне дорог общей сети.

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА - транспортные средства, предназначенные для строительства и ремонта автомобильных дорог. В состав дорожно-строительной техники входят экскаваторы, погрузчики фронтальные, скреперы, автогрейдеры, бульдозеры, асфальтоукладчики, дорожные катки, маркировочные машины, фрезы дорожные, ремонтеры дорог и т.д.

РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ - наиболее вероятная цена, по которой транспортное средство может быть отчуждено на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:

- одна из сторон сделки не обязана отчуждать транспортное средство, а другая сторона не обязана принимать исполнение;

- стороны сделки хорошо осведомлены о транспортном средстве как предмете сделки и действуют в своих интересах;

- транспортное средство представлено на открытый рынок в форме публичной оферты. Публичной офертой признается содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется;

- цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за транспортное средство и принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей либо стороны не было;

- платеж за транспортное средство выражен в денежной форме.

РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ - рыночная стоимость транспортных средств, которые впервые предлагаются к продаже.

РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ - рыночная стоимость транспортных средств, прошедших государственную регистрацию и предлагаемых к продаже (подержанных транспортных средств).

ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ - стоимость транспортного средства на дату оценки в месте оценки с учетом износа, технического состояния, а также других факторов, оказывающих влияние на стоимость транспортного средства.

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ - отношение остаточной стоимости транспортного средства к стоимости нового аналогичного транспортного средства на дату оценки в месте оценки.

ОСТАТОЧНАЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ - стоимость транспортных средств после переоценки с учетом начисленного износа. Числящаяся в бухгалтерском учете сумма износа подлежит индексации по коэффициенту пересчета, равному индексу изменения стоимости транспортных средств при ее пересчете в восстановительную стоимость. Остаточная восстановительная стоимость представляет из себя разницу между новой восстановительной стоимостью и проиндексированной суммой износа.

СТОИМОСТЬ РЕМОНТА (ВОССТАНОВЛЕНИЯ) - стоимость устранения отказов, неисправностей и эксплуатационных дефектов транспортных средств, включающая в себя трудовые и материальные затраты, накладные расходы, налоги и другие обязательные платежи, а также прибыль.

УТИЛИЗАЦИОННАЯ СТОИМОСТЬ - стоимость выработавших свой ресурс и списываемых транспортных средств, а также транспортных средств, не подлежащих восстановлению после полученных повреждений в результате аварии, стихийного бедствия и других внешних причин. Утилизационная стоимость транспортного средства включает в себя стоимость всех его агрегатов, узлов, систем и деталей, как достигших предельного состояния вследствие полного износа или повреждения и реализуемых по цене металлолома, так и еще годных для использования, в том числе после ремонта или восстановления.

СКРАПОВАЯ СТОИМОСТЬ - стоимость выработавших свой ресурс и списываемых транспортных средств, а также транспортных средств, не подлежащих восстановлению после полученных повреждений в результате аварии, стихийного бедствия и других внешних причин, при условии, что все агрегаты, узлы и детали транспортного средства подлежат переработке в металлолом.

ДАТА ОЦЕНКИ - дата, на которую определяется остаточная стоимость.

МЕСТО ОЦЕНКИ - точное географическое наименование места, находящегося в границах конкретных товарных рынков транспортных средств, запасных частей к транспортным средствам, материалов для ремонта и услуг по ремонту транспортных средств на территории Российской Федерации, для условий которых проводится оценка остаточной стоимости транспортного средства. Определяется заказчиком проведения оценки, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

ПРЕДЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ - состояние транспортного средства, при котором невозможна его дальнейшая эксплуатация по конструктивным, техническим, экономическим критериям или критериям безопасности, которые устанавливаются нормативно-технической документацией.

ИЗНОС- в оценочной деятельности относительная потеря стоимости транспортного средства в процессе эксплуатации из-за физического и морального износа.

ФИЗИЧЕСКИЙ ИЗНОС - относительная потеря стоимости транспортного средства из-за изменения его технического состояния в процессе эксплуатации, приводящего к ухудшению функциональных и эксплуатационных характеристик транспортного средства. Основными причинами физического износа транспортных средств являются изнашивание, пластические деформации, усталостные разрушения, коррозия, изменение физико-химических свойств конструктивных материалов.

МОРАЛЬНЫЙ ИЗНОС - относительная потеря стоимости транспортного средства из-за снижения его полезности для осведомленного покупателя под влиянием факторов, к которым относятся достижения научно-технического прогресса в автомобилестроении, ограничения, накладываемые государственным регулированием на производство, импорт, товарные рынки и эксплуатацию транспортных средств, окончание производства транспортных средств, прекращение производства запасных частей к ним и т.д.

ЗАКАЗЧИКИ (ПОТРЕБИТЕЛИ УСЛУГ) - Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, юридические и физические лица, использующие, приобретающие, заказывающие, либо имеющие намерение воспользоваться услугами по оценке транспортных средств.

ОЦЕНЩИК (ИСПОЛНИТЕЛЬ УСЛУГ) - юридическое лицо (предприятие, организация, учреждение и т.д.) или гражданин-предприниматель (зарегистрированный в установленном порядке и осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического лица), оказывающие услуги по оценке транспортных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ЭКСПЕРТ ПО ОЦЕНКЕ - физическое лицо, имеющее в соответствии с законодательством Российской Федерации документы о получении им профессиональных знаний в области оценки транспортных средств и непосредственно выполняющее работы по оценке транспортного средства.

УСЛУГА ПО ОЦЕНКЕ - комплекс работ, выполняемых оценщиком (исполнителем услуг) по удовлетворению потребности заказчика в знании рыночной или иной стоимости в отношении транспортного средства.

ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ-документ, содержащий обоснованное и доказательное изложение результатов оценки транспортного средства в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Является предметом договора между заказчиком и оценщиком транспортных средств.

3. Оценка остаточной стоимости

3.1. Общие методические принципы

3.1.1. В общем случае расчет остаточной стоимости транспортного средства проводится по формуле:

,                                                   (1)

где Cост - остаточная стоимость транспортного средства в месте оценки на дату оценки в период от даты производства до вывода из эксплуатации (списания), тыс. руб.;

Сут -утилизационная стоимость транспортного средства в месте оценки на дату оценки, тыс. руб.

3.1.2. Дата производства (выпуска) транспортного средства определяется по данным регистрационных документов (паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации транспортного средства и т.п.), по данным идентификационного номера (VIN), но данным справочников и т.д.

3.1.3. Вывод из эксплуатации транспортного средства осуществляется при достижении им предельного состояния. Технические критерии предельного состояния, при достижении которых автотранспортные средства направляются в капитальный ремонт или списываются, определены "Положением о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта" [8]. Автобусы и легковые автомобили направляются в капитальный ремонт (списываются) при необходимости капитального ремонта (замены) кузова. Грузовые автомобили направляются в капитальный ремонт (списываются) при необходимости капитального ремонта (замены) рамы, кабины, а также не менее трех других агрегатов в любом их сочетании.

3.1.4. Нормативной документацией, регламентирующей техническую эксплуатацию транспортных средств, могут устанавливаться экономические и иные критерии предельного состояния, при достижении которых транспортное средство может быть списано (направлено в капитальный ремонт).

3.1.5. Капитальный ремонт полнокомплектных транспортных средств конкретного семейства не проводится, если это установлено второй (нормативной) частью Положения о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта по этому семейству транспортных средств.

3.2. Расчет остаточной стоимости

3.2.1. Расчет остаточной стоимости транспортного средства Сост в месте оценки на дату оценки в период от даты производства до вывода из эксплуатации (списания) проводится по формуле:

(2)

где  - остаточная стоимость неразукомплектованного транспортного средства в работоспособном состоянии, на котором не производилась замена агрегатов и переоборудование, а также отсутствуют неисправности и эксплуатационные дефекты, на дату оценки в месте оценки, тыс. руб.;

n - число агрегатов (узлов, систем, механизмов) базовой комплектации, замененных на аналогичные, на дату оценки, ед.;

- стоимость нового i-го агрегата (узла, системы, механизма) базовой комплектации, установленного при замене аналогичного агрегата, на дату оценки в месте оценки, тыс. руб.;

Иф - физический износ транспортного средства на дату оценки, %;

- физический износ i-го агрегата (узла, системы, механизма) базовой комплектации, установленного при замене аналогичного агрегата, на дату оценки, %;

w - общее количество агрегатов (узлов, систем, элементов) базовой комплектации, отсутствующих на транспортном средстве на дату оценки в результате его разукомплектации (кроме замененных при переоборудовании), ед.;

- стоимость нового l-того агрегата (узла, системы, элемента) базовой комплектации, отсутствующего на транспортном средстве в результате его разукомплектации (кроме замененных при переоборудовании), на дату оценки в месте оценки, тыс.руб.;

- затраты на установку l-того агрегата (узла, системы, элемента) базовой комплектации, отсутствующего на транспортном средстве в результате его разукомплектации, на дату оценки в месте оценки, тыс. руб.;

s - количество оборудования, дополнительно установленного при переоборудовании транспортного средства взамен агрегатов (узлов, систем, механизмов) базовой комплектации, на дату оценки, ед.;

- стоимость нового t-того оборудования, дополнительно установленного при переоборудовании транспортного средства взамен агрегатов (узлов, систем, механизмов) базовой комплектации, на дату оценки в месте оценки, тыс. руб.;

- затраты на переоборудование транспортного средства при замене агрегата (узла, системы, механизма) базовой комплектации на дополнительно установленное t-тое оборудование, на дату оценки в месте оценки, тыс. руб.;

- физический износ t-того оборудования, дополнительно установленного при переоборудовании транспортного средства взамен агрегатов (узлов, систем, механизмов) базовой комплектации, на дату оценки, %;

- стоимость нового агрегата (узла, системы, механизма) базовой комплектации, который заменен при переоборудовании транспортного средства на t-тое оборудование, на дату оценки в месте оценки, тыс. руб.;

Им - моральный износ транспортного средства на дату оценки, %;

m - количество оборудования, дополнительно установленного при переоборудовании транспортного средства без замены агрегатов (узлов, систем, механизмов) базовой комплектации, на дату оценки, ед.;

- стоимость нового j-го оборудования, дополнительно установленного при переоборудовании транспортного средства без замены агрегатов (узлов, систем, механизмов) базовой комплектации, включая затраты на установку, на дату оценки в месте оценки, тыс. руб.;

- физический износ j-го оборудования, дополнительно установленного при переоборудовании транспортного средства без замены агрегатов (узлов, систем, механизмов) базовой комплектации, на дату оценки, % ;

Сэд - стоимость устранения отказов, неисправностей и эксплуатационных дефектов на дату оценки в месте оценки, тыс. руб.

3.2.2. Определение остаточной стоимости , не разукомплектованного транспортного средства в работоспособном состоянии, на котором не производились замена агрегатов и переоборудование, а также отсутствуют неисправности и эксплуатационные дефекты, проводится рыночным методом (методом сравнительных продаж) и расчетными методами.

3.2.2.1. Рыночный метод (метод сравнительных продаж) основывается на определении статистическим выборочным методом рыночной стоимости транспортного средства данной марки, аналогичного возраста и пробега на вторичном рынке транспортных средств на дату оценки в месте оценки. В качестве исходной информации для определения рыночной стоимости могут быть использованы данные торгующих организаций (автомагазинов, дилеров, автосалонов, автоцентров и т.д.), осуществляющих продажу транспортных средств в соответствии с требованиями документа [5], периодических и справочных изданий, органов государственной статистики и т.д.

Расчет  при использовании рыночного метода проводится по формуле:

,                                                              (3)

где  - r-ое значение рыночной стоимости подержанного транспортного средства на дату оценки в полученной выборке, тыс.руб.;

k - объем выборки значений стоимости подержанного транспортного средства.

Значение стоимости, рассчитанное по формуле (3), принимается в качестве  при условии, что выборка значений стоимости транспортного средства однородна. Степень однородности выборки значений стоимости транспортного средства характеризуется величиной коэффициента вариации, который рассчитывается по формуле:

,                                                     (4)

Совокупность значений стоимости транспортного средства в выборке считается однородной при значении коэффициента вариации не более 0,3.

Пример расчета  рыночным методом приведен в приложении 1.

3.2.2.2. Определение остаточной стоимости  неразукомплектованного транспортного средства в работоспособном состоянии, на котором не производилась замена агрегатов и переоборудование, а также отсутствуют неисправности и эксплуатационные дефекты, расчетным методом проводится по формуле:

,                                                          (5)

где  - значение стоимости нового транспортного средства базовой комплектации на дату оценки в месте оценки, тыс. руб.

3.2.2.2.1. Оценка стоимости нового транспортного средства базовой комплектации может проводиться прямыми и косвенными методами.

3.2.2.2.1.1. В качестве прямого метода при оценке стоимости нового транспортного средства базовой комплектации С0 используется рыночный метод, который основывается на определении статистическим выборочным методом рыночной стоимости нового транспортного средства данной марки на первичном рынке транспортных средств на дату оценки в месте оценки. В качестве исходной информации при определении рыночной стоимости могут быть использованы данные торгующих организаций (автомагазинов, дилеров, автосалонов, автоцентров и т.д.), осуществляющих продажу транспортных средств в соответствии с требованиями документа [5], периодических и справочных изданий, органов государственной статистики и т.д. Расчет стоимости С0 и оценка однородности выборки проводятся соответственно по формулам (3) и (4) аналогично расчету . Пример определения стоимости нового транспортного средства базовой комплектации С0 рыночным методом на дату оценки приведен в приложении 1.

3.2.2.2.1.2. Определение стоимости нового транспортного средства базовой комплектации С0, косвенными методами проводится в следующих случаях:

а) транспортное средство на дату оценки выпускается, но данные о его рыночной стоимости на первичном рынке отсутствуют;

б) транспортное средство на дату оценки снято с производства;

в) дата оценки остаточной стоимости транспортного средства не совпадает с датой проведения оценки (составления отчета об оценке).

В случае а) оценка стоимости нового транспортного средства базовой комплектации С0 осуществляется косвенным методом "стоимость/мощность", в соответствии с которым расчет стоимости проводится по формуле:

,                                                               (6)

где С1 - известная стоимость нового транспортного средства, которое является аналогом оцениваемого транспортного средства, на дату оценки в месте оценки, тыс. руб.;

Х0, Х1 - значения функциональной или конструктивно-технической характеристики X, зависящей от вида транспортного средства, соответственно оцениваемого транспортного средства и аналога оцениваемого транспортного средства;

Y - показатель степени, значение которого зависит от вида транспортного средства.

В приложении 2 приведены значения и характеристики параметров формулы (6) для расчета стоимости различных видов транспортных средств косвенным методом, а также примеры расчета по указанной формуле.

В случае б) стоимость нового транспортного средства базовой комплектации C0, снятого на дату оценки с производства, рассчитывается путем приведения его стоимости к стоимости новых транспортных средств аналогичного типа, выпускаемых на дату оценки, по формуле:

(7)

где Квып - коэффициент приведения стоимости нового транспортного средства, снятого на дату оценки с производства, к стоимости нового транспортного средства, выпускаемого на дату оценки;

- стоимость нового транспортного средства на дату оценки в месте оценки, выпускаемого на дату оценки, тыс. руб. Коэффициенты приведения стоимости новых транспортных средств, снятых на дату оценки с производства, к стоимости новых транспортных средств, выпускаемых на дату оценки, приведены в приложении 3.

В случае в) расчет стоимости нового транспортного средства базовой комплектации C0 на дату, отличную от даты проведения оценки, проводится на основе индексного метода по формуле:

(8)

где  - стоимость нового транспортного средства на базисную дату в месте оценки, тыс. руб.;

It - значение стоимостного индекса транспортного средства на дату оценки;

t - дата оценки.

Индексы изменения цен по наиболее массовым моделям грузовых автомобилей, легковых автомобилей и автобусов приведены в приложении 4. В качестве базисной даты при расчете стоимостных индексов транспортных средств принят 1990 год или дата начала производства (для транспортных средств, выпуск которых начат после 1990 года). Метод индексов может применяться также для прогнозирования изменения цен на транспортные средства.

3.2.2.2.2. Расчет физического износа транспортного средства Иф проводится следующими методами: метод расчета физического износа с контролем технического состояния; нормативный метод с корректированием; расчетный метод с учетом возраста и пробега с начала эксплуатации; метод амортизационных начислений.

Метод расчета физического износа с контролем технического состояния целесообразно применять при наличии у оценщика возможности проведения инструментального контроля (диагностики) технического состояния транспортного средства, для которого нормативно-технической документацией установлен норматив пробега (срока службы) до списания.

Нормативный метод с корректированием целесообразно применять для оценки физического износа транспортных средств, для которых нормативно-технической документацией установлены нормативы пробега (срока службы) до списания и имеется информация о факторах, влияющих на нормативный пробег (срок службы).

Расчетный метод с учетом возраста и пробега с начала эксплуатации целесообразно применять для оценки физического износа транспортных средств, по которым нормативно-технической документацией не установлены нормативы пробега (срока службы) до списания.

Метод амортизационных начислений целесообразно применять в отдельных случаях для оценки физического износа транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам.

3.2.2.2.2.1. Метод расчета физического износа с контролем технического состояния является наиболее точным и обоснованным. Если нормативно-технической документацией для транспортного средства установлен нормативный пробег до списания (капитального ремонта), то расчет физического износа проводится по формуле:

,                                                             (9)

где Lэф - эффективный пробег транспортного средства с начала эксплуатации на дату оценки, тыс. км;

Lн - нормативный пробег до списания (капитального ремонта) транспортного средства, тыс. км.

Если нормативно-технической документацией для транспортного средства установлен нормативный срок службы до списания (капитального ремонта), то расчет физического износа проводится по формуле:

,                                                           (10)

где Тэф - эффективный возраст транспортного средства на дату оценки, лет (моточасов);

Тн - нормативный срок службы до списания (капитального ремонта) транспортного средства, лет (моточасов).

Значения эффективного пробега (возраста) на дату оценки определяются по результатам инструментального контроля (диагностики) технического состояния транспортного средства. При инструментальном контроле определяются фактические значения диагностических параметров по основным агрегатам и узлам транспортного средства, которые сравниваются с начальными и предельно допустимыми значениями указанных параметров. По результатам их комплексной оценки определяется уровень фактического технического состояния транспортного средства и соответствующее указанному уровню значение пробега (возраста), которое принимается в качестве эффективного пробега (возраста). При инструментальном контроле транспортное средство также проверяется на соответствие требованиям безопасности дорожного движения. Результаты контроля (диагностики) фиксируются в диагностической карте, которая должна быть приведена в приложении к отчету об оценке. Рекомендации по проведению инструментального контроля (диагностики) технического состояния транспортных средств, значения диагностических параметров, а также требования к техническому состоянию транспортных средств, приведены в нормативных документах [9, 10].

Значения нормативных пробегов до списания (капитального ремонта) автотранспортных средств приведены в приложении 5.

3.2.2.2.2.2. Расчет физического износа транспортного средства, для которого нормативно-технической документацией установлен нормативный пробег до списания (капитального ремонта), нормативным методом с корректированием проводится по формуле:

,                                                  (11)

где Lф - фактический пробег с начала эксплуатации транспортного средства на дату оценки, тыс. км.

Расчет физического износа транспортного средства, для которого нормативно-технической документацией установлен нормативный срок службы до списания (капитального ремонта), нормативным методом с корректированием проводится по формуле:

,                                                  (12)

Тф - фактический возраст (срок службы) транспортного средства на дату оценки, лет (мото-час);

K1 - коэффициент корректирования нормативного пробега (нормативного срока службы) до списания в зависимости от условий эксплуатации;

K2 - коэффициент корректирования нормативного пробега (нормативного срока службы) до списания в зависимости от модификации транспортного средства и организации его работы;

K3 - коэффициент корректирования нормативного пробега (нормативного срока службы) до списания в зависимости от природно-климатических условий.

Фактический пробег Lф транспортного средства с начала эксплуатации на дату оценки определяется по спидометру. Если спидометровое оборудование неисправно или его состояние не соответствует требованиям нормативного документа [11], фактический пробег с начала эксплуатации определяется расчетным путем.

Для легковых автомобилей отечественного производства (Россия и СССР), эксплуатировавшихся только в Российской Федерации, расчет фактического пробега с начала эксплуатации проводится на основе данных приложения 6 (таблица П 6.1).

Расчет пробега с начала эксплуатации легковых автомобилей импортного производства, эксплуатировавшихся только в Российской Федерации, производится на основе данных приложения 6 (таблица П 6.2).

Для легковых автомобилей-такси отечественного и импортного производства среднегодовой пробег принимается равным 90 тыс. км.

Расчет пробега с начала эксплуатации легковых автомобилей, частично эксплуатировавшихся за рубежом, проводится на основе данных приложения 6 (таблицы П 6.1, П 6.2, П 6.3 и П 6.7) по формуле:

,                                                       (13)

где b - продолжительность эксплуатации легкового автомобиля за рубежом, лет;

- среднегодовой пробег легкового автомобиля за рубежом для i-того года эксплуатации (определяется по данным таблицы П 6.3 или таблицы П. 6.7 приложения 6), тыс. км;

l - возраст легкового автомобиля на дату оценки, лет;

- среднегодовой пробег легкового автомобиля в Российской Федерации для i -того года эксплуатации (определяется по данным таблицы П 6.1 или таблицы П 6.2 приложения 6).

Для отечественных грузовых автомобилей и грузовых автомобилей импортного производства, эксплуатировавшихся только в Российской Федерации, фактический пробег с начала эксплуатации рассчитывается по формуле:

,                                                      (14)

где  - продолжительность эксплуатации грузового отечественного или импортного автомобиля в Российской Федерации на дату оценки, лет;

m - количество видов перевозок, на которых использовался грузовой отечественный или импортный автомобиль в Российской Федерации;

- среднегодовой пробег грузового отечественного или импортного автомобиля для j-того вида перевозок в Российской Федерации, тыс. км;

- доля пробега грузового отечественного или импортного автомобиля для j-того вида перевозок, %.

Среднегодовой пробег грузового отечественного автомобиля Lj для j-того вида перевозок определяется по данным приложения 6 (таблица П 6.4). Для грузового автомобиля импортного производства среднегодовой пробег также определяется в соответствии с данными приложения 6 (таблица П 6.4) на основе выбора отечественного аналога грузового автомобиля. Доля пробега грузового отечественного или импортного автомобиля lj для j-того вида перевозок определяется на основе данных, указанных в справке, представляемой и заверяемой заказчиком услуг по оценке.

Для грузовых автомобилей, эксплуатировавшихся частично за рубежом, фактический пробег с начала эксплуатации рассчитывается по формуле:

,                                       (15)

где  - продолжительность эксплуатации грузового автомобиля за рубежом, лет;

d - количество видов перевозок, на которых использовался грузовой автомобиль за рубежом;

- среднегодовой пробег грузового автомобиля за рубежом для l-того вида перевозок, тыс. км;

- доля пробега грузового автомобиля для l-того вида перевозок за рубежом.

Среднегодовой пробег грузового автомобиля  для l-того вида перевозок в Германии определяется по l данным приложения 6 (таблица П 6.5) Доля пробега грузового автомобиля  для l-того вида перевозок в Германии определяется на основе данных, указанных в справке, представляемой и заверяемой заказчиком услуг по оценке. Среднегодовой пробег грузового автомобиля  для других стран без учета вида перевозок определяется по данным приложения 6 (таблица П 6.7).

Для отечественных автобусов и автобусов импортного производства, эксплуатировавшихся только в Российской Федерации, фактический пробег с начала эксплуатации рассчитывается по формуле:

,                                                       (16)

где  - продолжительность эксплуатации отечественного или импортного автобуса в Российской Федерации на дату оценки, лет;

h - количество видов перевозок, на которых использовался отечественный или импортный автобус в Российской Федерации;

- среднегодовой пробег отечественного или импортного автобуса для f-того вида перевозок в Российской Федерации, тыс. км;

- доля пробега отечественного или импортного автобуса для f-того вида перевозок, %.

Среднегодовой пробег отечественного или импортного автобуса  для f-того вида перевозок в Российской Федерации определяется по данным приложения 6 (таблица П 6.6). Доля пробега отечественного или импортного автобуса  для f-того вида перевозок определяется на основе данных, указанных в справке, представляемой и заверяемой заказчиком услуг по оценке.

Среднегодовой пробег маршрутных микроавтобусов и троллейбусов принимается равным 50 тыс. км.

Для автобусов, эксплуатировавшихся частично за рубежом, фактический пробег с начала эксплуатации рассчитывается по формуле:

,                                       (17)

где  - продолжительность эксплуатации автобуса за рубежом, лет;

x - количество видов перевозок, на которых использовался автобус за рубежом;

- среднегодовой пробег автобуса за рубежом для g-того вида перевозок, тыс. км;

- доля пробега автобуса для g-того вида перевозок за рубежом.

Среднегодовой пробег автобуса  для g-того вида перевозок в Германии принимается равным: для городских и пригородных перевозок - 65 тыс. км, для туристических перевозок - 95 тыс. км, для междугородних перевозок - 135 тыс. км. Доля пробега автобуса  для g-того вида перевозок определяется на основе данных, указанных в справке, представляемой и заверяемой заказчиком услуг по оценке. Среднегодовой пробег автобуса  для других стран без учета вида перевозок определяется по данным приложения 6 (таблица П 6.7).

При определении фактического пробега с начала эксплуатации специальных транспортных средств рассчитывается дополнительная составляющая пробега, учитывающая работу их двигателя для привода в действие специального навесного оборудования в стационарных условиях. Указанная составляющая прибавляется к пробегу, определенному по спидометру, и рассчитывается по формуле:

,                                                               (18)

где t - фактическая наработка двигателя специального транспортного средства при его работе в стационарных условиях для приведения в действие специального оборудования на дату оценки, мото-час;

kL - коэффициент приведения наработки двигателя в стационарных условиях к пробегу транспортного средства, км/мото-час.

Наработка двигателя специального транспортного средства, используемого в стационарных условиях для привода в действие специальной техники или оборудования, на дату оценки определяется по счетчику мото-часов или на основании справки, представляемой и заверяемой заказчиком услуг по оценке транспортного средства. Значения коэффициентов приведения наработки двигателя в стационарных условиях к пробегу для специальных транспортных средств представлены в таблице 1.

Таблица 1

КОЭФФИЦИЕНТЫ ПРИВЕДЕНИЯ НАРАБОТКИ ДВИГАТЕЛЯ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ К ПРОБЕГУ СПЕЦИАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

| Тип транспортного средства | Коэффициент kL, км/мото-час |
| --- | --- |
| Грузовые автомобили и автобусы | 25 |
| Пожарные автомобили | 50 |
| Гусеничные машины, специальные колесные шасси и тягачи | 15 |
| Трактора колесные | 10 |
| Трактора гусеничные | 5 |

Фактическое значение пробега с начала эксплуатации специального транспортного средства, у которого измерение фактической наработки конструктивно предусмотрено только в моточасах, может быть рассчитано по формуле (18) через фактическое значение наработки.

При расчете фактического пробега с начала эксплуатации мототранспортных средств их среднегодовой пробег в Российской Федерации принимается равным 10 тыс. км. В общем случае, учитывающем частичную эксплуатацию мототранспортного средства за рубежом, пробег мототранспортного средства с начала эксплуатации рассчитывается по формуле:

,                                                      (19)

где  - продолжительность эксплуатации мототранспортного средства за рубежом, лет;

- среднегодовой пробег мототранспортного средства за рубежом, тыс.км.;

- продолжительность эксплуатации мототранспортного средства в Российской Федерации, лет.

Среднегодовой пробег мототранспортного средства за рубежом  определяется по данным приложения 6 (таблица П. 6.7).

Возраст транспортного средства на дату оценки определяется по регистрационным документам.

В приложении 6 приведены примеры расчета фактического пробега с начала эксплуатации для различных видов транспортных средств.

Величина коэффициентов K1, K2 и K3 установлена положением [8]. Коэффициент K1 имеет следующие значения: для первой категории условий эксплуатации - 1,0; для второй - 0,9; для третьей - 0,8; для четвертой - 0,7; для пятой - 0,6. Категория условий эксплуатации определяется в соответствии с классификацией условий эксплуатации, приведенной в приложении 7, в зависимости от вида дорожного покрытия, рельефа местности и условий движения транспортных средств.

Коэффициент K2 имеет следующие значения: базовый автомобиль - 1,00; седельный тягач - 0,95; автомобиль с одним прицепом - 0,90; автомобиль с двумя прицепами или автомобиль-самосвал при работе на плечах ездки свыше 5 км - 0,85; автомобиль-самосвал с одним прицепом или при работе на коротких плечах ездки (до 5 км) - 0,80; автомобили-самосвалы с двумя прицепами - 0,75.

Коэффициент K3 имеет следующие значения для районов с различным видом климата: умеренно теплый, умеренно теплый влажный, теплый влажный - 1,1; умеренный - 1,0; жаркий сухой, очень жаркий сухой, умеренно холодный - 0,9; холодный - 0,8; очень холодный - 0,7. Для районов с высокой агрессивностью окружающей среды по отношению к автомобилям (в основном побережье морей и океанов), а также при постоянном использовании автомобилей при перевозке химических грузов, вызывающих интенсивную коррозию деталей, значение коэффициента K3 снижается на 10%. Районирование территории России по климатическому признаку приведено в приложении 8.

3.2.2.2.2.3. Расчет физического износа с учетом возраста и пробега транспортного средства с начала эксплуатации проводится по формуле:

,                                                        (20)

где е - основание натуральных логарифмов, е » 2,72;

W - функция, зависящая от возраста и фактического пробега транспортного средства с начала эксплуатации.

Вид функции W для различных видов транспортных средств определяется в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ФУНКЦИИ W, ЗАВИСЯЩЕЙ ОТ ФАКТИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА Тф И ФАКТИЧЕСКОГО ПРОБЕГА С НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ Lф, ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

| № | Вид транспортного средства | Вид зависимости W |
| --- | --- | --- |
| 1 | Легковые автомобили отечественные | W = 0,07 · Тф + 0,0035 · Lф |
| 2 | Грузовые бортовые автомобили отечественные | W = 0,1 · Тф + 0,003 · Lф |
| 3 | Тягачи отечественные | W = 0,09 · Тф + 0,002 · Lф |
| 4 | Самосвалы отечественные | W = 0,15 · Тф + 0,0025 · Lф |
| 5 | Специализированные отечественные | W = 0,14 · Тф + 0,002 · Lф |
| 6 | Автобусы отечественные | W = 0,16 · Тф + 0,001 · Lф |
| 7 | Легковые автомобили европейского производства | W = 0,05 · Тф + 0,0025 · Lф |
| 8 | Легковые автомобили американского производства | W = 0,055 · Тф + 0,003 · Lф |
| 9 | Легковые автомобили азиатского производства (кроме Японии) | W = 0,065 · Тф + 0,0032 · Lф |
| 10 | Легковые автомобили производства Японии | W = 0,045 · Тф + 0,002 · Lф |
| 11 | Грузовые автомобили зарубежного производства | W = 0,09 · Тф + 0,002 · Lф |
| 12 | Автобусы зарубежного производства | W = 0,12 · Тф + 0,001 · Lф |

В приложении 9 приведена таблица, позволяющая проводить расчет физического износа транспортного средства для различных значений W по формуле (20) без средств вычислительной техники. В приложении 9 также приведены примеры расчета физического износа транспортного средства данным методом.

При расчете по формуле (20) физического износа транспортных средств, используемых в автошколах для подготовки водителей, рассчитанное значение W увеличивается на 20%.

Определение физического износа дорожно-строительной техники производится в зависимости от возраста в соответствии с данными таблицы 3.

Таблица 3

ВЕЛИЧИНА ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, %

| Вид техники | Возраст, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Автогрейдеры | 6 | 18 | 33 | 40 | 60 | 72 | 85 | 90 | 98 | 99 |
| Погрузчики фронтальные одноковшовые | 8 | 22 | 29 | 46 | 52 | 68 | 75 | 88 | 95 | 96 |
| Экскаваторы одноковшовые | 4 | 8 | 12 | 15 | 30 | 54 | 67 | 75 | 88 | 95 |
| Дорожные катки | 4 | 8 | 12 | 18 | 39 | 50 | 75 | 85 | 95 | 97 |
| Прочая дорожно - строительная техника | 5 | 8 | 16 | 28 | 44 | 62 | 76 | 87 | 94 | 96 |

Физический износ гусеничных тракторов устанавливается равным 12% в год, колесных тракторов - 10% в год независимо от пробега. Физический износ прицепов для легковых автомобилей и жилых автомобилей (типа автомобиль-дача) устанавливается равным 8% в год независимо от пробега.

3.2.2.2.2.4. При наличии информации только о продолжительности эксплуатации или только о пробеге с начала эксплуатации транспортного средства, являющегося собственностью юридического лица, физический износ транспортных средств может быть рассчитан в соответствии с нормами амортизации, приведенными в приложении 10. Расчет в данном случае проводится по формулам:

,                                                             (21)

,                                                             (22)

где  - норма амортизационных отчислений по пробегу, %/1000 км пробега;

- годовая норма амортизационных отчислений, % / год.

3.2.3. При определении остаточной стоимости транспортного средства

учет замены агрегатов базовой комплектации на аналогичные проводится при условии, что замена произведена на агрегаты той же модели. Рекомендуется учитывать замену основных агрегатов, стоимость которых в новом состояния на дату оценки в месте оценки составляет не менее 5% от , а также замену шин и аккумуляторов. Замена должна быть документально или фактически подтверждена (запись в паспорте транспортного средства для номерных агрегатов, оплаченный заказ-наряд предприятия по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, запись в сервисной книжке, маркировка предприятия-изготовителя даты выпуска агрегата или узла более поздняя, чем дата выпуска транспортного средства и т. п.).

3.2.3.1. Расчет стоимости нового агрегата (узла, системы, механизма) базовой комплектации ,  установленного при замене аналогичного агрегата, на дату оценки проводится рыночным методом, который основывается на определении рыночной стоимости нового агрегата на дату оценки в месте оценки статистическим выборочным методом. В качестве исходной информации при определении рыночной стоимости могут быть использованы данные торгующих организаций (автомагазинов, автосалонов, автоцентров и т.д.), периодических и справочных изданий. Расчет стоимости  и оценка однородности выборки проводится соответственно по формулам (3) и (4) аналогично расчету .

3.2.3.2. Физический износ i-того агрегата (узла, системы, механизма) базовой комплектации , установленного при замене аналогичного агрегата, на дату оценку определяется следующими методами: метод расчета физического износа с контролем технического состояния; нормативный метод с корректированием; расчетный метод с учетом возраста и пробега с начала эксплуатации. При замене на капитально отремонтированный агрегат величина рассчитанного физического износа  дополнительно увеличивается на 20%.

3.2.3.2.1. При оценке физического износа i-го агрегата с контролем технического состояния расчет износа на дату оценки проводится по формуле:

,                                                           (23)

где  - эффективный пробег (возраст) агрегата с даты замены на дату оценки, определенный по результатам контроля технического состояния, тыс. км (лет, моточасов);

- нормативный пробег (срок службы) агрегата до списания (капитального ремонта) на дату оценки, тыс. км (лет, моточасов).

Значения эффективного пробега (возраста) на дату оценки определяются по результатам контроля технического состояния (диагностики) агрегатов транспортного средства. При определении эффективного пробега (возраста) необходимо учитывать критерии списания (направления в капитальный ремонт) агрегатов. Агрегат транспортного средства направляется в капитальный ремонт или списывается по следующим критериям [8]:

- базовая и основные детали требуют ремонта с полной разборкой агрегата;

- работоспособность агрегата не может быть восстановлена по техническим причинам или ее восстановление экономически нецелесообразно путем проведения текущего ремонта. Текущий ремонт предназначен для обеспечения работоспособности агрегата путем восстановления или замены всех его деталей, кроме базовых.

Перечень основных агрегатов автотранспортных средств, их базовых и основных деталей приведен в таблице 4.

Таблица 4

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ АГРЕГАТОВ АВТОМОБИЛЯ, ИХ БАЗОВЫХ И ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

| Агрегаты | Базовые детали | Основные детали |
| --- | --- | --- |
| Двигатель с картером сцепления в сборе | Блок цилиндров | Головка цилиндров, коленчатый вал, маховик, распределительный вал, картер сцепления |
| Коробка передач |  | Крышка картера верхняя, удлинитель коробки передач, первичный, вторичный и промежуточные валы |
| Гидромеханическая передача | Картер механического редуктора | Корпус двойного фрикциона, первичный, вторичный и промежуточные валы, турбинное и насосное колеса |
| Карданная передача | Труба (трубы) карданного вала | Фланец-вилка, вилка скользящая |
| Задний мост | Картер заднего моста | Кожух полуоси, картер редуктора, стакан подшипников чашки дифференциала, ступица колеса, тормозной барабан или диск, водило колесного редуктора |
| Передняя ось | Балка передней оси или поперечина независимой подвески | Поворотная цапфа, ступица колеса, шкворень, тормозной барабан или диск |
| Рулевое управление | Картер рулевого механизма, картер золотника гидроусилителя, корпус насоса гидроусилителя | Вал сошки, червяк, рейка-поршень, винт шариковой гайки, крышка корпуса насоса тор насоса гидроусилителя |
| Кабина грузового и кузов легкового автомобиля | Каркас кабины или кузова | Дверь, крыло, облицовка радиатора, капот, крышка багажника |
| Кузов автобуса | Каркас основания | Кожух пола, шпангоуты |
| Платформа грузового автомобиля | Основание платформы | Поперечины, балки |
| Рама | Лонжероны | Поперечины, кронштейны рессор |
| Подъемное устройство платформы автомобиля | Корпус гидравлического подъемника, картер коробки отбора мощности | Корпус насоса коробки отбора мощности |

Значения нормативных пробегов до списания (капитального ремонта) агрегатов приведены в приложении 5.

3.2.3.2.2. Оценка физического износа i-го агрегата нормативным методом с корректированием проводится аналогично определению физического износа транспортного средства по формулам (11) и (12). При неисправности спидометрового оборудования пробег агрегатов рассчитывается по зависимостям, которые используются для расчета пробега транспортного средства.

3.2.3.2.3. Физический износ шины рассчитывается по формуле:

,                                         (24)

где Нн - высота рисунка протектора новой шины, мм;

Нф - фактическая высота рисунка протектора шины на дату оценки, мм;

Ндоп - минимально допустимая высота рисунка протектора шины, мм;

- дополнительный износ шины, обусловленный наличием повреждений и дефектов, %;

- дополнительный износ шины, обусловленный сроком ее эксплуатации, %.

При получении по формуле (24) значений  физический износ шины принимается равным 100%.

Значения высоты рисунка протектора новой шины для различных типоразмеров (маркировки) шин приведены в приложении 11. При проведении оценки транспортного средства высота рисунка протектора новой шины определяется следующим образом. Сначала устанавливаются модель и типоразмер шин транспортного средства по маркировке на боковине шины. В соответствии с методикой, приведенной в "Правилах эксплуатации автомобильных шин" [12], устанавливается тип рисунка протектора шины. Для установленных модели, типоразмера и рисунка протектора по данным приложения 11 определяется числовое значение высоты рисунка протектора новой шины.

Для восстановленных шин высота рисунка протектора принимается равной 80% от высоты рисунка протектора новой аналогичной шины.

Фактическая высота рисунка протектора для каждой шины определяется как среднее арифметическое значение измерений в 4-6 точках средней части беговой дорожки протектора при помощи глубиномера или штангенциркуля.

Минимально допустимая высота рисунка протектора шины по условиям безопасности дорожного движения составляет: легковые автомобиля - 1,6 мм; грузовые автомобили - 1 мм; автобусы - 2 мм; мотоциклы и мопеды - 0,8 мм. Для прицепов устанавливаются нормы минимально допустимой высоты рисунка протектора шин, аналогичные нормам для шин транспортных средств - тягачей.

В приложении 12 приведена таблица с результатами расчета первой составляющей правой части формулы (24) в зависимости от фактической высоты рисунка протектора для различных значений высоты рисунка протектора новой шины.

Дополнительный износ шины , обусловленный наличием повреждением и дефектов, для различных видов дефектов и повреждений имеет следующие значения:

- выкрашивания, сколы, трещины на протекторе или трещины боковины без обнажения -10%;

- местный износ (пятнистость) протектора- 15 %. Расчет дополнительного износа шины , обусловленного сроком ее эксплуатации, производится по формуле:

,                                   (25)

где Тш - срок эксплуатации шины, лет.

Для шин, непригодных к дальнейшей эксплуатации и восстановлению, физический износ устанавливается равным 100% .

Срок эксплуатации определяется по дате изготовления шины в соответствии с заводской маркой по ГОСТ 4754-80. Для восстановленных шин дата восстановления указывается на боковине или в плечевой зоне протектора.

При оценке физического износа шин следует руководствоваться требованиями документа [12].

Расчет по формуле (24) проводится для каждой шины транспортного средства (включая запасное колесо). При этом в формуле (2) каждая шина, с учетом ее стоимости и физического износа, учитывается отдельно. Стоимость камерной шины равна стоимости шины с камерой. Стоимость восстановленной покрышки равна сумме стоимости восстановительного ремонта и залоговой стоимости покрышки, подлежащей восстановлению.

3.2.3.2.4. Физический износ аккумуляторной батареи определяется по формуле:

,                                                          (26)

где Так - фактический срок эксплуатации аккумуляторной батареи на дату оценки, лет;

- нормативный срок службы аккумуляторной батареи до замены (списания), лет.

Фактический срок службы аккумуляторной батареи определяется как разность даты оценки транспортного средства и даты изготовления аккумуляторной батареи. Дата изготовления определяется по маркировке на аккумуляторной батарее, которая нанесена на корпусе сбоку (сверху) или выполнена в виде цифровой набивки на перемычках и выводных клеммах (полюсах). На аккумуляторных батареях иностранного производства может применяться буквенно-цифровая маркировка даты изготовления, где буква соответствует месяцу, а цифра - году изготовления (например, маркировка А8 обозначает дату изготовления - январь 1998 года). Аккумуляторные батареи отечественного производства имеют маркировку даты изготовления, состоящую из двух пар цифр, где первая пара обозначает номер месяца, а вторая - год выпуска (например, маркировка 01.98 обозначает дату изготовления - январь 1998 года). Кроме того, на аккумуляторных батареях отечественного производства может использоваться маркировка, которая принята на аккумуляторных батареях импортного производства. В качестве дополнительной информации может быть использована маркировка даты изготовления моноблока (корпуса), которая обычно наносится на его днище.

Срок службы аккумуляторной батареи до замены (списания) рекомендуется принимать равным:

4 года - при среднегодовом пробеге транспортного средства до 40 тыс. км включительно;

3 года - при среднегодовом пробеге транспортного средства более 40 тыс. км.

3.2.4. Стоимость  нового l-того агрегата (узла, системы, элемента) базовой комплектации, отсутствующего на дату оценки на транспортном средстве в результате его разукомплектации (кроме замененных при переоборудовании), определяется в основном рыночным методом, который основывается на определении рыночной стоимости нового агрегата на дату оценки в месте оценки статистическим выборочным методом. В качестве исходной информации при определении рыночной стоимости агрегата могут быть использованы данные торгующих организаций (автомагазинов, дилеров, автосалонов, автоцентров и т.д.), периодических и справочных изданий. Расчет стоимости  и оценка однородности выборки производятся соответственно по формулам (3) и (4) аналогично расчету . При наличии информации о стоимости агрегата на дату ввода в эксплуатацию транспортного средства, стоимость агрегата на дату оценки может быть определена индексным методом.

Стоимость  установки l-того агрегата (узла, системы, элемента) базовой комплектации на дату оценки в месте оценки, отсутствующего на дату оценки на транспортном средстве в результате его разукомплектации, определяются затратным методом на основе составления калькуляций.

3.2.5. Учет оборудования, дополнительно установленного при переоборудовании транспортного средства взамен агрегатов (узлов, систем, механизмов) базовой комплектации производится в соответствии с перечнем видов переоборудования автотранспортных средств, которые могут осуществляться без разработки и согласования проектной документации, но по разрешению Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД). Указанный перечень приведен в приложении 13.

3.2.5.1. Стоимость  нового t-того оборудования, дополнительно установленного при переоборудовании транспортного средства взамен агрегатов (узлов, систем, механизмов) базовой комплектации, определяется в основном рыночным методом, который основывается на определении рыночной стоимости нового оборудования на дату оценки в месте оценки статистическим выборочным методом. В качестве исходной информации при определении рыночной стоимости оборудования могут быть использованы данные торгующих организаций (автомагазинов, дилеров, автосалонов, автоцентров и т.д.), периодических и справочных изданий. Расчет стоимости  и оценка однородности выборки проводятся соответственно по формулам (3) и (4) аналогично расчету . При наличии документов, подтверждающих стоимость оборудования на дату установки на транспортное средство, стоимость оборудования на дату оценки может быть определена индексным методом.

3.2.5.2. Физический износ  t-того оборудования, дополнительно установленного при переоборудовании транспортного средства взамен агрегатов (узлов, систем, механизмов) базовой комплектации, на дату оценки определяется в соответствии с данными о дате его установки и нормативном сроке службы. Фактический срок службы дополнительно установленного оборудования должен быть подтвержден документально (чек, паспорт и др.). Если данные о нормативном сроке службы отсутствуют, физический износ принимается равным 10 % в год.

3.2.5.3. Стоимость  нового агрегата (узла, механизма, системы) базовой комплектации, который заменен при переоборудовании транспортного средства на t-тое оборудование, определяется в основном рыночным методом, который основывается на определении рыночной стоимости нового агрегата на дату оценки в месте оценки статистическим выборочным методом. В качестве исходной информации при определении рыночной стоимости агрегата могут быть использованы данные торгующих организаций (автомагазинов, дилеров, автосалонов, автоцентров и т.д.), периодических и справочных изданий. Расчет стоимости  и оценка однородности выборки проводятся соответственно по формулам (3) и (4)) аналогично расчету . При наличии документов, подтверждающих стоимость агрегата на дату ввода в эксплуатацию транспортного средства, стоимость нового агрегата на дату оценки может быть определена индексным методом.

3.2.5.4. Затраты  на переоборудование транспортного средства с заменой агрегата (узла, механизма, системы) базовой комплектации на дополнительно установленное t-тое оборудование на дату оценки в месте оценки определяются затратным методом на основе составления калькуляций.

3.2.6. В общем случае расчет морального износа транспортного средства проводится по формуле:

,                                                              (27)

где ИМр - р-ый фактор, учитываемый при определении морального износа транспортного средства, %.

Расчет значения первого фактора, учитывающего на дату оценки снятие транспортного средства с производства, проводится по формуле:

,                                             (28)

где Тсн - срок, прошедший с даты снятия транспортного средства с. производства до даты оценки, лет.

Данные о снятии с производства транспортных средств приведены в приложении 14.

Значение фактора морального износа, учитывающего прекращение выпуска запасных частей к транспортному средству, равно ИМ2 = 20% .

Значение фактора морального износа ИМ3, учитывающего попадание ранее (до даты оценки) транспортного средства в дорожно-транспортное происшествие, равно ИМ3 = 5%.

Значение фактора морального износа ИМ4, учитывающего количество владельцев транспортного средства (более 3 владельцев по данным регистрационных документов), равно ИМ4 = 20%.

3.2.7. К видам оборудования, дополнительно устанавливаемого при переоборудовании транспортного средства без замены агрегатов (узлов, систем, механизмов) базовой комплектации, относятся дополнительное газобаллонное оборудование, противотуманные фары, подушки безопасности, чехлы на сиденья, кондиционер, подкрылки, катализатор, магнитола, проигрыватель компакт-дисков, другая автоаудиотехника, охранные и противоугонные системы, автономная печка для грузовых автомобилей, дополнительный бензобак, лебедка, багажники, скамейки в кузове, тенты на кузов и другие виды оборудования. В приложении 13 приведен перечень оборудования, которое может быть дополнительно установлено на транспортное средство без разработки и согласования проектной документации, но по разрешению ГИБДД.

3.2.7.1. При определении на дату оценки в месте оценки стоимости  нового j-го оборудования, дополнительно установленного при переоборудовании транспортного средства без замены агрегатов (узлов, систем, механизмов) базовой комплектации, включая затраты на установку, стоимость самого оборудования определяется в основном рыночным методом, а стоимость установки - затратным методом. В качестве исходной информации при определении рыночной стоимости оборудования могут быть использованы данные торгующих организаций (автомагазинов, дилеров, автосалонов, автоцентров и т.д.), периодических и справочных изданий. Расчет стоимости  и оценка однородности выборки проводятся соответственно по формулам (3) и (4)) аналогично расчету . При наличии документов, подтверждающих стоимость оборудования на дату установки, стоимость нового оборудования на дату оценки может быть определена индексным методом.

3.2.7.2. Физический износ  j-го оборудования, дополнительно установленного при переоборудовании транспортного средства без замены агрегатов (узлов, систем, механизмов) базовой комплектации, на дату оценки определяется в соответствии с данными о дате его установки и нормативном сроке службы. Фактический срок службы дополнительно установленного оборудования должен быть подтвержден документально (чек, паспорт и др.). Если данные о нормативном сроке службы отсутствуют, физический износ принимается равным 10 % в год.

3.2.8. В качестве отказов, неисправностей и эксплуатационных дефектов при оценке остаточной стоимости транспортного средства учитываются:

- повреждения и неисправности, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств по условиям безопасности дорожного движения и экологической безопасности;

- отказы и неисправности транспортного средства, не влияющие на безопасность дорожного движения и экологическую безопасность и приведшие к потере работоспособности или ухудшению функциональных и эксплуатационных характеристик транспортного средства, его агрегатов, узлов, механизмов и систем;

- эксплуатационные дефекты, приведшие к ухудшению внешнего вида транспортного средства и вида внутри салона (кабины), моторного и багажного отделения из-за воздействия климатических и дорожных условий эксплуатации, факторов внешней среды, агрессивных по отношению к транспортному средству, нарушения правил эксплуатации, некачественного технического обслуживания и ремонта, воздействия водителя и пассажиров при пользовании транспортным средством.

При оценке транспортного средства учитываются отказы, неисправности и эксплуатационные дефекты дополнительно установленного оборудования.

Отказы, неисправности и эксплуатационные дефекты, связанные с физическим износом, основными причинами которого являются изнашивание, пластические деформации и усталостные разрушения, не учитываются.

3.2.8.1. Перечень неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств по условиям безопасности дорожного движения и экологической безопасности, определен документом [6].

3.2.8.2. Потеря работоспособности, ухудшение функциональных и эксплуатационных характеристик транспортного средства, его агрегатов, узлов, механизмов и систем из-за отказов и неисправностей устанавливается в результате проверки функциональных характеристик транспортного средства на ходу, а также проверки функциональных характеристик агрегатов, узлов, механизмов и систем. Основными внешними признаками неисправностей являются: повышенные вибрация или уровень шума, детонация, стук (при включении, при выключении, при движении), нестабильность работы, значительный люфт, прорыв газов, пробуксовка, ослабление крепления, натяжения или соединения, перегрев, показания контрольных приборов (завышенные, заниженные, нестабильные или отсутствуют), течь топливно-смазочных материалов и спецжидкостей.

3.2.8.3. Эксплуатационные дефекты, приведшие к ухудшению внешнего вида транспортного средства и вида внутри салона (кабины), моторного и багажного отделения из-за воздействия климатических и дорожных условий эксплуатации, факторов внешней среды, агрессивных по отношению к автомобилю, нарушения правил эксплуатации, некачественного технического обслуживания и ремонта, воздействия водителя и пассажиров при пользовании транспортным средством, разделяются на две группы и учитываются в зависимости от величины износа транспортного средства.

3.2.8.3.1. Следующие виды эксплутационных дефектов учитываются независимо от величины износа транспортного средства:

3.2.8.3.1.1 Мелкие механические повреждения (вмятины, неровности, риски, царапины и т.д.) кузова, кабины, оперения, салона, моторного и багажного отделения, не являющиеся следствием дорожно-транспортного происшествия или аварийного случая.

3.2.8.3.1.2. Трещины, сколы и риски на стекле и приборах светотехники, на пластмассовых и пластиковых деталях.

3.2.8.3.1.3. Следы некачественного технического обслуживания и ремонта, следы рихтовки, правки, подгонки, ремонтной сварки элементов кузова, рамы и других элементов транспортного средства.

3.2.8.3.1.4. Повреждения шин: пробои и (или) порезы протектора или боковин; запрессовка твердых включений с повреждением слоев каркаса; повреждения борта; потеря герметичности бескамерных шин; повреждение или обрыв вентиля.

3.2.8.3.1.5. Негерметичность емкостей и систем, соединительных трубопроводов, нарушение герметичности соединений трубопроводов, разрыв шлангов.

3.2.8.3.1.6. Оплавление, выгорание и обгорание пластмассовых и пластиковых деталей.

3.2.8.3.2. Следующие виды эксплуатационных дефектов учитываются при условии, что физический износ транспортного средства на дату оценки не превышает 50%:

3.2.8.3.2.1. Следы и последствия коррозии, устанавливаемые в первую очередь при осмотре следующих элементов транспортного средства:

- наружная поверхность кузова (включая всю наружную облицовку), состоящая из крыши, передней и задней части, боковин, наружной части дверей, багажника, вентиляционных люков, низа обивки;

- поверхности кузова, обращенные к полотну дороги, включая основание кузова, арки и кожухи колес, оперение, подножки, облицовку днища кузова;

- поверхности, ограниченные внутренним объемом кузова: наружная поверхность каркаса, пол кузова, наружная облицовка со стороны салона, наружные части дверей и вентиляционных люков, обращенные к салону, внутренние поверхности багажника, инструментального и аккумуляторного ящиков; внутренняя поверхность наружной обшивки, пола и др.;

- поверхности, образующие замкнутый объем (детали коробчатого сечения), внутренняя поверхность каркаса, коробов жесткости, дверей, вентиляционных люков, моторного отсека, корпуса фар, сигнальных и габаритных фонарей;

- хромоникелевые покрытия таких элементов, как бамперы, дверные ручки, молдинги;

- закрытые полости, карманы, щели, зазоры, места точечной сварки, постановки заклепок, болтов в узких щелях (0,2-0,7 мм), места крепления металлической обивки к каркасу, места под декоративными пленками во фланцевых, винтовых соединениях, места постановки болтов и самонарезающих винтов, места сопряжения дюралевых и других облицовочных материалов с металлическим каркасом и нижней металлической облицовкой.

3.2.8.3.2.2.Трещины элементов кузова, рамы и других деталей, трещины швов пайки и сварки (не являющиеся следствием дорожно-транспортного происшествия или аварийного случая).

3.2.8.3.2.3. Загрязнение и повреждение обивки салона (кабины) и сидений кузова автомобиля и прицепа, тента, сидений и покрывочных материалов мототранспортных средств.

3.2.8.3.2.4. Потускнение (потеря глянца), расслоение, растрескивание, вздутие, отслаивание, вспучивание, разнотон лакокрасочных и других защитных покрытий.

3.2.8.3.2.5. Выкрашивание и отклеивание пластмассовых, пластиковых и других неметаллических деталей (материалов).

3.2.8.3.2.6. Загрязнение и замасливание, подкапотного отсека, внутренней поверхности багажника.

3.2.8.3.2.7. Ослабление крепления агрегатов, дверей, сидений и других узлов и элементов транспортного средства.

3.2.8.4. Расчет стоимости устранения отказов, неисправностей и эксплуатационных дефектов проводится по формуле:

Сзд = Ср + См + Сзч,                                                         (29)

где Ср - стоимость работ по ремонту (восстановлению) на дату оценки в месте оценки, тыс. руб.;

См - стоимость материалов на дату оценки в месте оценки, тыс. руб.;

Сзч - стоимость запасных частей на дату оценки в месте оценки, тыс. руб.

Стоимость работ по ремонту (восстановлению) рассчитывается по формуле:

Ср = Снч · tp,                                                                (30)

где Снч - стоимость одного нормо-часа (человека-часа) работ по ремонту (восстановлению) транспортных средств на дату оценки в месте оценки, тыс.руб./нормо-час (чел. час);

tp - трудоемкость работ по ремонту (восстановлению) транспортных средств, нормо-час (чел. час).

Стоимость материалов определяется по фактическим затратам материалов или может быть рассчитана по формуле:

,                                                       (31)

3.2.8.5. Стоимость работ по устранению повреждений транспортного средства, полученных в результате дорожно-транспортных происшествий, аварий, стихийных бедствий, похищения или угона определяется в соответствии с документом [13], регламентирующим методы проведения расчета стоимости работ по ремонту (восстановлению) транспортных средств от полученных повреждений и расчета стоимости ущерба

3.3. Расчет утилизационной стоимости

3.3.1. Расчет утилизационной стоимости транспортного средства проводится по формуле:

,               (32)

где n - количество агрегатов (узлов, систем, механизмов) базовой комплектации, имеющих остаточный ресурс и предназначенных для реализации на дату оценки, ед.;

- стоимость нового i-го агрегата (узла, системы, оборудования) базовой комплектации, имеющего остаточный ресурс и предназначенного для реализации, на дату оценки в месте оценки, тыс. руб.;

Иi - физический износ i-го агрегата (узла, системы, оборудования) базовой комплектации, имеющего остаточный ресурс и предназначенного для реализации, на дату оценку, %;

m - количество оборудования, дополнительно установленного при переоборудовании транспортного средства, ед.;

- стоимость нового j-го оборудования, дополнительно установленного при переоборудовании транспортного средства, имеющего остаточный ресурс и предназначенного для реализации, на дату оценки в месте оценки, тыс. руб.;

Иj - физический износ j-го оборудования, дополнительно установленного при переоборудовании транспортного средства, имеющего остаточный ресурс и предназначенного для реализации, на дату оценки, %;

Зрел - затраты на демонтаж и реализацию агрегатов (узлов, систем, оборудования) базовой комплектации и оборудования, дополнительно установленного при переоборудовании транспортного средства, имеющих остаточный ресурс и предназначенных для реализации, на дату оценки в месте оценки, тыс. руб.;

u - количество основных видов металлов, используемых в конструкции транспортного средства, ед.;

- цена 1 кг металла l-того вида на дату оценки в месте оценки, тыс.руб.;

Pl - масса металла l-того вида в агрегатах, узлах и деталях, сдаваемых в металлолом, кг;

Змет - затраты на демонтаж, разборку, дефектовку и сдачу металлолома на дату оценки в месте оценки, тыс. руб. При разборке транспортных средств, выбывших из эксплуатации, детали, узлы и агрегаты, непригодные для использования, сортируют по трем видам металлов: лом (отходы) черных металлов, лом (отходы) цветных металлов, лом (отходы) серебра и других драгоценных металлов. При определении объемов отходов (лома) металлов различного вида и номенклатуры элементов транспортного средства, содержащих эти металлы, целесообразно руководствоваться рекомендациями документов [15] и [16].

Расчет утилизационной стоимости транспортного средства Сут и проверку условий формулы (1) рекомендуется проводить при Иф ³ 80%.

4. Организация работ и составление отчета по оценке

4.1. В общем случае организация работ по оценке остаточной стоимости транспортных средств предусматривает выполнение следующих этапов:

- подача заказчиком заявления оценщику (исполнителю услуг) о проведении оценки транспортных средств;

- уточнение оценщиком вида заказанной услуги и заключение договора об оценке транспортного средства между исполнителем (оценщиком) и заказчиком услуги;

- проведение внешнего осмотра и проверки технического состояния транспортного средства, составление акта проверки технического состояния;

- составление отчета об оценке остаточной стоимости транспортного средства.

4.2. Рекомендуемая форма заявления заказчика на проведение работ по оценке остаточной стоимости транспортного средства приведена в приложении 15. Заявление заказчика служит основанием для заключения договора на проведение работ по оценке.

4.3. Договор между оценщиком (исполнителем услуг) и заказчиком на проведение работ по оценке остаточной стоимости транспортных средств заключается в письменной форме и не требует нотариального заверения.

Рекомендуемая форма договора на проведение работ по оценке остаточной стоимости транспортных средств приведена в приложении 16. Договор должен содержать:

- основание заключения договора;

- вид объекта оценки (тип транспортного средства, его регистрационные данные и технико-эксплуатационные параметры);

- вид определяемой стоимости (стоимостей);

- права и обязанности оценщика и заказчика;

- сумму денежного вознаграждения за проведение работ по оценке;

- сведения о страховании гражданской ответственности оценщика (исполнителя работ);

- сведения о сертификации оказываемых услуг по оценке транспортных средств.

В договор в обязательном порядке включаются сведения о наличии у оценщика лицензии на осуществление оценочной деятельности с указанием порядкового номера и даты выдачи этой лицензии, органа ее выдавшего, а также срока, на который данная лицензия выдана (в случае, если на дату заключения договора законодательством Российской Федерации введено лицензирование оценочной деятельности и установлен порядок ее лицензирования).

Обязательным условием для заключения договора об оценке транспортного средства является наличие у исполнителя работ (оценщика) страхового полиса о страховании гражданской ответственности.

4.4. После заключения договора первым этапом работ по оценке является внешний осмотр с проверкой технического состояния транспортного средства, который может проводиться либо в месте, указанном заказчиком, либо у оценщика. Внешний осмотр с проверкой технического состояния транспортного средства предусматривает выполнение следующих этапов:

4.4.1. Идентификация транспортного средства путем внешнего осмотра, проверки регистрационных знаков, идентификационных номеров номерных агрегатов (номер двигателя, номер кузова, номера шасси) и сверки данных по регистрационным документам.

4.4.2. Проведение внешнего осмотра транспортного средства с фиксацией замены базовых агрегатов, отсутствия отдельных базовых агрегатов и элементов (разукомплектации), переоборудования транспортного средства, физического износа шин, отказов, неисправностей, эксплуатационных дефектов и следов ранее полученных повреждений.

Выявление и описание отказов, неисправностей и эксплуатационных дефектов при осмотре транспортного средства целесообразно проводить в соответствии с документом [17].

4.4.3. Проведение инструментального контроля (диагностики) технического состояния транспортного средства. Инструментальный контроль целесообразно проводить у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, привлекаемых в установленном порядке на конкурсной основе к участию в проверке технического состояния транспортных средств с использованием средств технического диагностирования при государственном техническом осмотре в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации [3].

4.4.4. Проверка работоспособности основных агрегатов, систем и приборов, а также функциональных качеств транспортного средства на ходу.

4.4.5. Регистрация результатов осмотра в акте проверки технического состояния транспортного средства. Задание видов ремонтных воздействий по выявленным отказам, неисправностям и эксплуатационным дефектам. Виды ремонтных работ (операций) определяются экспертом по оценке при осмотре транспортного средства в зависимости от характера и степени повреждения отдельных элементов с учетом необходимости проведения сопутствующих работ (подразборка, формирование ремонтных комплектов, регулировка, подгонка, окраска, антикоррозионная обработка и т.д.). Наименование ремонтных работ целесообразно записывать так, как они указаны в нормативах трудоемкости на ремонт транспортных средств. Наименование запасных частей целесообразно приводить в соответствии с каталогами деталей, номенклатурными тетрадями запасных частей и нормами расхода запасных частей по конкретным маркам транспортных средств. Рекомендуемая форма акта проверки технического состояния транспортного средства приведена в приложении 17.

4.5. Отчет об оценке стоимости транспортных средств составляется в письменной форме. В отчете в обязательном порядке указываются:

- дата составления и порядковый номер отчета;

- юридический адрес оценщика;

- основание для проведения оценки;

- цели и задачи проведения оценки;

- дата, на которую определяется стоимость транспортного средства;

- место оценки;

- точное описание транспортного средства с указанием всех параметров, приведенных в регистрационных документах. В отчете указываются данные об отсутствии на транспортном средстве регистрационных знаков, заводских идентификационных номеров или о несоответствии их записям в регистрационных документах;

- в отношении транспортного средства, принадлежащего юридическому лицу - реквизиты юридического лица и балансовая стоимость транспортного средства;

- используемые стандарты оценки транспортных средств, методические и нормативно-технические документы, информационное обеспечение с указанием источников получения информации. Обоснование использования указанных материалов при проведении оценки данного транспортного средства;

- последовательность определения стоимости транспортного средства, основные методические и расчетные этапы, принятые при проведении оценки транспортного средства, допущения и ограничения, итоговая величина стоимости транспортного средства, а также ограничения и пределы применения полученного результата;

- перечень документов, используемых оценщиком и устанавливающих количественные и качественные характеристики транспортного средства как объекта оценки;

- иные сведения, которые необходимы для полного и недвусмысленного толкования результатов оценки;

- другие сведения, являющиеся по мнению оценщика существенно важными для полноты отражения примененного им метода расчета стоимости транспортного средства;

- сведения о страховании гражданской ответственности оценщика;

- сведения о наличии у оценщика сертификата на оказываемую услугу (в случае, если на дату составления отчета оказываемая услуга сертифицирована);

- сведения об уставе и кодексе этики соответствующей саморегулируемой организации (в случае, если на дату составления отчета исполнитель является членом саморегулируемой организации);

- сведения о выданной оценщику лицензии на проведении оценки транспортных средств (в случае, если на дату составления отчета законодательством Российской Федерации введено лицензирование оценочной деятельности и установлен порядок ее лицензирования).

Отчет об оценке остаточной стоимости транспортных средств составляется с учетом указанных требований, а также содержит дополнительную информацию о степени и характере отказов, неисправностей и эксплуатационных дефектов, о стоимости запасных частей, материалов и работ по ремонту транспортных средств. В отчете также указываются характеристики товарных рынков транспортных средств, запасных частей к транспортным средствам, материалов для ремонта транспортных средств и услуг по ремонту транспортных средств в месте оценки транспортного средства. В состав отчета входят калькуляции по расчету затрат на устранение отказов, неисправностей и эксплуатационных дефектов транспортного средства.

Отчет собственноручно подписывается оценщиком и заверяется его печатью. Рекомендуемая форма отчета об оценке остаточной стоимости транспортного средства приведена в приложении 18. В приложении 19 приведен пример составления отчета об оценке остаточной стоимости транспортного средства.

Литература

1. Федеральный закон Российской Федерации "Об оценочной деятельности в Российской Федерации". 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ.

2. Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей" (в редакции Федерального закона Российской Федерации от 09.01.96 № 2-ФЗ). 7 февраля 1992 года, № 2300-1.

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 880 "О порядке проведения государственного технического осмотра транспортных средств, зарегистрированных в Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации".

4. Правила оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств. Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июня 1998 г. № 639.

5. Правила продажи отдельных видов товаров. Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. № 55.

6. Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. Приложение к Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденных Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090.

7. Методические рекомендации по определению границ и объемов товарных рынков. Утверждены приказом Государственного комитета Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур от 26 октября 1993 г. №112.

8. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта. / Министерство автомобильного транспорта РСФСР. - М.: Транспорт, 1986. - 73 с.

9. Руководство по диагностике технического состояния подвижного состава автомобильного транспорта. РД-200-РСФСР-15-0150-81, РД-200-УССР-90-82. М., 1982. - 88 с.

10. Сборник нормативных и информационных документов по контролю технического состояния автомототранспортных средств в Российской Федерации. Министерство транспорта Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации, Комитет Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации. АО "Трансконсалтинг". - М.: 1996. - 244 с.

11. Инструкция о порядке содержания и эксплуатации спидометрового оборудования и автомобилей. Р-3012185-12-0163-83 / Министерство автомобильного транспорта РСФСР.- М., 1984. - 65 с.

12. Правила эксплуатации автомобильных шин. Утверждены Министерством транспорта Российской Федерации и Министерством промышленности Российской Федерации. Введены в действие с 01.07.97 г. Разработаны НИИАТ, НИИШП. - М.: 1997. - 71 с.

13. Методика оценки стоимости поврежденных транспортных средств, стоимости их восстановления и ущерба от повреждения. Р-03112194-0377-98. Утверждена Министерством транспорта Российской Федерации 15 декабря 1998 г.

14. Методика нормирования расхода материалов на капитальный и текущий ремонт автомобилей. Государственный научно-исследовательский институт автомобильного транспорта (НИИАТ). - М.: 1989. - 180 с.

15. Методика определения ресурсов лома цветных металлов при списании транспортных средств в системе Минавтотранса РСФСР. Государственный научно-исследовательский институт автомобильного транспорта (НИИАТ). - М.: 1989. - 78 с.

16. Перечень приборов и электротехнических изделий, изготовленных с применением серебра. Министерство автомобильного транспорта РСФСР. - М.: 1985. - 29 с.

17. Надежность изделий автомобилестроения. Система сбора и обработки информации. Единый классификатор неисправностей изделий автомобилестроения (классификация и кодирование неисправностей). РТМ 37.031.004-78. - М.: 1978. - 48с.

18. Система добровольной сертификации услуг по оценке автотранспортных средств и объектов отрасли автомобильного транспорта "СЕРТОЦАТ". Зарегистрирована Госстандартом России 26 декабря 1997 года в Государственном реестре. Свидетельство РОСС К.11.0001.03 ЮФОО.

19. Краткий автомобильный справочник / А.Н. Понизовкин, Ю.М. Власко, М.Б Ляликов и др. - М.: АО "ТРАНСКОНСАЛТИНГ", НИИАТ, 1994.-780с.

20. Строительная, дорожная и специальная техника. Краткий справочник / Глазос А.А., Манатов Н.А., Понкратов А.В. - М.: АО "ПРОФТЕХНИКА", 1998. - 640 с.

21. Газобалонные автомобили: Справочник / А. И. Морев, В. И. Ерохов, Б. А. Бекетов и др. - М.: Транспорт 1992. - 175 с.

22. Теория статистики: Учебник / Под ред. Р.А. Шмойловой. - 2-е изд., доп. и перераб. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 576 с.

23. Практикум по теории статистики: Учебное пособие / Под ред. проф. Р.А. Шмойловой. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 416с.

24. Статистический словарь / Под ред. М.А. Королева. - М-: Финансы и статистика, 1989. - 623 с.

25. Ежегодный бюллетень статистики транспорта для Европы и Северной Америки. Том ХLVI. Организация Объединенных Наций. Нью-Йорк и Женева. ISВN 92-1-016319-2, ISSN 0250-9911. 1996. - 235 с

Приложение 1

Примеры расчета стоимости транспортного средства рыночным методом

Пример 1.

Расчет остаточной стоимости  неразукомплектованного транспортного средства в работоспособном состоянии, на котором не производилась замена агрегатов и переоборудование, а также отсутствуют неисправности и эксплуатационные дефекты, на дату оценки в месте оценки. Объект оценки: автомобиль ВАЗ-21053 выпуска 1996 года.

Дата оценки: 3 марта 1998 года.

Место оценки: г. Москва.

По данным газеты "Новые и подержанные автомобили" № 8 за 1998 год, газеты "АВТОГЛОБУС" № 4 за 1998 год и журнала "Российский авторынок" № 4 за 1998 год проведена выборка следующих значений цен на автомобили ВАЗ-21053 указанного года выпуска:

| C1 = 4800 $ | C2 = 4800 $ | C3 = 4500 $ | C4 = 4900 $ | C5 = 5000 $ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C6 = 4600 $ | C7 = 4950 $ | C8 = 4750 $ | C9 = 4700 $ | C10 = 4700 $ |

Расчет остаточной стоимости транспортного средства  производится следующим образом:

Коэффициент вариации, рассчитанный по представленной выборке, составляет 0,03, что подтверждает высокую однородность выборки.

Пример 2.

Расчет стоимости нового транспортного средства C0 на дату оценки в месте оценки.

Объект оценки: автомобиль Nissan 2.0 SLX выпуска 1998 года.

Дата оценки: 6 мая 1998 года.

Место оценки: г. Москва.

По данным газеты "Из рук в руки" - Авто № 17 за 1998 год, журнала "Автопилот" № 2 за 1998 год, журнала "Автомагазин" № 3 за 1998 год, журнала "Автомобили" № 4 за 1998 год и приложения к журналу "За рулем" за апрель 1998 года проведена выборка следующих значений цен:

| C1 = 26400 $ | C2 = 25000 $ | C3 = 25400 $ | C4 = 24100 $ |
| --- | --- | --- | --- |
| C5 = 25200 $ | C6 = 28000 $ | C7 = 26000 $ | C8 = 27000 $ |
| C9 = 26500 $ | C10 - 25500 $ | C11 = 25230 $ |  |

Расчет стоимости нового автотранспортного средства C0 производится следующим образом:

Коэффициент вариации, рассчитанный по представленной выборке, составляет 0,04, что подтверждает высокую однородность выборки.

Приложение 2

Параметры формулы (6) для расчета стоимости транспортных средств косвенным методом

| № | Вид транспортного средства | Значение показателя степени Y | Наименование и диапазон изменения функциональной (конструктивно-технической) характеристики Х |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Легковые автомобили отечественного производства | 0,70 | Х - мощность двигателя, л.с. 21л.с. £ X £ 105 л.с. |
| 2 | Грузовые бортовые автомобили отечественного производства | 0,66 | Х - грузоподъемность, т 0,3 т £ X £ 15 т |
| 3 | Тягачи отечественного производства | 0,87 | Х - нагрузка на седло, т 5,8 т £ X £ 17 т |
| 4 | Самосвалы отечественного производства | 1,50 | Х - грузоподъемность, т 1,2 т £ X £ 55 т |
| 5 | Специализированные автомобили отечественного производства | 0,43 | Х - грузоподъемность, т 0,45 т £ X £ 10 т |
| 6 | Специальные автомобили отечественного производства | 0,62 | Х - грузоподъемность, т 7,5 т £ X £ 38 т |
| 7 | Прицепы отечественного производства | 1,40 | Х - грузоподъемность, т 0,2 т £ X £ 70 т |
| 8 | Автобусы отечественного производства | 0,95 | Х - общее число мест 7 мест £ X £ 220 мест |
| 9 | Легковые автомобили европейского производства (рынок России) | 1,43 | Х - рабочий объем двигателя, куб. см 934 куб. см £ X £ 6750 куб.см |
| 10 | Легковые автомобили азиатского производства (рынок России) | 0,93 | Х - рабочий объем двигателя, куб.см 756 куб. см £ X £ 4600 куб. см |
| 11 | Легковые автомобили североамериканского производства (рынок России) | 1,05 | Х - мощность двигателя, л.с. 44 л.с. £ X £ 455 л.с. |
| 12 | Грузовые автомобили европейского производства (рынок России) | 0,63 | Х - грузоподъемность, т 0,25 т £ X £ 17,7 т |
| 13 | Грузовые автомобили американского производства (рынок России) | 0,88 | Х - грузоподъемность, т 0,25 т X 17,7т |
| 14 | Прочие грузовые автомобили зарубежного производства (рынок России) | 0,52 | Х - грузоподъемность, т 0,25 т £ X £ 17,7 т |
| 15 | Автобусы европейского производства (рынок России) | 0,40 | X - общее число мест 9 мест £ X £ 120 мест |
| 16 | Автобусы американского производства (рынок России) | 0,67 | Х - общее число мест 9 мест £ X £ 50 мест |
| 17 | Автобусы азиатского производства (рынок России) | 1,08 | Х - общее число мест 9 мест £ X £ 45 мест |
| 18 | Прочие автобусы зарубежного производства (рынок России) | 0,60 | Х - общее число мест 9 мест £ X £ 120 мест |
| 19 | Автомобильные краны | 1,59 | X = 1 + Гк + 0,24 · Гш Гк - грузоподъемность крана, т Гш - грузоподъемность шасси, т 6,3 т £ Гк £ 50 т 6 т £ Гш £ 20 т |
| 20 | Погрузчики фронтальные одноковшовые | 1,53 | Х = Гкп + 0,32 · Vn Гкп - грузоподъемность ковша, т Vn - объем ковша, куб. м 2,2 т £ Гкп £ 8 т 1,1 куб. м £ Vn £ 4,2 куб. м |
| 21 | Дорожные катки | 0,89 | X = Рк + 0,61 · Ln Рк - масса катка, т Ln - ширина полосы, м. 2 т £ Рк £ 16 т 0,875 м £ Ln £ 2 м |
| 22 | Башенные краны | 0,78 | X = Гбк + 0,05 · Н Гбк - грузоподъемность крана, т Н - высота подъема, м. 5 т £ Гбк £ 25 т; 12 м £ Н £ 83 м |
| 23 | Экскаваторы одноковшовые | 1,23 | Х - объем ковша экскаватора, куб. м 0,3 куб. м £ X £ 1,5 куб. м |

Примеры расчетов стоимости новых транспортных средств косвенным методом:

Пример 1.

Требуется провести оценку стоимости С1 нового грузовою бортового автомобиля российского производства грузоподъемностью 1,5 т. При этом установлено, что новый грузовой бортовой автомобиль российского производства грузоподъемностью 2,5 т в месте оценки стоит 86400 рублей. В соответствии с таблицей П 2.1 показатель степени для pacчeта косвенным методом стоимости бортового грузового автомобиля российского производства равен 0,66. Расчет стоимости нового грузового бортового автомобиля российского производства производится следующим образом:

руб.

Пример 2.

Требуется произвести оценку стоимости С1 нового легкового автомобиля североамериканского производства с двигателем мощностью 215 л.с. При этом установлено, что автомобиль североамериканского производства с двигателем мощностью 162 л.с. в месте оценки стоит 42000 долларов. В соответствии с таблицей П 2.1 показатель степени для расчета стоимости легкового автомобиля североамериканского производства косвенным методом по формуле (6) равен 1,05. Расчет стоимости легкового автомобиля проводится следующим образом:

$

Пример 3.

Требуется произвести оценку стоимости C1 нового дорожного катка с массой 10 т и шириной полосы 1,6 м. При этом установлено, что новый дорожный каток с массой 6т и шириной полосы 1м в месте оценки стоит 60000 рублей. В соответствии с таблицей П 2.1 показатель степени для расчета стоимости для нового дорожного катка косвенным методом по формуле (6) равен 0,89. Расчет стоимости нового дорожного катка производится следующим образом:

руб.

Приложение 3

Коэффициенты приведения цен по моделям транспортных средств, снятых с производства, к выпускаемым моделям

| Модель транспортного средства | Коэффициент Квып | Модель транспортного средства | Коэффициент Квып |
| --- | --- | --- | --- |
| Легковые автомобили |  |  |  |
| АЗЛК-2141-02, |  | ГАЗ-3102-111 | 1,00 |
| АЗЛК-21412-14 | 1,0 | ГАЗ-31029 | 0,42 |
| АЗЛК-2140 | 0,72 | ГАЗ-2410 | 0,26 |
| АЗЛК-412 | 0,52 | ГАЗ-24 | 0,24 |
| АЗЛК-408 | 0,50 | М-21 | 0,081 |
| АЗЛК-407 | 0,31 | М-20 | 0,017 |
| АЗЛК-403 | 0,33 | ГАЗ-13 | 0,86 |
| АЗЛК-404 | 0,25 | ГАЗ-14 | 2,32 |
| АЗЛК-401 | 0,17 | ЗАЗ-110206 | 1,00 |
| ВАЗ-2110-011 | 1,00 | ЗАЗ-1102 | 0,95 |
| ВАЗ-2121 | 0,57 | ЗАЗ-968М | 0,75 |
| ВАЗ-21063 | 0,51 | ЗАЗ-968 | 0,65 |
| ВАЗ-2105 | 0,48 | ЗАЗ-966В | 0,57 |
| ВАЗ-2104 | 0,43 | ЗАЗ-965 | 0,30 |
| ВАЗ-2103 | 0,46 | УАЗ-31512 | 1,00 |
| ВАЗ-2102 | 0,44 | УАЗ-469Б | 0,90 |
| ВАЗ-21013 | 0,41 | ГАЗ-69 (1968-1973 г.в.) | 0,56 |
| ВАЗ-21011 | 0,45 | ГАЗ-69 (1952-1967 г.в.) | 0,31 |
| ВАЗ-2101 | 0,40 |  |  |
| Грузовые бортовые автомобили |  |  |  |
| УАЗ-3303, УАЗ-3303-01 | 1,00 | ЗИЛ-433100 | 1,00 |
| УАЗ-452Д | 0,84 | ЗИЛ-431410 | 0,75 |
| УАЗ-451ДМ | 0,74 | ЗИЛ-138 | 0,65 |
| ГАЗ-3307 | 1,00 | ЗИЛ-130 | 0,53 |
| ГАЗ-53-12 | 0,90 | УРАЛ-4320-10 | 1,00 |
| ГАЗ-53А | 0,83 | ЗИЛ-131,131НА | 0,36 |
| ГАЗ-52-04 | 0,58 | ЗИЛ-133Г40 | 1,00 |
| ГАЗ-66-11 | 1,00 | ЗИЛ-1 ЗЗГ2 | 1,17 |
| ГАЗ-66-01 | 0,93 | МАЗ-53366 | 1,00 |
| Урал-4320-10 | 1,00 | МАЗ-5335 | 0,45 |
| Урал-375ДМ | 0,74 | МАЗ-516 | 0,70 |
| Урал-377 | 0,62 | МАЗ-514 | 0,96 |
| КрАЗ-65101-10 | 1,00 | МАЗ-500А | 0,33 |
| КрАЗ-257 | 0,70 | КрАЗ-260-000010 | 1,00 |
| КрАЗ-250 | 0,90 | КрАЗ-255Б1 | 0,64 |
| Самосвалы |  |  |  |
| ГАЗ-САЗ-35071 | 1,00 | БелАЗ-75214 | 1,00 |
| ГАЗ-САЗ-3503 | 0,57 | БелАЗ-75211 | 0,90 |
| ГАЗ-САЗ-3511 | 0,86 | МАЗ-5551 | 1,00 |
| ГА3-CA3-3502 | 1,03 | МАЗ-5549 | 0,82 |
| ГАЗ-САЗ-53Б | 0,86 | МАЗ-503А | 0,77 |
| ГАЗ-САЗ-3507 | 0,89 | БелАЗ-75485 | 1,00 |
| ГАЗ-САЗ-4509 | 0,98 | БелАЗ-7509 | 0,90 |
| БелАЗ-75405 | 1,00 | БелАЗ-548 | 0,84 |
| БелАЗ-7522 | 0,90 | БелАЗ-549 | 0,86 |
| БелАЗ-540 | 0,76 | БелАЗ-75129 | 1,00 |
| БелАЗ-7549 | 1,00 | БелАЗ-7519 | 0,90 |
| БелАЗ-7509 | 0,90 | БелАЗ-75191 | 0,80 |
| Тягачи седельные |  |  |  |
| ЗИЛ-13305А | 1,00 | Урал-44202-10 | 1,00 |
| ЗИЛ-441610 | 0,87 | Урал-44201 | 1,03 |
| ЗИЛ-441510 | 0,76 | Урал-4420 | 1,01 |
| ЗИЛ-157КДВ | 0,53 | Урал-377СН | 0,62 |
| ЗИЛ-138В1 | 0,69 | Урал-375СН | 0,67 |
| ЗИЛ-131В1 | 0,67 | МАЗ-54321 | 1,00 |
| ЗИЛ-130В1 | 0,54 | МАЗ-5433 | 0,57 |
| КрАЗ-260В-000010 | 1,00 | МАЗ-5430 | 0,48 |
| КрАЗ-258Б1 | 0,67 | МАЗ-5429 | 0,48 |
| МАЗ-64228 | 1,00 | МАЗ-509А | 0,58 |
| МАЗ-6422 | 0,87 | МАЗ-504В | 0,52 |
| Прицепы и полуприцепы |  |  |  |
| MA3-93802-12-TIR | 1,00 | СЗАП-8355 | 1,00 |
| МАЗ-5245 | 0,27 | ГКБ-8350 | 0,97 |
| МАЗ-93801 | 0,41 | СЗАП-8357 | 1,00 |
| МАЗ-5232 | 0,36 | ГКБ-8352 | 0,97 |
| МАЗ-93971 | 0,95 |  |  |
| МАЗ-5205 | 0,73 |  |  |
| МАЗ-9397 | 1,08 |  |  |
| МАЗ-9398 | 1,18 |  |  |
| Автобусы |  |  |  |
| РАФ-22038-02 | 1,00 | КАВЗ-3976 |  |
| РАФ-2203 | 0,94 | КАВЗ-3271 | 0,54 |
| РАФ-977 | 0,61 | КАВЗ-3270 | 0,49 |
| УАЗ-2206 | 1,00 | КАВЗ-685 | 0,41 |
| УАЗ-2206-01 | 0,83 | КАВЗ-685М | 0,45 |
| УАЗ-452В | 0,75 | КАВЗ-651 | 0,20 |
| ПАЗ-3205 | 1,00 | Икарус-29033 | 1,00 |
| ПАЗ-3201 | 0,40 | Икарус-260 | 0,64 |
| ПАЗ-672М | 0,37 | ЛАЗ-695Н | 1,00 |
| ПАЗ-651 | 0,20 | ЛАЗ-697 | 0.90 |
| Мотоцикл |  |  |  |
| ИМЗ-8.103-10 "Урал" | 1,00 | ИЖ "Планета-6" | 1,00 |
| М-67 | 0,81 | ИЖ "Планета-4" | 0,86 |
| М-66 | 0,74 | ИЖ "Планета-3" | 0,73 |
| М-63 | 0,66 | ИЖ "Планета-2" | 0,67 |
| М-62иМ-61 | 0,57 | ИЖ "Планета" | 0,62 |
| М-52 | 0,52 | ИЖ-54А, 57М, ИЖ-57К | 0,90 |
| М-72 | 0,42 | ИЖ-56 | 0,60 |
| КМЗ-8.155-02 "Днепр-11" | 1,00 | ИЖ "Планета-Спорт" | 0,91 |
| "Днепр-12" | 0,94 | ИЖ "Планета-01" | 0,95 |
| МТ-10-36 "Днепр" | 0,67 | ММВЗ-3.11212 | 1,00 |
| МТ-10 "Днепр" | 0,61 | ММВЗ-3.115 | 0,85 |
| МТ-9 "Днепр" | 0,56 | ММВЗ-3.111 | 0,71 |
| К-750М | 0,45 | ММВЗ-3.11211 | 0,85 |
| К-650 "Днепр" | 0,52 | ММВЗ-3.112 | 0,82 |
| Мопеды |  |  |  |
| ЛМЗ-2.161-Ф2 "Карпаты-2" | 1,00 | РМЗ-2.124М "Дельта" | 1,00 |
| ЛМЗ-2.159 "Верховина-7" | 0,95 | РМЗ-2.116"Рига-16" | 0,85 |
| ЛМЗ-2.158"Верховина-6" | 0,85 | "Рига-12", "Рига-3", "Рига-4", "Рига-1" | 0,75 |
| ЛМЗ-2.153 "Верховина-5" | 0,76 |  |  |
| ЛМЗ-2.152 "Верховина-4" | 0,70 | РМЗ-1.413-07 "Рига-13" | 1,00 |
| МП-048 "Верховина-3" | 0,66 | РМЗ-1.411 "Рига-11" | 0,90 |

В последующем, при смене выпускаемых моделей транспортных Средств, значения коэффициентов Квып могут быть рассчитаны по Сборникам цен (восстановительной стоимости) транспортных средств для переоценки основных фондов, рекомендованных Госкомстатом Российской Федерации.

Приложение 4

Индексы изменения стоимости транспортных средств

Таблица П 4.1

| № | Дата t | Индексы стоимости It |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВАЗ-1111 | ВАЗ-2121 | ВАЗ-2104 | ВАЗ-21043 | ВАЗ-2105 |
| 1 | 1990 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | 1991 | 2,0 | 1,4 | 1,2 | - | 1,2 |
| 3 | 1992 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | январь | 18,4 | 13,5 | 12,6 | - | 11,0 |
| 3.2 | февраль | 18,4 | 13,5 | 12,6 | - | 11,0 |
| 3.3 | март | 20,9 | 15,4 | 14,3 | - | 13,0 |
| 3.4 | апрель | 20,9 | 15,4 | 14,3 |  | 13,0 |
| 3.5 | май | 39,1 | 31,1 | 28,6 | 31,7 | 28,0 |
| 3.6 | июнь | 39,1 | 31,1 | 28,6 | 31,7 | 28,0 |
| 3.7 | июль | 40,6 | 31,4 | 29,1 | 32,1 | 28,0 |
| 3.8 | август | 65,7 | 52,2 | 48,2 | 53,3 | 47,0 |
| 3.9 | сентябрь | 65,7 | 52,2 | 48,2 | 53,3 | 47,0 |
| 3.10 | октябрь | 65,7 | 52,2 | 48,2 | 53,3 | 47,0 |
| 3.11 | ноябрь | 129,0 | 100,0 | 96,6 | 101,0 | 84,3 |
| 3.12 | декабрь | 129,0 | 100,0 | 96,6 | 101,0 | 84,3 |
| 4 | 1993 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | январь | 254,0 | 200,0 | 192,0 | 202,0 | 169,0 |
| 4.2 | февраль | 254,0 | 230,0 | 221,0 | 233,0 | 194,0 |
| 4.3 | март | 254,0 | 230,0 | 221,0 | 233,0 | 194,0 |
| 4.4 | апрель | 314,0 | 299,0 | 287,0 | 302,0 | 252,0 |
| 4.5 | май | 377,0 | 374,0 | 359,0 | 379,0 | 315,0 |
| 4.6 | июнь | 377,0 | 374,0 | 359,0 | 378,0 | 315,0 |
| 4.7 | июль | 657,0 | 478,0 | 455,0 | 483,0 | 410,0 |
| 4.8 | август | 657,0 | 478,0 | 455,0 | 483,0 | 410,0 |
| 4.9 | сентябрь | 829,0 | 644,0 | 602,0 | 629,0 | 566,0 |
| 4.10 | октябрь | 1229,0 | 644,0 | 602,0 | 629,0 | 566,0 |
| 4.11 | ноябрь | 1229,0 | 1011,0 | 898,0 | 944,0 | 940,0 |
| 4.12 | декабрь | 1229,0 | 1011,0 | 898,0 | 944,0 | 940,0 |
| 5 | 1994 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | январь | 1229,0 | 1011,0 | 898,0 | 944,0 | 940,0 |
| 5.2 | февраль | 1229,0 | 1011,0 | 898,0 | 944,0 | 940,0 |
| 5.3 | март | 1229,0 | 1011,0 | 898,0 | 944,0 | 940,0 |
| 5.4 | апрель | 1397,0 | 1150,0 | 1020,0 | 1073,0 | 1069,0 |
| 5.5 | май | 1451,0 | 1194,0 | 1059,0 | 1115,0 | 1110,0 |
| 5.6 | июнь | 1526,0 | 1256,0 | - | 1173,0 | - |
| 5.7 | июль | 1587,0 | 1306,0 | - | 1219,0 | - |
| 5.8 | август | 1634,0 | 1345,0 | - | 1256,0 | - |
| 5.9 | сентябрь | 1715,0 | 1411,0 | - | 1317,0 | - |
| 5 10 | октябрь | 2068,0 | 1702,0 | - | 1589,0 | - |
| 5.11 | ноябрь | 2434,0 | 2003,0 | - | 1869,0 | - |
| 5.12 | декабрь | 2575,0 | 2119,0 | - | 1978,0 | - |
| 6 | 1995 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | январь | 2828,0 | 2327,0 | - | 2172,0 | - |
| 6.2 | февраль | 3225,0 | 2654,0 | - | 2477,0 | - |
| 6.3 | март | 3563,0 | 2932,0 | - | 2737,0 | - |
| 6.4 | апрель | 3901,0 | 3210,0 | - | 2997,0 | - |
| 6.5 | май | 4063,0 | 3344,0 | - | 3121,0 | - |
| 6.6 | июнь | 4063,0 | 3344,0 | - | 3121,0 | - |
| 6.7 | июль | 4469,0 | 3678,0 | - | 3433,0 | - |
| 6.8 | август | 4660,0 | 3895,0 | - | 3503,0 | - |
| 6.9 | сентябрь | 4660,0 | 3875,0 | - | 3503,0 | - |
| 6.10 | октябрь | 4660,0 | 3895,0 | - | 3503,0 | - |
| 6.11 | ноябрь | 6543,0 | 4298,0 | - | 4118,0 | - |
| 6.12 | декабрь | 6543,0 | 4298,0 | - | 4118,0 | - |
| 7 | 1996 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | январь | 6543,0 | 4298,0 | - | 4118,0 | - |
| 7.2 | февраль | 6543,0 | 4298,0 | - | 4118,0 | - |
| 7.3 | март | 6543,0 | 4298,0 | - | 4118,0 | - |
| 7.4 | апрель | 6543,0 | 4298,0 | - | 4118,0 | - |
| 7.5 | май | 6543,0 | 4298,0 | - | 4118,0 | - |
| 7.6 | июнь | 6543,0 | 4298,0 | - | 4118,0 | - |
| 7.7 | июль | 6543,0 | 4298,0 | - | 4118,0 | - |
| 7.8 | август | 6543,0 | 4298,0 | - | 4118,0 | - |
| 7.9 | сентябрь | 5714,0 | 4298,0 | - | 4118,0 | - |
| 7.10 | октябрь | 5714,0 | 4298,0 | - | 4118,0 | - |
| 7.11 | ноябрь | 5714,0 | 4298,0 | - | 4118,0 | - |
| 7.12 | декабрь | 5714,0 | 4298,0 | - | 4118,0 | - |
| 8 | 1997 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | январь | 5714,0 | - | - | 4338,0 | - |
| 8.2 | февраль | 5714,0 | - | - | 4338,0 | - |
| 8.3 | март | 5714,0 | - | - | 4338,0 | - |
| 8.4 | апрель | 5714,0 | - | - | 4338,0 | - |
| 8.5 | май | 5714,0 | - | - | 4338,0 | - |
| 8.6 | июнь | 5714,0 | - | - | 4338,0 | - |
| 8.7 | июль | 5714,0 | - | - | 4338,0 | - |
| 8.8 | август | 5714,0 | - | - | 4338,0 | - |
| 8.9 | сентябрь | 5714,0 | - | - | 4338,0 | - |
| 8.10 | октябрь | 5714,0 | - | - | 4348,0 | - |
| 8.11 | ноябрь | 5714,0 | - | - | 4653,0 | - |
| 8.12 | декабрь | 5714,0 | - | - | 4653,0 | - |
| 9 | 1998 |  |  |  |  |  |
| 9.1 | январь | - |  | - | 4653,0 | - |
| 9.2 | февраль | 5714,0 |  | - | 4653,0 | - |
| 9.3 | март | 5714,0 |  | - | 4663,0 | - |
| 9.4 | апрель | - |  | - | 4663,0 | - |
| 9.5 | май | - |  | - | 4663,0 | - |
| 9.6 | июнь | - |  | - | 4685,0 | - |
| 9.7 | июль | - |  | - | 4685,0 | - |
| 9.8 | август | - |  | - | 4685,0 | - |
| 9.9 | сентябрь | - |  | - | 4685,0 | - |
| 9.10 | октябрь | - |  | - | 6091,0 | - |
| 9.11 | ноябрь | - |  | - | 6091,0 | - |
| 9.12 | декабрь | - |  | - | 6091,0 | - |

Таблица П 4.2

| № | Дата t | Индексы стоимости It |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВАЗ-21051 | ВАЗ-21053 | ВАЗ-2106 | ВАЗ-2107 | ВАЗ-2108 |
| 1 | 1990 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | 1991 | - | - | 1,1 | 1,1 | 1,5 |
| 3 | 1992 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | январь | - | - | 13,3 | 13,8 | 13,0 |
| 3.2 | февраль | - | - | 13,3 | 13,8 | 13,0 |
| 3.3 | март | - | - | 15,1 | 15,7 | 14,8 |
| 3.4 | апрель | - | - | 15,1 | 15,7 | 14,8 |
| 3.5 | май | 26,6 | - | 28,6 | 30,7 | 29,4 |
| 3.6 | июнь | 26,6 | 28,7 | 28,6 | 30,7 | 29,4 |
| 3.7 | июль | 26,8 | 29,0 | 29,0 | 31,2 | 30,1 |
| 3.8 | август | 44,7 | 48,3 | 48,0 | 51,4 | 49,4 |
| 3.9 | сентябрь | 44,7 | 48.3 | 48,0 | 51,4 | 49,4 |
| 3.10 | октябрь | 44,7 | 48,3 | 48,0 | 51,4 | 49,4 |
| 3.11 | ноябрь | 78,6 | 96,0 | 93,4 | 103,0 | 113,0 |
| 3.12 | декабрь | 78,6 | 96,0 | 93,4 | 103,0 | 113,0 |
| 4 | 1993 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | январь | 158,0 | 190,0 | 186,0 | 205,0 | 225,0 |
| 4.2 | февраль | 181,0 | 219,0 | 214,0 | 235,0 | 258,0 |
| 4.3 | март | 181,0 | 219,0 | 214,0 | 235,0 | 258,0 |
| 4.4 | апрель | 235,0 | 285,0 | 278,0 | 306,0 | 336,0 |
| 4.5 | май | 294,0 | 356,0 | 347,0 | 383,0 | 420,0 |
| 4.6 | июнь | 294,0 | 356,0 | 347,0 | 383,0 | 420,0 |
| 4.7 | июль | 387,0 | 479,0 | 440,0 | 484,0 | 506,0 |
| 4.8 | август | 387,0 | 479,0 | 440,0 | 484,0 | 506,0 |
| 4.9 | сентябрь | 556,0 | 635,0 | 582,0 | 669,0 | 729,0 |
| 4.10 | октябрь | 556,0 | 635,0 | 582,0 | 669,0 | 729,0 |
| 4.11 | ноябрь | 907,0 | 970,0 | 902,0 | 1008,0 | 1094,0 |
| 4.12 | декабрь | 907,0 | 970,0 | 902,0 | 1008,0 | 1094,0 |
| 5 | 1994 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | январь | 907,0 | 970,0 | 902,0 | 1008,0 | 1094,0 |
| 5.2 | февраль | 907,0 | 970,0 | 902,0 | 1008,0 | 1094,0 |
| 5.3 | март | 907,0 | 970,0 | 902,0 | 1008,0 | 1094,0 |
| 5.4 | апрель | 1031,0 | 1103,0 | 1024,0 | 1146,0 | 1244,0 |
| 5.5 | май | 1071,0 | 1145,0 | 1064,0 | 1190,0 | 1292,0 |
| 5.6 | июнь | 1127,0 | 1205,0 | 1120,0 | 1253,0 | 1359,0 |
| 5.7 | июль | 1171,0 | 1253,0 | 1164,0 | 1302,0 | 1413,0 |
| 5.8 | август | 1206,0 | 1291,0 | 1199,0 | 1341,0 | 1456,0 |
| 5.9 | сентябрь | 1266,0 | 1354,0 | 1258,0 | 1407,0 | 1527,0 |
| 5.10 | октябрь | 1526,0 | 1633,0 | 1517,0 | 1697,0 | 1842,0 |
| 5.11 | ноябрь | 1796,0 | 1921,0 | 1785,0 | 1997,0 | 2167,0 |
| 5.12 | декабрь | 1900,0 | 2033,0 | 1888,0 | 2113,0 | 2293,0 |
| 6 | 1995 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | январь | 2087,0 | 2233,0 | 2074,0 | 2321,0 | 2518,0 |
| 6.2 | февраль | 2380,0 | 2546,0 | 2365,0 | 2646,0 | 2872,0 |
| 6.3 | март | 2630,0 | 2813,0 | 2613,0 | 2924,0 | 3173,0 |
| 6.4 | апрель | 2880,0 | 3080,0 | 2861,0 | 3201,0 | 3474,0 |
| 6.5 | май | 2999,0 | 3208,0 | 2980,0 | 3334,0 | 3618,0 |
| 6.6 | июнь | 2999,0 | 3208,0 | 2980,0 | 3334,0 | 3618,0 |
| 6.7 | июль | 3299,0 | 3529,0 | 3278,0 | 3668,0 | 3980,0 |
| 6.8 | август | 3540,0 | 3914,0 | 3571,0 | 3977,0 | 4151,0 |
| 6.9 | сентябрь | 3540,0 | 3914,0 | 3571,0 | 3977,0 | 4151,0 |
| 6.10 | октябрь | 3540,0 | 3914,0 | 3571,0 | 3977,0 | 4151,0 |
| 6.11 | ноябрь | 3846,0 | 4154,0 | 3937,0 | 3977,0 | 4414,0 |
| 6.12 | декабрь | 3846,0 | 4154,0 | 3937,0 | 3977,0 | 4414,0 |
| 7 | 1996 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | январь | 3846,0 | 4154,0 | 3937,0 | 3977,0 | 4414,0 |
| 7.2 | февраль | 3846,0 | 4154,0 | 3937,0 | 3977,0 | 4414,0 |
| 7.3 | март | 3846,0 | 4154,0 | 3937,0 | 3977,0 | 4414,0 |
| 7.4 | апрель | 3846,0 | 4154,0 | 3937,0 | 3977,0 | 4414,0 |
| 7.5 | май | 3846,0 | 4154,0 | 3937,0 | 3977,0 | 4414,0 |
| 7.6 | июнь | 3846,0 | 4154,0 | 3937,0 | 3977,0 | 4414,0 |
| 7.7 | июль | 3846,0 | 4154,0 | 3992,0 | 3874,0 | 4414,0 |
| 7.8 | август | 3846,0 | 4154,0 | 3992,0 | 3874,0 | 4414,0 |
| 7.9 | сентябрь | 3846,0 | 4154,0 | 3992,0 | 3874,0 | 4414,0 |
| 7.10 | октябрь | 3846,0 | 4154,0 | 3992,0 | 3874,0 | 4414,0 |
| 7.11 | ноябрь | 3846,0 | 4154,0 | 3992,0 | 3874,0 | 4414,0 |
| 7.12 | декабрь | 3846,0 | 4154,0 | 3992,0 | 3874,0 | 4414,0 |
| 8 | 1997 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | январь | 3847,0 | 4154,0 | 3992,0 | 3874,0 | 4414,0 |
| 8.2 | февраль | 3847,0 | 4154,0 | 3992,0 | 3874,0 | 4414,0 |
| 8.3 | март | 3847,0 | 4154,0 | 3992,0 | 3874,0 | 4414,0 |
| 8.4 | апрель | 3847,0 | 4154,0 | 3992,0 | 3874,0 | 4414,0 |
| 8.5 | май | 3847,0 | 4214,0 | 4050,0 | 4043,0 | 4799,0 |
| 8.6 | июнь | 3847,0 | 4214,0 | 4050,0 | 4043,0 | 4799,0 |
| 8.7 | июль | 3847,0 | 4214,0 | 4050,0 | 4043,0 | 4799,0 |
| 8.8 | август | 3847,0 | 4214,0 | 4050,0 | 4043,0 | 4799,0 |
| 8.9 | сентябрь | 3847,0 | 4214,0 | 4050,0 | 4043,0 | 4799,0 |
| 8.10 | октябрь | 3847,0 | 4214,0 | 4050,0 | 4074,0 | 5035,0 |
| 8.11 | ноябрь | 4016,0 | 4382,0 | 4314,0 | 4074,0 | 5035,0 |
| 8.12 | декабрь | 4016,0 | 4382,0 | 4314,0 | 4074,0 | 5035,0 |
| 9 | 1998 |  |  |  |  |  |
| 9.1 | январь | 4016,0 | 4382,0 | 4314,0 | 4074,0 | 5035,0 |
| 9.2 | февраль | 4016,0 | 4382,0 | 4314,0 | 4074,0 | 5035,0 |
| 9.3 | март | 4027,0 | 4393,0 | 4324,0 | 4084,0 | 5045,0 |
| 9.4 | апрель | 4027,0 | 4393,0 | 4324,0 | 4084,0 | 5045,0 |
| 9.5 | май | 4027,0 | 4393,0 | 4324,0 | 4227,0 | 5045,0 |
| 9.6 | июнь | 4027,0 | 4420,0 | 4214,0 | 4227,0 | 5045,0 |
| 9.7 | июль | 4027,0 | 4420,0 | 4214,0 | 4227,0 | 5045,0 |
| 9.8 | август | 4027,0 | 4420,0 | 4214,0 | 4227,0 | 5045,0 |
| 9.9 | сентябрь | 4027,0 | 4420,0 | 4214,0 | 4227,0 | 5045,0 |
| 9.10 | октябрь | 5235,0 | 5746,0 | 5478,0 | 5495,0 | 6559,0 |
| 9.11 | ноябрь | 5475,0 | 5423,0 | 5478,0 | 5495,0 | 6735,0 |
| 9.12 | декабрь | 5475,0 | 5423,0 | 5478,0 | 5495,0 | 6735,0 |

Таблица П 4.3

| № | Дата t | Индексы стоимости It |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВАЗ-2109 | ВАЗ-21093 | ВАЗ-21099 | ГАЗ-3102 | ГАЗ-31029 |
| 1 | 1990 | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 | - |
| 2 | 1991 | 1,5 | - |  | 0,7 | - |
| 3 | 1992 |  |  | 1,0 |  | 1,0 |
| 3.1 | январь | 16,5 | 17,8 | 0,8 | 18,6 | 0,8 |
| 3.2 | февраль | 16,5 | 17,8 | 0,8 | 18,6 | 0,8 |
| 3.3 | март | 18,8 | 20,3 | 0,9 | 18,6 | 0.8 |
| 3.4 | апрель | 18,8 | 20,3 | 0,9 | 18,6 | 0,8 |
| 3.5 | май | 42,4 | 45,7 | 2,1 | 18,6 | 1,5 |
| 3.6 | июнь | 42,4 | 45,7 | 2,1 | 18,6 | 1,5 |
| 3.7 | июль | 43,1 | 46,3 | 2,1 | 18,6 | 1,5 |
| 3.8 | август | 71,1 | 76,1 | 3,4 | 18,6 | 1,5 |
| 3.9 | сентябрь | 71,1 | 76,1 | 3,4 | 18,6 | 1,5 |
| 3.10 | октябрь | 71,1 | 76,1 | 3,4 | 18,6 | 1,5 |
| 3.11 | ноябрь | 144,0 | 163,0 | 7,6 | 180,0 | 5,4 |
| 3.12 | декабрь | 144,0 | 163,0 | 7,6 | 180,0 | 5,4 |
| 4 | 1993 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | январь | 288,0 | 325,0 | 15,1 | 268,0 | 9,0 |
| 4.2 | февраль | 331,0 | 374,0 | 17,3 | 268,0 | 9,0 |
| 4.3 | март | 331,0 | 374,0 | 17,3 | 376,0 | 12,5 |
| 4.4 | апрель | 430,0 | 486,0 | 22,6 | 376,0 | 12,5 |
| 4.5 | май | 538,0 | 607,0 | 28,2 | 376,0 | 12,5 |
| 4.6 | июнь | 538,0 | 607,0 | 28,2 | 376,0 | 12,5 |
| 4.7 | июль | 611,0 | 696,0 | 32,3 | 376,0 | 12,5 |
| 4.8 | август | 611,0 | 696,0 | 32,3 | 500,0 | 12,5 |
| 4.9 | сентябрь | 800,0 | 935,0 | 42,0 | 500,0 | 12,5 |
| 4.10 | октябрь | 800,0 | 935,0 | 42,0 | 580,0 | 14,3 |
| 4.11 | ноябрь | 1200,0 | 1304,0 | 56,7 | 660,0 | 16,1 |
| 4.12 | декабрь | 1200,0 | 1304,0 | 56,7 | 660,0 | 16,1 |
| 5 | 1994 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | январь | 1200,0 | 1304,0 | 56,7 | 660,0 | 16,1 |
| 5 2 | февраль | 1200,0 | 1304,0 | 56,7 | 660,0 | 18,8 |
| 5.3 | март | 1200,0 | 1304,0 | 56,7 | 660,0 | 18,8 |
| 5.4 | апрель | 1364,0 | 1483,0 | 64,5 | 700,0 | 21,2 |
| 5.5 | май | 1417,0 | 1539,0 | 67,0 | 700,0 | 21,2 |
| 5.6 | июнь | 1491,0 | 1621,0 | 70,5 | 700,0 | 21.2 |
| 5.7 | июль | 1550,0 | 1685,0 | 73,3 | 700,0 | 21,2 |
| 5.8 | август | 1596,0 | 1735,0 | 75,5 | 720,0 | 21,8 |
| 5.9 | сентябрь | 1675,0 | 1821,0 | 79,2 | 816,0 | 26,1 |
| 5.10 | октябрь | 2017,0 | 219.5,0 | 95,5 | 816,0 | 26,1 |
| 5.11 | ноябрь | 2377,0 | 2583,0 | 112,0 | 964,0 | 32,7 |
| 5.12 | декабрь | 2515,0 | 2733,0 | 119,0 | 1258,0 | 38,9 |
| 6 | 1995 |  |  |  | ГАЗ-3102-40 |  |
| 6.1 | январь | 2762,0 | 3002,0 | 131,0 | 1448,0 | 44,8 |
| 6.2 | февраль | 3150,0 | 3425,0 | 149,0 | 1448,0 | 44,8 |
| 6.3 | март | 3488,0 | 3783,0 | 165,0 | 1610,0 | 52,0 |
| 6.4 | апрель | 3810,0 | 4142,0 | 180,0 | 1876,0 | 59,5 |
| 6.5 | май | 3968,0 | 4313,0 | 186,0 | 1876,0 | 59,5 |
| 6.6 | июнь | 3968,0 | 4313,0 | 186,0 | 2012,0 | 63,8 |
| 6.7 | июль | 4365,0 | 4745,0 | 206,0 | 2012,0 | 63,8 |
| 6.8 | август | 4284,0 | 4771,0 | 210,0 | 2388,0 | 75,7 |
| 6.9 | сентябрь | 4284,0 | 4771,0 | 210,0 | 2388,0 | 75,7 |
| 6.10 | октябрь | 4284.0 | 4771,0 | 210,0 | 2388,0 | 75,7 |
| 6.11 | ноябрь | 4553,0 | 5073,0 | 223,0 | 2388,0 | 75,7 |
| 6.12 | декабрь | 4553,0 | 5073,0 | 223,0 | 2388,0 | 75,7 |
| 7 | 1996 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | январь | 4553,0 | 5073,0 | 223,0 | 2580,0 | 75,7 |
| 7.2 | февраль | 4553,0 | 5073,0 | 223,0 | 2580,0 | 75,7 |
| 7.3 | март | 4553,0 | 5073,0 | 223,0 | 2580,0 | 75,7 |
| 7.4 | апрель | 4553,0 | 5073,0 | 223,0 | 2580,0 | 75,7 |
| 7.5 | май | 4553,0 | 5073,0 | 223,0 | 2580,0 | 75,7 |
| 7.6 | июнь | 4553,0 | 5073,0 | 223,0 | 2580,0 | 75,7 |
| 7.7 | июль | 4553,0 | 5073,0 | 223,0 | 2580,0 | 75,7 |
| 7.8 | август | 4553,0 | 5073,0 | 223,0 | 2580,0 | 75,7 |
| 7.9 | сентябрь | 4553,0 | 5073,0 | 223,0 | 2392,0 | 70,2 |
| 7.10 | октябрь | 4553,0 | 5073,0 | 223,0 | 2392,0 | 70,2 |
| 7.11 | ноябрь | 4553,0 | 5073,0 | 223,0 | 2392,0 | 70,2 |
| 7.12 | декабрь | 4553,0 | 5073,0 | 223,0 | 2392,0 | 70,2 |
| 8 | 1997 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | январь | 4553,0 | 5073,0 | 223,0 | 2392,0 | 70,2 |
| 8.2 | февраль | 4553,0 | 5073,0 | 223,0 | 2392,0 | 70,2 |
| 8.3 | март | 4553,0 | 5073,0 | 223,0 | 2392,0 | 70,2 |
| 8.4 | апрель | 4553,0 | 5073,0 | 223,0 | 2392,0 | 70,2 |
| 8.5 | май | 4972,0 | 5073,0 | 230,0 | - | - |
| 8.6 | июнь | 4972,0 | 5073,0 | 230,0 | - | - |
| 8.7 | июль | 4972,0 | 5199,0 | 230,0 | - | - |
| 8.8 | август | 4972,0 | 5199,0 | 230,0 | - | - |
| 8.9 | сентябрь | 4972,0 | 5199,0 | 230,0 | - | - |
| 8.10 | октябрь | 4972,0 | 5199,0 | 230,0 | - | - |
| 8.11 | ноябрь | 4972,0 | 5199,0 | 230,0 | - | - |
| 8.12 | декабрь | 4972,0 | 5199,0 | 230,0 | - | - |
| 9 | 1998 |  |  |  |  |  |
| 9.1 | январь | 4972,0 | 5199,0 | 230,0 | - | - |
| 9.2 | февраль | 4972,0 | 5199,0 | 230,0 | - | - |
| 9.3 | март | 4982,0 | 5208,0 | 230,0 | - | - |
| 9.4 | апрель | 4982,0 | 5208,0 | 230,0 | - | - |
| 9.5 | май | 4982,0 | 5307,0 | 230,0 | - | - |
| 9.6 | июнь | 4982,0 | 5307,0 | 230,0 | - | - |
| 9.7 | июль | 4982,0 | 5307,0 | 230,0 | - | - |
| 9.8 | август | 4982,0 | 5307,0 | 230,0 | - | - |
| 9.9 | сентябрь | 4982,0 | 5307,0 | 230,0 | - | - |
| 9.10 | октябрь | 6476,0 | 6899,0 | 299,0 | - | - |
| 9.11 | ноябрь | 6633,0 | 7248,0 | 314,0 | - | - |
| 9.12 | декабрь | 6683,0 | 7248,0 | 314,0 | - | - |

Таблица П 4.4

| № | Дата t | Индексы стоимости It |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | АЗЛК-2141 | АЗЛК-21412 | ИЖ (Москвич 412-ИЭ) | УАЗ-3151 | УАЗ-31512 |
| 1 | 1990 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | 1991 | 1,8 | - | - | 0,7 | 0,7 |
| 3 | 1992 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | январь | 6,5 | - | - | 11,7 | - |
| 3.2 | февраль | 54,2 | - | - | 15,6 | - |
| 3.3 | март | 54,2 | - | - | 15,6 | - |
| 3.4 | апрель | 54,2 | - | - | 10,7 | 17,2 |
| 3.5 | май | 67,1 | - | - | 10,7 | 17,2 |
| 3.6 | июнь | 67,1 | - | - | 10,7 | 17,2 |
| 3.7 | июль | 90,0 | - | - | 10,7 | 17,2 |
| 3.8 | август | 113,0 | - | - | 24,4 | 29,7 |
| 3.9 | сентябрь | 127,0 | - | - | 24,4 | 29,7 |
| 3.10 | октябрь | 180,0 | - | - | 24,4 | 29,7 |
| 3.11 | ноябрь | 304,0 | 121,0 | - | 39,3 | 47,7 |
| 3.12 | декабрь | 304,0 | 121,0 | - | 53,1 | 63,6 |
| 4 | 1993 | АЗЛК-2141-01 | АЗЛК-21412-01 |  |  |  |
| 4.1 | январь | 142,0 | 142,0 | - | 128,0 | 152,0 |
| 4.2 | февраль | 175,0 | 175,0 | - | 107,0 | 152,0 |
| 4.3 | март | 198,0 | 198,0 | 219,0 | 107,0 | 152,0 |
| 4.4 | апрель | 318,0 | 286,0 | 300,0 | 123,0 | 239,0 |
| 4.5 | май | 333,0 | 302,0 | 300,0 | 123,0 | 239,0 |
| 4.6 | июнь | 344,0 | 313,0 | 301,0 | 123,0 | 239,0 |
| 4.7 | июль | 375,0 | 344,0 | 301,0 | 276,0 | 389,0 |
| 4.8 | август | 417,0 | 385,0 | 454,0 | 276,0 | 389,0 |
| 4.9 | сентябрь | 552,0 | 500,0 | 454,0 | 333,0 | 379,0 |
| 4.10 | октябрь | 552,0 | 500,0 | 454,0 | 333,0 | 379,0 |
| 4.11 | ноябрь | 552,0 | 500,0 | 571,0 | 361,0 | 414,0 |
| 4.12 | декабрь | 604,0 | 552,0 | 571,0 | 444,0 | 483,0 |
| 5 | 1994 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | январь | 708,0 | 656,0 | 571,0 | 444,0 | 483,0 |
| 5.2 | февраль | 938,0 | 885,0 | 585,0 | 639,0 | 690,0 |
| 5.3 | март | 1104,0 | 1052,0 | 843,0 | 639,0 | 690,0 |
| 5.4 | апрель | 1125,0 | 1073,0 | 843,0 | 639,0 | 690,0 |
| 5.5 | май | 1125,0 | 1073,0 | 893,0 | 639,0 | 690,0 |
| 5.6 | июнь | 1125,0 | 1073,0 | 893,0 | 639,0 | 690,0 |
| 5.7 | июль | 1125,0 | 1073,0 | 893,0 | 639,0 | 690,0 |
| 5.8 | август | 1135,0 | 1156,0 | 893,0 | 639,0 | 690,0 |
| 5.9 | сентябрь | 1167,0 | 1115,0 | 893,0 | 639,0 | 738,0 |
| 5.10 | октябрь | 1469,0 | 1417,0 | 893,0 | 639,0 | 738,0 |
| 5.11 | ноябрь | 1604,0 | 1438,0 | - | 705,0 | 862,0 |
| 5.12 | декабрь | 1771,0 | - | - | 861,0 | 966,0 |
| 6 | 1995 |  | АЗЛК-21412-136 |  |  |  |
| 6.1 | январь | 2005,0 | 1953,0 | 1997,0 | 1000,0 | 1138,0 |
| 6.2 | февраль | 2005,0 | 1953,0 | 1997,0 | 1111,0 | 1310,0 |
| 6.3 | март | 2813,0 | 2745,0 | - | 1194,0 | 1414,0 |
| 6.4 | апрель | 2813,0 | 2745,0 | 2654,0 | 1333’0 | 1586,0 |
| 6.5 | май | 2604,0 | 2604,0 | 2654,0 | 1500,0 | 1793,0 |
| 6.6 | июнь | 2604,0 | 2604,0 | 2654,0 | 1500,0 | 1793,0 |
| 6.7 | июль | 2604,0 | 2760,0 | 3029,0 | 1722,0 | 2069,0 |
| 6.8 | август | 2760,0 | 2760,0 | 3029,0 | 1722,0 | 2069,0 |
| 6.9 | сентябрь | - | - | 3774,0 | 1722,0 | 2069,0 |
| 6.10 | октябрь | 3333,0 | 3333,0 | 3774,0 | 1722,0 | 2069,0 |
| 6.11 | ноябрь | 3333,0 | 3333,0 | 3774,0 | 1722,0 | 2069,0 |
| 6.12 | декабрь | 3333,0 | 3333,0 | 3774,0 | 1722,0 | 2069,0 |
| 7 | 1996 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | январь | 3333,0 | 3333,0 | 3774,0 | 1978,0 | 2317,0 |
| 7.2 | февраль | 3333,0 | 3333,0 | 3774,0 | 1978,0 | 2317,0 |
| 7.3 | март | 3333,0 | 3333,0 | 3774,0 | 1978,0 | 2317,0 |
| 7.4 | апрель | 3333,0 | 3333,0 | 3774,0 | 1978,0 | 2317,0 |
| 7.5 | май | 3958,0 | 3958,0 | 3774,0 | 1978,0 | 2317,0 |
| 7.6 | июнь | 3958,0 | 3958,0 | 3774,0 | 1978,0 | 2317,0 |
| 7.7 | июль | 3958,0 | 3958,0 | 3774,0 | 1978,0 | 2317,0 |
| 7.8 | август | 3958,0 | 3958,0 | 3774,0 | 1978,0 | 2317,0 |
| 7.9 | сентябрь | 3958,0 | 3958,0 | 3774,0 | 1978,0 | 2317,0 |
| 7.10 | октябрь | 3958,0 | 3958,0 | 3774,0 | 1978,0 | 2317,0 |
| 7.11 | ноябрь | 3958,0 | 3958,0 | 3774,0 | 2033,0 | 2386,0 |
| 7.12 | декабрь | 3958,0 | 3958,0 | 3774,0 | 2033,0 | 2386,0 |
| 8 | 1997 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | январь | - | - | 3774,0 | 2033,0 | 2386,0 |
| 8.2 | февраль | - | - | 3774,0 | 2033,0 | 2386,0 |
| 8.3 | март | - | - | 3774,0 | 2033,0 | 2386,0 |
| 8.4 | апрель | - | - | 3774,0 | 2033,0 | 2386,0 |
| 8.5 | май | - | - | 3963,0 | 2033,0 | 2386,0 |
| 8.6 | июнь | 3854,0 | - | 3963,0 | 2033,0 | 2386,0 |
| 8.7 | июль | 3854,0 | - | 3963,0 | 2033,0 | 2386,0 |
| 8.8 | август | 3854,0 | 3813,0 | 3963,0 | 2033,0 | 2386,0 |
| 8.9 | сентябрь | 3854,0 | 3813,0 | 3963,0 | 2033,0 | 2386,0 |
| 8.10 | октябрь | 3469,0 | 3427,0 | 3963,0 | 2033,0 | 2531,0 |
| 8.11 | ноябрь | 3469,0 | 3427,0 | 3963,0 | 2033,0 | 2690,0 |
| 8.12 | декабрь | 3469,0 | 3427,0 | 4161,0 | 2033,0 | 2690,0 |
| 9 | 1998 |  |  |  |  |  |
| 9.1 | январь | 3469,0 | 3427,0 | 4161,0 | 2033,0 | 2690,0 |
| 9.2 | февраль | 3469,0 | 3427,0 | 4161,0 | 2472,0 | 2690,0 |
| 9.3 | март | 3469,0 | 3427,0 | 4161,0 | 2472,0 | 2690,0 |
| 9.4 | апрель | 3469,0 | 3427,0 | 4161,0 | 2472,0 | 2690,0 |
| 9.5 | май | 3469,0 | 3427,0 | 4161,0 | 2472,0 | 2690,0 |
| 9.6 | июнь | 3469,0 | 3427,0 | 4161,0 | 2472,0 | 2690,0 |
| 9.7 | июль | 3469,0 | 3521,0 | 3454,0 | 2472,0 | 2690,0 |
| 9.8 | август | 3469,0 | 3854,0 | 3454,0 | 2472,0 | 2690,0 |
| 9.9 | сентябрь | 3469,0 | 3854,0 | 3454,0 | 2472,0 | 2690,0 |
| 9.10 | октябрь | 5510,0 | - | 3454,0 | 2722,0 | 2972,0 |
| 9.11 | ноябрь | - | - | 3454,0 | 2722,0 | 2972,0 |
| 9.12 | декабрь | - | - | 3999,0 | 2722,0 | 2972,0 |

Таблица П 4.5

| № | Дата t | Индексы стоимости It |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛиАЗ-6б7М | ЛиАЗ-5256 | ЛАЗ-695НГ | ЛАЗ-695Н | ПАЗ-3205 |
| 1 | 1990 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | 1991 | 2,9 | 6,7 | 2,0 | 2,0 | 1,2 |
| 3 | 1992 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | январь | 50,3 | 74,2 | 82,4 | 80,3 | 22,5 |
| 3.2 | февраль | - | - | 82,4 | 80,3 | 22,5 |
| 3.3 | март | 105,0 | 95,3 | 82,4 | 80,3 | 22,5 |
| 3.4 | апрель | 105,0 | 95,3 | 112,0 | 124,0 | 22,5 |
| 3.5 | май | 105,0 | 95,3 | 112,0 | 124,0 | 35,0 |
| 3.6 | июнь | 105,0 | 95,3 | 112,0 | 124,0 | 35,0 |
| 3.7 | июль | 124,0 | 114,0 | 112,0 | 124,0 | 45,8 |
| 3.8 | август | 124,0 | 114,0 | 112,0 | 124,0 | 45,8 |
| 3.9 | сентябрь | 124,0 | 114,0 | 139,0 | 153,0 | 56,3 |
| 3.10 | октябрь | 124,0 | 114,0 | 139,0 | 153,0 | 56,3 |
| 3.11 | .ноябрь | 124,0 | 114,0 | 213,0 | 226,0 | 88,0 |
| 3.12 | декабрь | 105,0 | 114,0 | 213,0 | 226,0 | 176,0 |
| 4 | 1993 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | январь | 105,0 | 114,0 | 213,0 | 226,0 | 176,0 |
| 4.2 | февраль | - | 320,0 | 310,0 | 328,0 | 317,0 |
| 4.3 | март | 332,0 | 407,0 | 527,0 | 565,0 | 317,0 |
| 4.4 | апрель | 332,0 | 407,0 | 978,0 | 1066,0 | 423,0 |
| 4.5 | май | 332,0 | 540,0 | 978,0 | 1066,0 | 423,0 |
| 4.6 | июнь | 566,0 | 916,0 | 978,0 | 1066,0 | 493,0 |
| 4.7 | июль | 567,0 | 916,0 | 978,0 | 1066,0 | 599,0 |
| 4.8 | август | 944,0 | - | 1387,0 | 1566,0 | 599,0 |
| 4.9 | сентябрь | 944,0 | 2320,0 | 1578,0 | 1656,0 | 669,0 |
| 4.10 | октябрь | 944,0 | 2320,0 | 1578,0 | 1656,0 | 901,0 |
| 4.11 | ноябрь | 1703,0 | 3000,0 | 2041,0 | 2230,0 | 915,0 |
| 4.12 | декабрь | 1703,0 | 3000,0 | 2153,0 | 2353,0 | 986,0 |
| 5 | 1994 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | январь | 1703,0 | 3000,0 | 2227,0 | 2434,0 | 1056,0 |
| 5.2 | февраль | 2958,0 | 4751,0 | 2964,0 | 3248,0 | 1092,0 |
| 5.3 | март | 3515,0 | 4933,0 | 3718,0 | 4090,0 | 1197,0 |
| 5.4 | апрель | 3515,0 | 4933,0 | 3872,0 | 4260,0 | 1373,0 |
| 5.5 | май | 3849,0 | 5600,0 | 4058,0 | 4465,0 | 1373,0 |
| 5.6 | июнь | 3849,0 | 5600,0 | 4245,0 | 4916,0 | 1479,0 |
| 5.7 | июль | 4017,0 | 6029,0 | 4381,0 | 5074,0 | 1620,0 |
| 5.8 | август | 4435,1 | 6667,0 | 4576,0 | 5035,0 | 1655,0 |
| 5.9 | сентябрь | 6695,0 | 8000,0 | - | 5474,0 | 1655,0 |
| 5.10 | октябрь | 6695,0 | 8000,0 | - | 7123,0 | 1831,0 |
| 5.11 | ноябрь | 6695,0 | 8000,0 | - | 7464,0 | 1972,0 |
| 5.12 | декабрь | 6695,0 | 9333,0 | - | 8029,0 | 2113,0 |
| 6 | 1995 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | январь | 7634,0 | 11333,0 | - | 8765,0 | 2535,0 |
| 6.2 | февраль | - | 16924,0 | - | 9821,0 | 3169,0 |
| 6.3 | март | - | 18892,0 | - | 10963,0 | 3944,0 |
| 6.4 | апрель | 14779,0 | 20184,0 | - | 11713,0 | 5282,0 |
| 6.5 | май | 14808,0 | 20224,0 | - | - | 5282,0 |
| 6.6 | июнь | 13959,0 | 19064,0 | - | 11661,0 | 5493,0 |
| 6.7 | июль | 13341,0 | 18220,0 | - | 11145,0 | 5493,0 |
| 6.8 | август | 12905,0 | 17624,0 | 10770,0 | 11333,0 | 5120,0 |
| 6.9 | сентябрь | 19263,0 | 20569,0 | 11416,0 | 12611,0 | 6338,0 |
| 6.10 | октябрь | 19263,0 | 21733,0 | 13778,0 | 14992,0 | 7042,0 |
| 6.11 | ноябрь | 20921,0 | 21733,0 | 13848,0 | 15069,0 | 7042,0 |
| 6.12 | декабрь | 20921,0 | 21733,0 | 15684,0 | 17130,0 | 7042,0 |
| 7 | 1996 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | январь | 23431,0 | 21733,0 | 15850,0 | 17311,0 | 7254,0 |
| 7.2 | февраль | 23430,0 | 23867,0 | 16131,0 | 17619,0 | 8099,0 |
| 7.3 | март | 23431,0 | 25791,0 | 16382,0 | 17892,0 | 8099,0 |
| 7.4 | апрель | 23430,0 | 26667,0 | 18092,0 | 20018,0 | 8099,0 |
| 7.5 | май | 23431,0 | 26667,0 | 18321,0 | 20271,0 | 8099,0 |
| 7.6 | июнь | 23430,0 | 26667,0 | 18623,0 | 20605,0 | 8099,0 |
| 7.7 | июль | 23431,0 | 27333,0 | 18925,0 | 20939,0 | 8099,0 |
| 7.8 | август | 23430,0 | 27333,0 | 19460,0 | 21531,0 | 8099,0 |
| 7.9 | сентябрь | 23430,0 | 27333,0 | 19791,0 | 21898,0 | 8099,0 |
| 7.10 | октябрь | 22594,0 | 21736,0 | 20027,0 | 22159,0 | 8099,0 |
| 7.11 | ноябрь | 22594,0 | 21920,0 | 20197,0 | 22346,0 | 8099,0 |
| 7.12 | декабрь | 27615,0 | 22140,0 | 20400,0 | 22571,0 | 8099,0 |
| 8 | 1997 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | январь | 27615,0 | 30000,0 | 20473,0 | - | 8099,0 |
| 8.2 | февраль | 25941,0 | 22496,0 | - | - | 8099,0 |
| 8.3 | март | 25941,0 | 22680,0 | - | - | 8099,0 |
| 8.4 | апрель | 25941,0 | 29000,0 | - | - | 8169,0 |
| 8.5 | май | 25941,0 | 29000,0 | - | - | 8169,0 |
| 8.6 | июнь | 25941,0 | 29000,0 | - | - | 8169,0 |
| 8.7 | июль | 25941,0 | 29000,0 | - | - | 8169,0 |
| 8.8 | август | 25941,0 | 29000,0 | - | - | 8169,0 |
| 8.9 | сентябрь | 25941,0 | 29000,0 | - | - | 8169,0 |
| 8.10 | октябрь | 25941,0 | 29000,0 | - | - | 8169,0 |
| 8.11 | ноябрь | 25941,0 | 29000,0 | - | - | 8169,0 |
| 8.12 | декабрь | 25941,0 | 29000,0 | - | - | 8169,0 |
| 9 | 1998 |  |  |  |  |  |
| 9.1 | январь | 25941,0 | 30000,0 | - | - | 8169,0 |
| 9.2 | февраль | 25941,0 | 30000,0 | - | - | 8169,0 |
| 9.3 | март | 25941,0 | 30000,0 | - | - | 8169,0 |
| 9.4 | апрель | 25941,0 | 30000,0 | - | - | 8207,0 |
| 9.5 | май | 25941,0 | 30000,0 | - | - | 8873,0 |
| 9.6 | июнь | 25941,0 | 30000,0 | - | - | 8873,0 |
| 9.7 | июль | 21757,0 | 30000,0 | - | - | 8873,0 |
| 9.8 | август | 21757,0 | - | - | - | 8873,0 |
| 9.9 | сентябрь | 21757,0 | - | - | - | 8873,0 |
| 9.10 | октябрь | 21757,0 | - | - | - | 8873,0 |
| 9.11 | ноябрь | 21757,0 | 32667,0 | - | . | 8873,0 |
| 9.12 | декабрь | 32134,0 | 59330,0 | - | - | 8873,0 |

Таблица П 4.6

| № | Дата t | Индексы стоимости It |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГАЗ-33021 | ГАЗ-3307 | ЗИЛ-431410 | ЗИЛ-433100 | КамАЗ-5320 |
| 1 | 1990 | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | 1991 | - | 4,0 | 3,2 | 3,2 | 2,2 |
| 3 | 1992 | - |  |  |  |  |
| 3.1 | январь | - | 40,3 | 29,3 | - | 26,6 |
| 3.2 | февраль | - | 40,3 | 29,3 | 55,5 . | 29,9 |
| 3.3 | март | - | 64,6 | 29,3 | 55.5 | 29,9 |
| 3.4 | апрель | - | 64,6 | 59,4 | 96,3 | 38,4 |
| 3.5 | май | - | 64,6 | - | - | 40,2 |
| 3.6 | июнь | - | 64,6 | - | - | 40,2 |
| 3.7 | июль | - | 64,6 | - | - | 70,1 |
| 3.8 | август | - | 64,6 | - | - | 70,1 |
| 3.9 | сентябрь | - | 64,6 | - | - | 89,7 |
| 3.10 | октябрь | - | 64,6 | - | - | 89,7 |
| 3.11 | ноябрь | - | 105,0 | - | - | 89,7 |
| 3.12 | декабрь | - | 131,0 | - | - | 89,7 |
| 4 | 1993 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | январь | - | 159,0 | - | - | 174,0 |
| 4.2 | февраль | - | 238,0 | - | - | 174,0 |
| 4.3 | март | - | 238,0 | 384,0 | 642,0 | 289,0 |
| 4.4 | апрель | - | 238,0 | 384,0 | 642,0 | 289,0 |
| 4.5 | май | - | 404,0 | 384,0 | 642,0 | 420,0 |
| 4.6 | июнь | - | 468,0 | 384,0 | 642,0 | 420,0 |
| 4.7 | июль | - | 468,0 | 384,0 | 642,0 | 701,0 |
| 4.8 | август |  | 561,0 | 530,0 | 1429,0 | 701,0 |
| 4.9 | сентябрь | - | 717,0 | 731,0 | 1429,0 | 701,0 |
| 4.10 | октябрь | - | 769,0 | 804,0 | 1501,0 | 1139,0 |
| 4.11 | ноябрь | - | 988,0 | 1024,0 | 1597,0 | 1139,0 |
| 4.12 | декабрь | - | 988,0 | 1188,0 | 1742,0 | 1139,0 |
| 5 | 1994 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | январь | - | 988,0 | 1188,0 | 1742,0 | 1401,0 |
| 5.2 | февраль | - | 1454,0 | 1583,0 | 2320,0 | 1401,0 |
| 5.3 | март | - | 1454,0 | 1583,0 | 2320,0 | 1401,0 |
| 5.4 | апрель | - | 1706,0 | 1583,0 | 2320,0 | 1401,0, |
| 5.5 | май | - | 1706,0 | 1583,0 | 2320,0 | 1401,0 |
| 5.6 | июнь | - | 1706,0 | 1583,0 | 2320,0 | 1401,0 |
| 5.7 | июль | 1,0 | 1818,0 | 2276,0 | 3768,0 | 2227,0 |
| 5.8 | август | - | 2065,0 | 2276,0 | 3768,0 | 2227,0 |
| 5.9 | сентябрь | - | 2208,0 | 2276,0 | 3768,0 | 2227,0 |
| 5.10 | октябрь | 1,3 | 2208,0 | 2611,0 | 3656,0 | 2227,0 |
| 5.11 | ноябрь | 1,5 | 2208,0 | 4308,0 | 6031,0 | 2227,0 |
| 5.12 | декабрь | 1,8 | 2974,0 | 4635,0 | 6487,0 | 2559,0 |
| 6 | 1995 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | январь | 2,0 | 4538,0 | 5196,0 | 7273,0 | 3106,0 |
| 6.2 | февраль | 2,0 | 4538,0 | 5822,0 | 8150,0 | 3295,0 |
| 6.3 | март | 2,5 | 5405,0 | 5136,0 | 9097,0 | 3603,0 |
| 6.4 | апрель | 2,9 | 6395,0 | 6810,0 | 8669,0 | 3849,0 |
| 6.5 | май | 2,9 | 6395,0 | 6810,0 | 8669,0 | 3857,0 |
| 6.6 | июнь | 3,1 | 6395,0 | 6810,0 | 8669,0 | 6501,0 |
| 6.7 | июль | 3,1 | 7174,0 | 8352,0 | 9651,0 | 6501,0 |
| 6.8 | август | 3,3 | 7891,0 | 8527,0 | 9852,0 | 7153,0 |
| 6.9 | сентябрь | 3,3 | 7891,0 | 11527,0 | 13316,0 | 9578,0 |
| 6.10 | октябрь | 3,3 | 7891,0 | 12679,0 | 14648,0 | 9578,0 |
| 6.11 | ноябрь | 3,4 | 7891,0 | 12679,0 | 14648,0 | 9578,0 |
| 6.12 | декабрь | 3,7 | 7891,0 | 12679,0 | 14648,0 | 9578,0 |
| 7 | 1996 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | январь | 4,0 | 9351,0 | - | 14648,0 | 9409,0 |
| 7.2 | февраль | 4,0 | 9351,0 | - | 14648,0 | 9409,0 |
| 7.3 | март | 4,2 | 9351,0 | - | 16845,0 | 9430,0 |
| 7.4 | апрель | 4,2 | 9351,0 | - | 16845,0 | 9547,0 |
| 7.5 | май | 4,2 | 9351,0 | - | 16845,0 | 9708,0 |
| 7.6 | июнь | 4,2 | 10909,0 | - | 18529,0 | 10073,0 |
| 7.7 | июль | 4,2 | 10909,0 | - | 18529,0 | 10423,0 |
| 7.8 | август | 4,2 | 10909,0 | - | 19425,0 | 10757,0 |
| 7.9 | сентябрь | 4,2 | 10909,0 | - | 19425,0 | 10757,0 |
| 7.10 | октябрь | 4,2 | 10909,0 | - | 20605,0 | 11212,0 |
| 7.11 | ноябрь | 4,2 | 10909,0 | - | 20706,0 | 11212,0 |
| 7.12 | декабрь | 4,2 | 10909,0 | - | 20706,0 | 11212,0 |
| 8 | 1997 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | январь | 4,2 | 10909,0 | - | 21639,0 | 12088,0 |
| 8.2 | февраль | 4,2 | 10909,0 | - | 21639,0 | 12088,0 |
| 8.3 | март | 4,2 | 10909,0 | - | 21639,0 | 12088,0 |
| 8.4 | апрель | 4,2 | 10909,0 | - | 21639,0 | 12088,0 |
| 8.5 | май | 4,2 | 10909,0 | - | 15554,0 | 12088,0 |
| 8.6 | июнь | 4,2 | 10909,0 | - | 15554,0 | 12701,0 |
| 8.7 | июль | 4,2 | 10909,0 | - | 15554,0 | 12701,0 |
| 8.8 | август | 4,2 | 10909,0 | - | 15554,0 | 12701,0 |
| 8.9 | сентябрь | 4,2 | 10909,0 | - | 15554,0 | 12701,0 |
| 8.10 | октябрь | 4,2 | 10909,0 | - | 15554,0 | 12701,0 |
| 8.11 | ноябрь | 4,2 | 10909,0 | - | 15554,0 | 12701,0 |
| 8.12 | декабрь | 4,2 | 10909,0 | - | 15554,0 | 12701,0 |
| 9 | 1998 |  |  |  |  |  |
| 9.1 | январь | 4,2 | 10909,0 | - | 15554,0 | 12701,0 |
| 9.2 | февраль | 4,2 | 10909,0 | - | 15865,0 | 12701,0 |
| 9.3 | март | 4,2 | 10909,0 | - | 15865,0 | - |
| 9.4 | апрель | 4,2 | 10909,0 | - | 15865,0 | - |
| 9.5 | май | 4,2 | 10909,0 | - | 12201,0 | - |
| 9.6 | июнь | 4,2 | 10909,0 | - | 12201,0 | - |
| 9.7 | июль | 4,3 | 10909,0 | - | 12201,0 | 10713,0 |
| 9.8 | август | 4,3 | 10909,0 | - | 12201,0 | - |
| 9.9 | сентябрь | 4,3 | 10909,0 | - | 12201,0 | - |
| 9.10 | октябрь | 4,3 | 10909,0 | - | 15506,0 | - |
| 9.11 | ноябрь | 4,9 | 13766,0 | - | 19658,0 | - |
| 9.12 | декабрь | 4,9 | 13766,0 | - | 19658,0 | - |

Таблица П 4.7

| № | Дата t | Индексы стоимости It |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КамАЗ-53212 | МАЗ-5551 | КамАЗ-55111 | КамАЗ-5410 | КамАЗ-54112 |
| 1 | 1990 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | 1991 | 2,6 | 1,7 | 2,2 | 2,6 | 2,6 |
| 3 | 1992 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | январь | - | 34,0 | - | - | - |
| 3.2 | февраль | 27,3 | 34,0 | 23,0 | 30,7 | 28,3 |
| 3.3 | март | 27,3 | 44,3 | 23,0 | 30,7 | 28,3 |
| 3.4 | апрель | 45,7 | 73,0 | 30,3 | 37,4 | 39,5 |
| 3.5 | май | 37,4 | 94,9 | 29,7 | 39,6 | 37,0 |
| 3.6 | июнь | 37,4 | 109,0 | 29,7 | 39,6 | 37,0 |
| 3.7 | июль | 74,8 | 109,0 | 51,4 | 70,6 | 73,0 |
| 3.8 | август | 74,8 | 109,0 | 51,4 | 70,6 | 73,0 |
| 3.9 | сентябрь | 101,0 | 109,0 | 112,0 | 89,4 | 90,2 |
| 3.10 | октябрь | 101,0 | 109,0 | 112,0 | 89,4 | 90,2 |
| 3.11 | ноябрь | 101,0 | 195,0 | 112,0 | 89,4 | 90,2 |
| 3.12 | декабрь | 101,0 | 221,0 | 112,0 | 89,4 | 90,2 |
| 4 | 1993 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | январь | 193,0 | 221,0 | 183,0 | 170,0 | 170,0 |
| 4.2 | февраль | 193,0 | 347,0 | 183,0 | 170,0 | 170,0 |
| 4.3 | март | 382,0 | 347,0 | 327,0 | 278,0 | 370,0 |
| 4.4 | апрель | 382,0 | 774,0 | 327,0 | 278,0 | 370,0 |
| 4.5 | май | 475,0 | 774,0 | 374,0 | 371,0 | 483,0 |
| 4.6 | июнь | 475,0 | 1120,0 | 374,0 | 371,0 | 483,0 |
| 4.7 | июль | 818,0 | 1769,0 | 613,0 | 706,0 | 805,0 |
| 4.8 | август | 818,0 | 1769,0 | 613,0 | 706,0 | 805,0 |
| 4.9 | сентябрь | 818,0 | 2182,0 | 613,0 | 706,0 | 805,0 |
| 4.10 | октябрь | 1325,0 | 1946,0 | 822,0 | 1147,0 | 1305,0 |
| 4.11 | ноябрь | 1325,0 | 2408,0 | 822,0 | 1147,0 | 1305,0 |
| 4.12 | декабрь | 1325,0 | 2408,0 | 822,0 | 1147,0 | 1305,0 |
| 5 | 1994 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | январь | 1403,0 | 2408,0 | 1033,0 | 1412,0 | 1369,0 |
| 5.2 | февраль | 1403,0 | 2452,0 | 1033,0 | 1412,0 | 1369,0 |
| 5.3 | март | 1403,0 | 2452,0 | 1033,0 | 1412,0 | 1369,0 |
| 5.4 | апрель | 1403,0 | 2635,0 | 1033,0 | 1412,0 | 1369,0 |
| 5.5 | май | 1403,0 | 3042,0 | 1033,0 | 1412,0 | 1369,0 |
| 5.6 | июнь | 1403,0 | 3042,0 | 1033,0 | 1412,0 | 1369,0 |
| 5.7 | июль | 2236,0 | 3042,0 | 1675,0 | 2243,0 | 2229,0 |
| 5.8 | август | 2236,0 | 3042,0 | 1675,0 | 2243,0 | 2229,0 |
| 5.9 | сентябрь | 2236,0 | 3928,0 | 1675,0 | 2243,0 | 2229,0 |
| 5.10 | октябрь | 2236,0 | 3928,0 | 1702,0 | 2243,0 | 2229,0 |
| 5.11 | ноябрь | 2236,0 | 4238,0 | 1702,0 | 2243,0 | 2229,0 |
| 5-12 | декабрь | 2444,0 | 5012,0 | - | 2578,0 | 2443,0 |
| 6 | 1995 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | январь | 3833,0 | 6297,0 | 2501,0 | 3129,0 | 3219,0 |
| 6.2 | февраль | 3582,0 | 8219,0 | - | 3319,0 | 3562,0 |
| 6.3 | март | 4079,0 | 8517,0 | 3048,0 | 3629,0 | 3835,0 |
| 6.4 | апрель | 4358,0 | 8517,0 | 3257,0 | 3877,0 | 4098,0 |
| 6.5 | май | 4367,0 | 7020,0 | 3263,0 | 3885,0 | 4106,0 |
| 6.6 | июнь | 7069,0 | 8262,0 | 5544,0 | 6388,0 | 6630,0 |
| 6.7 | июль | 7069,0 | 9965,0 | 5544,0 | 6388,0 | 6630,0 |
| 6.8 | август | 8229,0 | 13833,0 | 6098.0 | 7026,0 | 7294,0 |
| 6.9 | сентябрь | 9468,0 | 13833,0 | 7755,0 | 9381,0 | 8970,0 |
| 6.10 | октябрь | 9468,0 | 13833,0 | 7755,0 | 9381,0 | 8970,0 |
| 6.11 | ноябрь | 9468,0 | 13927,0 | 7755,0 | 9381,0 | 8970,0 |
| 6.12 | декабрь | 9468,0 | 13927,0 | 7755,0 | 9381,0 | 8970,0 |
| 7 | 1996 | КамАЗ-53212-030 |  | КамАЗ-55111-35 | КамАЗ-5410-010 | КамАЗ-54112-14 |
| 7.1 | январь | 9403,0 | 15590,0 | 7636,0 | 9250,0 | 8872,0 |
| 7.2 | февраль | 9403,0 | 15590,0 | 7636,0 | 9250,0 | 8872,0 |
| 7.3 | март | 9474,0 | 17842,0 | - | 9309,0 | 8893,0 |
| 7.4 | апрель | 9662,0 | 18119,0 | 7839,0 | 9309,0 | 9101,0 |
| 7.5 | май | 9805.0 | 18348,0 | 7943,0 | 9706,0 | 9329,0 |
| 7.6 | июнь | 10208,0 | 18651,0 | 8227,0 | 10059,0 | 9664,0 |
| 7.7 | июль | 10597,0 | 18953,0 | 8511,0 | 10412,0 | 9987,0 |
| 7.8 | август | 10936,0 | 19489,0 | 8783,0 | 10745,0 | 10306,0 |
| 7.9 | сентябрь | 10936,0 | 19821,0 | 8783,0 | 10745,0 | 10306,0 |
| 7.10 | октябрь | 11221,0 | 20057,0 | 9078,0 | 11118,0 | 10631,0 |
| 7.11 | ноябрь | 11221,0 | 20227,0 | 9078,0 | 11118,0 | 10631,0 |
| 7.12 | декабрь | 11221,0 | 20430,0 | 9078,0 | 11118,0 | 10631,0 |
| 8 | 1997 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | январь | 12545,0 | 20300,0 | 9551,0 | 12706,0 | 12081,0 |
| 8.2 | февраль | 12545,0 | 20670,0 | 9551,0 | 12706,0 | 12081,0 |
| 8.3 | март | 12545,0 | 20936,0 | 9551,0 | 12706,0 | 12081,0 |
| 8.4 | апрель | 12545,0 | 21128,0 | 9551,0 | 12706,0 | 12081,0 |
| 8.5 | май | 12545,0 | 21308,0 | 9551,0 | 12706,0 | 12081,0 |
| 8.6 | июнь | 13169,0 | 21342,0 | 11059,0 | 13324,0 | 12725,0 |
| 8.7 | июль | 13169,0 | 21342,0 | 11059,0 | 13324,0 | 12725,0 |
| 8.8 | август | 13169,0 | 21397,0 | 11059,0 | 13324,0 | 12725,0 |
| 8.9 | сентябрь | 13169,0 | 21486,0 | 11059,0 | 13324,0 | 12725,0 |
| 8.10 | октябрь | 13169,0 | 21629,0 | 11059,0 | 13324,0 | 12725,0 |
| 8.11 | ноябрь | 13169,0 | 21714,0 | 11059,0 | 13324,0 | 12725,0 |
| 8.12 | декабрь | 13169,0 | 21840,0 | 11059,0 | 13324,0 | 12725,0 |
| 9 | 1998 |  |  |  |  |  |
| 9.1 | январь | 13169,0 | 21980,0 | 11429,0 | 13324,0 | 12725,0 |
| 9.2 | февраль | 13169,0 | 22224,0 | 11429,0 | 13324,0 | 12725,0 |
| 9.3 | март | 9662,0 | 12441,0 | 11429,0 | - | - |
| 9.4 | апрель | 9654,0 | 12441,0 | 11429,0 | 10228,0 | 9537,0 |
| 9.5 | май | 9654,0 | 22589,0 | 11884,0 | 10228,0 | 9537,0 |
| 9.6 | июнь | 9654,0 | 22737,0 | 11884,0 | 10228,0 | 9537,0 |
| 9.7 | июль | 10657.0 | 22870,0 | 11884,0 | 10228,0 | 10147.0 |
| 9.8 | август | 10907,0 | 22991,0 | 11884,0 | 10228,0 | 9262,0 |
| 9.9 | сентябрь | 10966,0 | 29012,0 | 11884,0 | 10228,0 | 9262,0 |
| 9.10 | октябрь | 11743,0 | 59020,0 | 11884.0 | 10588,0 | 10764,0 |
| 9.11 | ноябрь | 11743,0 | 60275,0 | 11884,0 | 11647,0 | 10764,0 |
| 9.12 | декабрь | 12927,0 | 54618,0 | 11884,0 | 12229,0 | 11299,0 |

Приложение 5

Значения нормативных пробегов транспортных средств и их агрегатов до списания (капитального ремонта)

| Тип транспортного средства (основной параметр) | Марки, модели транспортных средств | Нормативный пробег до списания (капитального ремонта) Lн, тыс. км |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Транс- портное средство | Двигатель | Коробка передач | Ось передняя | Мост задний (средний) | Рулевой механизм |
| Легковые автомобили: |  |  |  |  |  |  |  |
| малого класса (рабочий объем двигателя от 1,2 до 1,8 л, сухая масса автомобиля от 850 до 1150 кг) | Москвич-2138, ИЖ-2125, ВАЗ (кроме 2121) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
|  | Москвич-2140121 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| среднего класса (от 1,8 до 3,5 л, сухая масса от 1150 до 3,5 кг) | ГАЗ-24-01, ГАЗ-24-07 | 300 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 |
| Автобусы: |  |  |  |  |  |  |  |
| особо малого класса (длина до 5,0 м) | РАФ-2203 | 260 | 180 | 180 | 150 | 180 | 180 |
| малого класса (длина 6,0-7,5 м) | ПАЗ-672 | 320 | 180 | 180 | 180 | 180 | 150 |
| среднего класса (длина 8,0 -9,5 м) | КавЗ-685 | 250 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
|  | ЛАЗ-695Н, | 360 | 200 | 200 | 200 | 360 | 200 |
|  | ЛАЗ-695НГ | 360 | 200 | 200 | 200 | 360 | 360 |
|  | ЛАЗ-697Н, | 400 | 220 | 220 | 220 | 400 | 220 |
| большого класса (длина 10,5-12,0 м) | ЛАЗ-697Р | 400 | 220 | 220 | 220 | 400 | 220 |
|  | ЛиАЗ-677, | 380 | 200 | 200 | 210 | 300 | 200 |
|  | ЛиАЗ-677М, | 380 | 200 | 200 | 210 | 300 | 200 |
|  | ЛиАЗ-677 Г | 380 | 200 | 200 | 210 | 300 | 200 |
| Грузовые автомобили грузоподъемностью, т: |  |  |  |  |  |  |  |
| от 0,3 до 1,0 | ИЖ-27151 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| от 1,0 до 3,0 | ЕрАЗ-672А, | 160 | 160 | 160 | 130 | 160 | 160 |
|  | ЕрАЗ-762В, | 160 | 160 | 160 | 130 | 160 | 160 |
|  | УАЗ-451М, | 180 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 |
|  | УАЗ-451 ДМ, | 180 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 |
|  | ГАЗ-52-04, | 175 | 100 | 175 | 175 | 175 | 175 |
|  | ГАЗ-52-07, | 175 | 100 | 175 | 175 | 175 | 175 |
|  | ГАЗ-52-27 | 175 | 100 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| от 3,0 до 5,0 | ГАЗ-53Л, | 250 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
|  | ГАЗ-53-07 | 250 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| от 5,0 до 8,0 | ЗИЛ 130, | 300 | 200/250* | 300 | 300 | 300 | 300 |
|  | ЗИЛ-138, | 300 | 200/250* | 300 | 300 | 300 | 300 |
|  | ЗИЛ-138А, | 300 | 200/250* | 300 | 300 | 300 | 300 |
|  | ЗИЛ-431410 | 350 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 |
|  | Каз-608, | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
|  | Каз-608В, | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
|  | Урал-377, | 150 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| от 8,0 и более | Урал-377Н | 150 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 |
|  | МАЗ-500А | 250 | 250 | 200 | 250 | 250 | 250 |
|  | МАЗ-5335 | 320 | 275 | 275 | 320 | 320 | 320 |
|  | МАЗ-7310 | 80 | 60 | 80 | - | - | 80 |
|  | КамАЗ-5320, | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|  | КрАЗ-255Б (Б1, В) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
|  | КрАЗ-255Л | 130 | 130 | 120 | 130 | 130 | 1 0 |
|  | КрАЗ-256Б1 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
|  | КрАЗ-257, | 250 | 225 | 225 | 250 | 250 | 250 |
|  | КрАз-257Б1 | 250 | 225 | 225 | 250 | 250 | 250 |
|  | БелАЗ-540 (540А, 540С, 7510) выпуск до 1984 г. | 120 | 80 | 100 | 120 | 120 | 120 |
|  | БелАЗ-540 (540А, 540С, 7510) вып. после 1984 г. | 145 | 100 | 125 | 145 | 145 | 145 |
|  | БелАЗ-75402 | 145 | 100 | 125 | 145 | 145 | 145 |
|  | ВелАЗ-548А (548С,7525) | 120 | 60 | 80 | 120 | 120 | 120 |
|  | БелАЗ-7548 (75482, 75485) | 140 | 70 | 110 | 140 | 140 | 140 |
| Прицепы |  |  |  |  |  |  |  |
| одноосные грузоподъемностью 3,0 т | Все модели | 100 |  |  |  |  |  |
| двухосные грузоподъемностью от 3,0 т до 8,0 т | Все модели | 100 |  |  |  |  |  |
| двухосные грузоподъемностью более 8,0 т | ГКБ-8350 | 200 |  |  |  |  |  |
| Полуприцепы грузоподъемностью 8т и более | КАЗ-717 | 100 | - | - | - | - | - |
|  | МАЗ-5232 В | 190 | - | - | - | - | - |
|  | МАЗ-93801 | 300 | - | - | - | - | - |
|  | МАЗ-9397 | 320 | - | - | - | - | - |
| * В знаменателе для автомобилей выпуска с 1980 г. |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 6

Среднегодовые пробеги и пробеги с начала эксплуатации транспортных средств

Таблица П 6.1

Среднегодовые пробеги и пробеги с начала эксплуатации легковых автомобилей отечественного производства (Россия и СССР), эксплуатирующихся на территории Российской Федерации

| Год эксплуатации | Среднегодовой пробег, тыс. км | Возраст транспортного средства Тф, лет | Пробег с начала эксплуатации Lф, тыс. км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15,0 | 1 | 15,0 |
| 2 | 15,0 | 2 | 30,0 |
| 3 | 14,0 | 3 | 44,0 |
| 4 | 12,0 | 4 | 56,0 |
| 5 | 10,0 | 5 | 66,0 |
| 6 | 10,0 | 6 | 76,0 |
| 7 | 10,0 | 7 | 86,0 |
| 8 | 10,0 | 8 | 96,0 |
| 9 | 9,0 | 9 | 105,0 |
| 10 | 9,0 | 10 | 114,0 |
| 11 | 9,0 | 11 | 123,0 |
| 12 | 9,0 | 12 | 132,0 |
| 13 | 8,0 | 13 | 140,0 |
| 14 | 8,0 | 14 | 148,0 |
| 15 | 8,0 | 15 | 156,0 |
| 16 | 8,0 | 16 | 164,0 |
| 17 | 8,0 | 17 | 172,0 |
| 18 | 8,0 | 18 | 180,0 |
| 19 | 8,0 | 19 | 188,0 |
| 20 | 7,0 | 20 | 195,0 |

Пример:

Требуется определить фактический пробег с начала эксплуатации автомобиля ВАЗ-21011 со сроком эксплуатации на дату оценки 12 лет. Автомобиль весь срок службы эксплуатировался на территории России.

По данным таблицы П 6.1 фактический пробег с начала эксплуатации для легкового автомобиля отечественного производства, эксплуатировавшегося на территории Российской федерации, со сроком эксплуатации на дату оценки 12 лет составляет 132 тыс. км.

Таблица П 6.2

Среднегодовые пробеги и пробеги с начала эксплуатации легковых автомобилей импортного производства, эксплуатирующихся на территории Российской Федерации

| Год эксплуатации | Среднегодовой пробег, тыс. км | Возраст транспортного средства Тф, лет | Пробег с начала эксплуатации Lф, тыс. км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15,0 | 1 | 15,0 |
| 2 | 15,0 | 2 | 30,0 |
| 3 | 14,0 | 3 | 44,0 |
| 4 | 14,0 | 4 | 58,0 |
| 5 | 14,0 | 5 | 72.0 |
| 6 | 13,0 | 6 | 85,0 |
| 7 | 12,0 | 7 | 97,0 |
| 8 | 12,0 | 8 | 109,0 |
| 9 | 11.0 | 9 | 120,0 |
| 10 | 10,0 | 10 | 130,0 |
| 11 | 10,0 | 11 | 140,0 |
| 12 | 10,0 | 12 | 150,0 |
| 13 | 10,0 | 13 | 160,0 |
| 14 | 9,0 | 14 | 169,0 |
| 15 | 9,0 | 15 | 178,0 |
| 16 | 9,0 | 16 | 187,0 |
| 17 | 8,0 | 17 | 195,0 |
| 18 | 8,0 | 18 | 203,0 |
| 19 | 8,0 | 19 | 211,0 |
| 20 | 8,0 | 20 | 219,0 |

Пример:

Требуется определить фактический пробег с начала эксплуатации автомобиля OPEL Omega А со сроком эксплуатации на дату оценки 6 лет. Автомобиль весь срок службы эксплуатировался на территории России.

По данным таблицы П 6.2 фактический пробег с начала эксплуатации для легкового автомобиля импортного производства, эксплуатировавшегося на территории Российской Федерации, со сроком эксплуатации на дату оценки 6 лет составляет 85 тыс. км.

Таблица П 6.3

Пробеги с начала эксплуатации и среднегодовые пробеги легковых автомобилей в Германии*

| № | Категория автомобиля |  |  | Пробег с начала эксплуатации Lф тыс.км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Среднегодовой пробег, тыс. км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Возраст легкового автомобиля (год эксплуатации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| 1 | 1.1 | 975 | 18,75 |  | 27,75 | 36,75 | 45,75 | 54,75 | 63,75 | 72,75 | 81,75 | 90,75 | 99,75 |  | 108,75 |
|  |  | 9,75 | 9,00 |  | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |  | 9,00 |
| 2 | 2.1 | 13,00 | 24,10 |  | 33,75 | 42,75 | 51,75 | 60,75 | 69,75 | 78,75 | 87,75 | 96,75 | 105,75 |  | 114,74 |
|  |  | 13,00 | 11,10 |  | 9,65 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |  | 9,00 |
| 1 | 2.2 | 13,00 | 25,00 |  | 37,00 | 49,00 | 61,00 | 73,00 | 85,01 | 97,00 | 109,00 | 121,00 | 133,00 |  | 145,00 |
|  |  | 13,00 | 12,00 |  | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |  | 12,00 |
| 4 | 3.1 | 15,60 | 29,55 |  | 40,20 | 49,20 | 58,20 | 67,20 | 76,20 | 85,20 | 94,20 | 103,20 | 112,20 |  | 121,20 |
|  |  | 15,60 | 13,95 |  | 10,65 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |  | 9,00 |
| 5 | 3.2 | 16,90 | 31,45 |  | 44,20 | 56,20 | 68,20 | 80,20 | 92,20 | 104,20 | 116,20 | 128,20 | 140,20 |  | 152,20 |
|  |  | 16,90 | 14,55 |  | 12,75 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |  | 12,00 |
| 6 | 3.3 | 16,90 | 32,50 |  | 48,10 | 63,70 | 79,30 | 94,90 | 110,50 | 126,10 | 141,70 | 157,30 | 172,90 |  | 188,50 |
|  |  | 16,90 | 15,60 |  | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 |  | 15,60 |
| 7 | 4.1 | 20,40 | 37,95 |  | 49,80 | 58,80 | 67,80 | 76,80 | 85,80 | 94,80 | 103,80 | 112,80 | 121,80 |  | 130,80 |
|  |  | 20,40 | 17,55 |  | 11,85 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |  | 9,00 |
| 8 | 4.2 | 22,10 | 40,50 |  | 53,80 | 65,80 | 77,80 | 89,80 | 101,80 | 113,80 | 125,80 | 137,80 | 149,80 |  | 161,80 |
|  |  | 22,10 | 18,40 |  | 13,30 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |  | 12,00 |
| 9 | 4.3 | 22,10 | 41,10 |  | 57,70 | 73,30 | 88,90 | 104,50 | 120,10 | 135,70 | 151,30 | 166,90 | 182,50 |  | 198,10 |
|  |  | 22,10 | 19,00 |  | 16,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 |  | 15,60 |
| 10 | 4.4 | 22,10 | 42,50 |  | 62,90 | 83,30 | 103,70 | 124,10 | 144,50 | 164,90 | 185,30 | 205,70 | 226,10 |  | 246,50 |
|  |  | 22,10 | 20,40 |  | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 |  | 20,40 |
| 11 | 5.1 | 23,40 | 43,20 |  | 55,80 | 64,80 | 73,80 | 82,80 | 91,80 | 100,80 | 109,80 | 118,80 | 127,80 |  | 136,80 |
|  |  | 23,40 | 19,80 |  | 12,60 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |  | 9,00 |
| 12 | 5.2 | 23,40 | 43,95 |  | 58,80 | 70,80 | 70,80 | 94,80 | 106,80 | 118,80 | 130,80 | 142,80 | 154,80 |  | 166,80 |
|  |  | 23,40 | 20,55 |  | 14,85 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |  | 12,00 |
| 13 | 5.3 | 25,50 | 46,45 |  | 63,70 | 79,30 | 94,90 | 110,50 | 126,10 | 141,70 | 157,30 | 172,90 | 188,50 |  | 204,10 |
|  |  | 25,50 | 20,95 |  | 17,25 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 |  | 15,60 |
| 14 | 5.4 | 25,35 | 47,85 |  | 68,90 | 89,30 | 109,70 | 130,10 | 150,50 | 170,90 | 191,30 | 211,70 | 232,10 |  | 252,50 |
|  |  | 25,35 | 22,50 |  | 21,05 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 170,90 | 20,40 | 20,40 | 20,40 |  | 20,40 |
| 15 | 5.5 | 25,35 | 48,75 |  | 72,15 | 95,55 | 118,95 | 142,35 | 165,75 | 189,15 | 212,55 | 235,95 | 259,35 |  | 282,75 |
|  |  | 25,35 | 23,40 |  | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 |  | 23,40 |
| 16 | 6.1 | 27,00 | 49,50 |  | 63,00 | 72,00 | 81,00 | 90,00 | 99,00 | 108,00 | 117,00 | 126,00 | 135,00 |  | 144,00 |
|  |  | 27,00 | 22,50 |  | 13,50 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |  | 9,00 |
| 17 | 6.2 | 27,00 | 50,52 |  | 66,00 | 78,00 | 90,00 | 102,00 | 114,00 | 126,00 | 138,00 | 150,00 | 162,00 |  | 174,00 |
|  |  | 27,00 | 23,25 |  | 15,75 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |  | 12,00 |
| 18 | 6.3 | 29,25 | 52,90 |  | 70,90 | 86,50 | 102,10 | 117,70 | 133,30 | 148,90 | 164,50 | 180,10 | 195,70 |  | 211,30 |
|  |  | 29,25 | 23,65 |  | 18,00 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 |  | 15,60 |
| 19 | 6.4 | 2225 | 54,30 |  | 76,10 | 96,50 | 116,90 | 137,30 | 157,70 | 178,10 | 198,50 | 218,90 | 239,30 |  | 259,70 |
|  |  | 29,25 | 25,05 |  | 21,80 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 20,40 |  | 20,40 |
| 20 | 6.5 | 27,00 | 53,10 |  | 77,40 | 100,80 | 124,20 | 147,60 | 171,00 | 1?4,40 | 217,80 | 241,20 | 264,60 |  | 288,00 |
|  |  | 27,00 | 26,10 |  | 24,30 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,40 |  | 23,40 |
| 21 | 6.6 | 22,25 | 56,25 |  | 5125 | 110,25 | 137,25 | 164,25 | 191,25 | 218,25 | 245,25 | 272,25 | 299,25 |  | 326,25 |
|  |  | 29,25 | 27,00 |  | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 |  | 27,00 |
| 22 | 7.1 | 30,60 | 55,80 |  | 70,20 | 79,20 | 88,20 | 97,20 | 106,20 | 115,20 | 124,20 | 133,20 | 142,20 |  | 151,20 |
|  |  | 30,60 | 25,20 |  | 14,40 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |  | 9,00 |
| 23 | 7.2 | 30,60 | 56,55 |  | 73,20 | 85,20 | 97,20 | 109,20 | 121,20 | 133,20 | 145,20 | 157,20 | 169,20 |  | 181,20 |
|  |  | 30,60 | 25,95 |  | 16,65 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |  | 12,00 |
| 24 | 7.3 | 33,10 | 59,35 |  | 78,10 | 93,70 | 109,30 | 124,90 | 140,50 | 156,10 | 171JO | 187,30 | 202,90 |  | 218,50 |
|  |  | 33,10 | 26,25 |  | 18,75 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 |  | 15,60 |
| *) Категории и пробеги автомобилей приведены по справочнику SUPERSCHWACKE (EUROTAX) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица П 6.4

Значения среднегодовых пробегов грузовых автомобилей отечественного производства (Россия и СССР) для различных видов перевозок на территории Российской Федерации

| № | Модель автомобиля | Среднегодовой пробег , тыс, км |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Городские перевозки | Пригородные перевозки | Междугородные перевозки | Сельскохозяйственные перевозки |
| Бортовые автомобили |  |  |  |  |  |
| 1 | УАЗ-451 ДМ | 33 | 47 |  |  |
| 2 | ГАЗ-52-04 | 39 | 65 |  | 44 |
| 3 | ГАЗ-53А | 36 | 62 |  | 40 |
| 4 | ГАЗ-53-12 | 35 | 61 |  | 40 |
| 5 | ЗИЛ-130-80 | 35 | 60 | 109 | 36 |
| 6 | ЗИЛ-130Г-80 | 35 | 60 | 109 | 35 |
| 7 | ЗИЛ-133ГЯ | 30 | 55 | 102 | 29 |
| 8 | КамАЗ-5320 | 32 | 58 | 100 | 32 |
| 9 | КамАЗ-53212 | 30 | 55 | 100 |  |
| 10 | МАЗ-5335 | 32 | 56 | 101 |  |
| 11 | КрАЗ-257Б1 | 28 | 51 | 87 |  |
| 12 | УАЗ-452Д |  | 49 |  | 29 |
| 13 | ГАЗ-66-11 |  | 67 |  | 47 |
| 14 | ЗИЛ-131 |  | 58 |  | 38 |
| 15 | УрАЛ-375ДМ1 |  | 60 |  | 37 |
| 16 | УрАЛ-4320 |  | 61 |  | 38 |
| 17 | УрАЛ-375НМ |  | 57 |  | 33 |
| 18 | УрАЛ-43202 |  | 59 |  | 34 |
| 19 | УрАЛ-377Н |  | 57 | 99 | 32 |
| 20 | КамАЗ-4310 |  | 59 |  | 35 |
| 21 | КрАЗ-255Б1 |  | 55 |  |  |
| 22 | КрАЗ-260 |  | 56 |  |  |
| Автопоезда |  |  |  |  |  |
| 23 | ЗИЛ-130В1-80 с ОдАЗ-885 | 31 | 54 | 102 | 30 |
| 24 | КАЗ-608В1 сКАЗ-717 | 27 | 47 | 94 |  |
| 25 | КамАЗ-5410 с ОдАЗ-9370 | 26 | 48 | 98 | 22 |
| 26 | КамАЗ-54112 с ОдАЗ-9385 | 24 | 43 | 92 |  |
| 27 | МАЗ-5429 с МАЗ-93 801 | 26 | 47 | 96 |  |
| 28 | МАЗ-504В с МАЗ-93971 | 24 |  | 94 |  |
| 29 | МАЗ-5432 с МАЗ-93971 | 25 |  | 98 |  |
| 30 | ЗИЛ-130-80 с ГКБ-817 | 23 | 44 | 95 | 24 |
| 31 | ЗИЛ-133ГЯ с ГКБ-8350 | 21 | 40 | 91 | 20 |
| 32 | КамАЗ-5320 с ГКБ-8350 | 21 | 42 | 93 | 21 |
| 33 | КамАЗ-53212 с ГКБ-8352 | 19 | 38 | 88 |  |
| 34 | МАЗ-6335 с МАЗ-8926 | 20 |  |  |  |
| 35 | МАЗ-5335 с МАЗ-8926 |  | 39 | 89 |  |
| Самосвалы |  |  |  |  |  |
| 36 | ГАЗ-САЗ-3507 | 45 | 68 |  | 47 |
| 37 | ЗИЛ-ММЗ-555 | 47 | 70 |  | 43 |
| 38 | ЗИЛ-ММ3-4502 | 46 | 69 |  | 42 |
| 39 | КамАЗ-5511 | 45 | 67 |  | 34 |
| 40 | МАЗ-5549 | 46 | 68 |  |  |
| 41 | КрАЗ-256Б1 | 43 | 63 |  |  |
| 42 | ЗИЛ-ММЗ-554М с ГКБ-819 |  | 53 |  | 29 |
| 43 | КамАЗ-55102 сГКБ-8527 |  | 56 |  | 26 |
| 44 | САЗ-3502 |  |  |  | 49 |
| Автомобили-фургоны |  |  |  |  |  |
| 45 | ИЖ-2715-01-014 | 37 |  |  |  |
| 46 | ИЖ-27151-01-014 | 37 |  |  |  |
| 47 | Москвич-2733 | 36 |  |  |  |
| 48 | Москвич-2734 | 36 |  |  |  |
| 49 | ЕрАЗ-762В | 30 |  |  | 25 |
| 50 | ЕрАЗ-762ВР | 33 |  |  | 27 |
| 51 | ЕрАЗ-762ВИ | 32 |  |  | 26 |
| 52 | УАЗ-451М | 30 |  |  |  |
| 53 | ГЗСА-891 | 26 | 51 |  | 21 |
| 54 | IАЧ | 27 | 52 |  |  |
| 55 | ЛуМЗ-890Б | 23 | 46 | 97 |  |
| 56 | ГЗСА-3702 | 27 | 52 |  |  |
| 57 | ГЗСА-950 | 24 | 48 |  |  |
| 58 | ГЗСА-3704 | 22 | 47 |  | 16 |
| 59 | ГЗСА-37121 | 26 | 51 |  |  |
| 60 | ГЗСА-37112 | 24 | 48 |  |  |
| 61 | ГЗСА-893А | 29 | 56 |  |  |
| 62 | ГЗСА-3718 |  | 53 |  |  |
| 63 | ЛуМЗ-890Б с ЛуАЗ-8930 |  | 34 | 84 |  |
| 64 | МАЗ-5429 с ОдАЗ-795 |  | 38 | 88 |  |
| 65 | КамАЗ-5410 с ОдАЗ-9772 |  | 39 | 89 |  |
| 66 | УАЗ-452 |  |  |  | 27 |
| Автомобили-цистерны |  |  |  |  |  |
| 67 | 3611 | 43 | 69 |  | 36 |
| 68 | 4610 | 40 | 66 |  | 34 |
| 69 | ТСВ-6 | 40 | 66 |  | 34 |
| 70 | 9674 | 29 | 52 | 100 | 22 |
| 71 | К 1040-2Э | 34 | 57 |  |  |
| 72 | ТЦ-10 | 34 | 57 |  |  |
| 73 | ТЦ-11 | 28 | 51 |  |  |
| 74 | ТЦ-2А | 21 | 41 |  |  |
| 75 | ВЦПП-10А | 13 |  |  |  |
| 76 | Ш4-ВЦП-12 | 13 | 31 |  |  |
| 77 | АЦПТ-6,2 |  | 39 | 78 |  |
| 78 | Гб-ОПА-15,5/1 |  | 36 | 75 |  |
| 79 | АЦПТ-11 |  | 31 | 69 |  |
| 80 | РЗ-АЦПТ-11,5 |  | 31 | 70 |  |
| 81 | Г6-ОПА-15,5 |  | 28 | 66 |  |
| 82 | АВЦ-1,7 |  |  |  | 41 |
| 83 | АВВ-3,6А |  |  |  | 36 |
| 84 | АЦПТ-5 |  |  |  | 35 |
| 85 | АЦПТ-1,7 |  |  |  | 18 |
| 86 | АЦПТ-2,1А |  |  |  | 16 |
| Автомобили для контейнерных перевозок Масса брутто контейнера 0,625 т |  |  |  |  |  |
| 87 | ГАЗ-52-04 | 31 |  |  |  |
| 88 | ГАЗ-53-12 | 25 |  |  |  |
| 89 | ГАЗ-53-06 с ЦКТБ-А-402 | 22 | 45 |  |  |
| 90 | ЦПКТБ-А853 | 25 |  |  |  |
| 91 | ЗИЛ-130-80 |  | 51 |  |  |
| Масса брутто контейнера 1,25 т |  |  |  |  |  |
| 92 | ГАЗ-52-04 | 41 |  |  |  |
| 93 | ГАЗ-53-12 | 31 |  |  |  |
| 94 | ЗИЛ-130-80 | 31 | 51 |  |  |
| 95 | ЗИЛ-130В 1-80 с ЦПКТБ-А-441 |  | 36 |  |  |
| 96 | ГАЗ-52-06 с ЦКТБ-А-402 | 25 | 49 |  |  |
| 97 | ЦПКТБ-А853 | 35 |  |  |  |
| Масса брутто контейнера 2,5 т |  |  |  |  |  |
| 98 | ГАЗ-52-04 | 36 |  |  |  |
| 99 | ГАЗ-53-12 | 27 |  |  |  |
| 100 | ЗИЛ-130-80 | 26 | 52 |  |  |
| 101 | ЗИЛ-130В1-80 с ОдАЗ-885 |  | 49 |  |  |
| 102 | ЗИЛ-130-80 с ГКБ-817 |  |  | 95 |  |
| 103 | ЗИЛ-130В1-80 с ЦПКТБ-А-441 |  | 37 |  |  |
| 104 | ГАЗ-52-06 с ЦКТБ-А-402 | 25 |  |  |  |
| 105 | КамАЗ-5320 с ГКБ-8350 |  | 36 | 95 |  |
| 106 | КАЗ-608В1 с КАЗ-717 |  |  | 96 |  |
| 107 | КамАЗ-5410 с ОдАЗ-9370 |  | 39 | 98 |  |
| Масса брутто контейнера 5 т |  |  |  |  |  |
| 108 | ЗИЛ-130-80 | 34 | 61 |  |  |
| 109 | ЗИЛ-130-80 с ГКБ-817 |  | 52 | 101 |  |
| 110 | ГАЗ-52-06 с ЦКТБ-А-402 | 33 |  |  |  |
| 111 | КАЗ-608В1 сКАЗ-717 |  | 49 | 96 |  |
| 112 | КамАЗ-5410 с ОдАЗ-9370 |  | 47 | 98 |  |
| 113 | КамАЗ-5320 с ГКБ-8350 |  |  | 95 |  |
| Масса брутто контейнера 20 т |  |  |  |  |  |
| 114 | МАЗ-504В с ЧМЗАП-9985 | 20 | 42 | 100 |  |
| 115 | МАЗ-6422 с МАЗ-9389 | 13 | 30 | 94 |  |
| Автопоезда-тяжеловозы и лесовозы |  |  |  |  |  |
| 116 | КрАЗ-258Б1 с ЧМЗАП-5523А | 21 | 34 | 53 |  |
| 117 | КрАЗ-255Б1 с ЧМЗАП-5208 | 15 | 25 | 42 |  |
| 118 | КрАЗ-255Б1 с ЧМЗАП-5212А | 13 | 24 | 41 |  |
| 119 | КрАЗ-255Б1 (2авт.) с ЧМЗАП-5530 | 6 | 10 | 17 |  |
| 120 | МАЗ-509А с 9383 |  |  |  | 66 (лес.) |
| 121 | КрАЗ-255Л1 с 9383 |  |  |  | 63 (лес.) |

Таблица П 6.5

Значения среднегодовых пробегов грузовых автомобилей в Германии

| Тип грузового автомобиля | Полная масса автомобиля, тонн | Среднегодовой пробег , тыс, км |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Городские и пригородные перевозки | Междугородные перевозки | Перевозка грузов в строительной зоне |
| Грузовые автомобили | 2,80-4,99 | 33,0 | 66,0 |  |
|  | 5,00-7,49 | 36,0 | 70,0 | 28,0 |
|  | 7,50-10,99 | 43,0 | 76,0 |  |
|  | 11,00-15,99 | 49,0 | 91,0 |  |
|  | 16,00 и выше | 68,0 | 140,0 |  |
| Автомобили-самосвалы | 5,00-7,49 |  |  | 28,0 |
|  | 750-15,99 | 45,0 | 65,0 | 35,0 |
|  | 16,00 и выше | 60,0 | 120,0 | 45,0 |
| Самосвалы полноприводные | 7 50-15,99 | 40,0 | 50,0 | 30,0 |
|  | 16,00 и выше | 50,0 | 70,0 | 40,0 |
| Бетоносмесители |  | 45,0 |  | 35,0 |

Таблица П 6.6

Среднегодовые пробеги автобусов на территории Российской Федерации

| Тип транспортного средства | Вид перевозок | Среднегодовой пробег , тыс, км |
| --- | --- | --- |
| Автобусы отечественные | Междугородные | 80,0 |
|  | Пригородные | 65,0 |
|  | Городские | 50,0 |
|  | Сельские | 35,0 |
| Автобусы импортные | Междугородные | 105,0 |
|  | Пригородные | 80,0 |
|  | Городские | 60,0 |
| Автобусы отечественные и импортные | Ведомственные | 40,0 |

Таблица П 6.7

Среднегодовые пробеги транспортных средств за рубежом

| № | Страна | Среднегодовой пробег, тыс. км |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Грузовые автомобили | Легковые автомобили | Мотоциклы | Автобусы |
| 1 | Австрия | 29,5 | 9,2 | 0,3 | 48,6 |
| 2 | Беларусь | - | 1,2 | - | 27,4 |
| 3 | Болгария | 29,8 | 7,2 | - | 100,5 |
| 4 | Чешская Республика | 34,6 | 6,1 | 0,8 | 32,8 |
| 5 | Дания | 20,6 | 19,3 | 6,0 | 34,8 |
| 6 | Финляндия | 23,1 | 18,9 | 14,1 | 78,2 |
| 7 | Франция | - | 14,1 | - | 29,0 |
| 8 | Ирландия | 16,5 | 24,4 | 11,0 | 66,8 |
| 9 | Израиль | 33,1 | 17,2 | 16,8 | 65,8 |
| 10 | Италия | - | 10,1 | 5,4 | 20,5 |
| 11 | Литва | 20,1 | - | - | 11,2 |
| 12 | Люксембург | 17,9 | - | - | - |
| 13 | Нидерланды | 182,8 | 14,3 | 4,1 | 49,2 |
| 14 | Норвегия | 10,8 | 14,4 | 17,9 | 12,0 |
| 15 | Республика Молдова | 11,6 | 1,1 | - | 17,1 |
| 16 | Словения | 51,9 | 25,2 | 6,7 | 115,8 |
| 17 | Швеция | 22,7 | 16,1 | 9,2 | 56,0 |
| 18 | Швейцария | - | 13,9 | 3,9 | - |
| 19 | Турция | 15,3 | 6,4 | - | 9,4 |
| 20 | Великобритания | 27,5 | 16,4 | 6,7 | 30,8 |
| 21 | Германия (средние значения) | 29,6 | 12,7 | 3,9 | 42,2 |
| 22 | США | 61,7 | 18,5 | 4,1 | 14,6 |

Примеры

Расчета фактического пробега с начала эксплуатации транспортных средств

Пример:

Требуется определить фактический пробег с начала эксплуатации легкового автомобиля OPEL CORSA CDX со сроком эксплуатации на дату оценки 7 лет. Автомобиль первые 3 года эксплуатировался в Германии, последующие 4 года - в Российской Федерации. В соответствии со справочником SUPERSCHWACKE (EUROTAX) автомобиль OPEL CORSA CDX относится к категории 3.3. По формуле (13) в соответствии с данными таблицы П 6.2 и таблицы П 6.3 фактический пробег с начала эксплуатации рассчитывается следующим образом:

тыс. км

Пример:

Требуется определить фактический пробег с начала эксплуатации легкового автомобиля OPEL CORSA CDX со сроком эксплуатации на дату оценки 7 лет. Автомобиль первые 3 года эксплуатировался в Норвегии, последующие 4 года - в Российской Федерации. По формуле (13) в соответствии с данными таблицы П 6.2 и таблицы П 6.7 фактический пробег с начала эксплуатации рассчитывается следующим образом:

тыс. км

Пример:

Требуется определить фактический пробег с начала эксплуатации грузового автомобиля КамАЗ-53212 со сроком эксплуатации на дату оценки 4 года. Автомобиль КамАЗ-53212 эксплуатировался в Российской Федерации на следующих видах перевозок: городские - 40%; пригородные - 35%; междугородные - 25%.

По формуле (14) в соответствии с данными таблицы П 6.4 фактический пробег с начала эксплуатации рассчитывается следующим образом:

тыс. км

Пример:

Требуется определить фактический пробег с начала эксплуатации грузового автомобиля VOLVO FL618 полной массой 19 т со сроком эксплуатации на дату оценки 5 лет. Автомобиль первые 2 года эксплуатировался в Германии на следующих видах перевозок: пригородные - 60%; междугородные - 40%. Последующие 3 года автомобиль эксплуатировался в Российской Федерации на следующих видах перевозок: городские - 30%; пригородные - 70%. При определении пробега на территории Российской Федерации отечественным аналогом грузового автомобиля VOLVO FL618 выбран грузовой автомобиль КамАЗ-53212 полной массой 19 т. По формуле (15) в соответствии с данными таблицы П 6.4 и таблицы П 6.5 фактический пробег с начала эксплуатации рассчитывается следующим образом:

тыс. км

Пример:

Требуется определить фактический пробег с начала эксплуатации автобуса SETRA S 312 HD со сроком эксплуатации на дату оценки 6 лет. Автобус первые 2 года эксплуатировался в Германии на следующих видах перевозок: туристические - 70%; междугородные - 30%. Последующие 4 года автобус эксплуатировался в Российской Федерации на следующих видах перевозок: пригородные - 40%; междугородные - 60%. По формуле (17) в соответствии с данными таблицы П 6.6 фактический пробег с начала эксплуатации рассчитывается следующим образом:

тыс. км

Пример:

Требуется определить фактический пробег с начала эксплуатации мотоцикла импортного производства со сроком эксплуатации на дату оценки 5 лет. Мотоцикл первые 3 года эксплуатировался в Финляндии. Последующие 2 года мотоцикл эксплуатировался в Российской Федерации. По формуле (19) в соответствии с данными таблицы П 6.7 фактический пробег с начала эксплуатации рассчитывается следующим образом:

тыс. км

Приложение 7

Классификация условий эксплуатации транспортных средств

| Категория условий эксплуатации | Условия движения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За пределами пригородной зоны (более 50 км за пределами города) | В малых городах (до 100 тыс. жителей) и в пригородной зоне | В больших городах (более 100 тыс. жителей) |
| I | Д1 - Р1, Р2, Р3 | - | - |
| II | Д1 - Р4 | Д1- Р1, Р2, Р3, Р4 | - |
|  | Д2- Р1, Р2, Р3, Р4 | Д2 - Р1 |  |
|  | Д3 - Р1, Р2, Р3 |  |  |
| Ш | Д1 - Р5 | Д1 - Р5 | Д1- Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 |
|  | Д2 - Р5 | Д2 - Р2, Р3, Р4, Р5 | Д2- Р1, Р2, Р3, Р4 |
|  | Д3 - Р4, Р5 | Д3 - Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 | Д3 - Р1, Р2, Р3 |
|  | Д4 - Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 | Д4 - Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 | Д4 - Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 |
| IV | Д5 - Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 | Д5 - Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 | Д2 - Р5 |
|  |  |  | Д3 - Р4, Р5 |
|  |  |  | Д4 - Р2, Р3, Р4, Р5 |
|  |  |  | Д5 - Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 |
| V | Д6 - Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 | Д6 - Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 | Д6 - Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 |

Д1 - асфальтобетон, цементобетон, брусчатка, мозаика;

Д2 - битумоминеральные смеси (щебень или гравий, обработанные битумом);

Д3 - щебень (гравий) без обработки, дегтебетон;

Д4 - булыжник, колотый камень, грунт и малопрочный камень, обработанные вяжущими материалами, зимники;

Д5 - грунт, укрепленный или улучшенный местными материалами; лежневое и бревенчатое покрытие;

Д6 - естественные грунтовые дороги; временные внутрикарьерные и отвальные дороги; подъездные пути, не имеющие твердого покрытия.

Тип рельефа местности (определяется высотой над уровнем моря):

Р1 - равнинный (до 200 м);

Р2 - слабохолмистый (свыше 200 до 300 м);

Р3 - холмистый (свыше 300 до 1000 м);

Р4 - гористый (свыше 1000 до 2000 м);

Р5 - горный (свыше 2000 м).

Приложение 8

Районирование территории России и бывшего СССР по климатическому признаку

| Административно-территориальные единицы Российской Федерации | Климатические районы |
| --- | --- |
| Республика Саха (Якутия); Магаданская область. | Очень холодный |
| Республика Бурятия, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Тыва, Алтайский край, Красноярский край, Приморский край, Хабаровский край. Амурская область. Архангельская область. Иркутская область. Камчатская область, Кемеровская область. Мурманская область. Новосибирская область, Омская область, Сахалинская область. Томская область, Тюменская область. Читинская область. | Холодный |
| Республика Башкорстан, Удмуртская Республика, Курганская область, Пермская область, Свердловская область. Челябинская область. | Умеренно холодный |
| Республика Дагестан, Ингушская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия, Чеченская Республика, Краснодарский край, Ставропольский край, Калининградская область. Ростовская область. | Умеренно теплый, умеренно теплый влажный, теплый влажный |
| Остальные районы Российской Федерации | Умеренный |
| Страны на территории бывшего СССР |  |
| Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Грузия, Латвийская Республика, Литовская Республика, Республика Молдова, Украина, Эстонская Республика | Умеренно теплый, умеренно теплый влажный, теплый влажный |
| Республика Казахстан, Республика Кыргызстан, Республика Таджикистан | Жаркий сухой |
| Туркменистан, Республика Узбекистан | Очень жаркий сухой |

Районы с высокой агрессивностью окружающей среды

Прибрежные районы Черного, Каспийского, Аральского, Азовского, Балтийского, Белого, Баренцева, Карского, Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского, Берингова, Охотского и Японского морей (с шириной полосы до 5 км).

Приложение 9

Справочные данные для расчета физического износа транспортного средства по формуле (20)

| W | ИТС, % | W | ИТС, % | W | ИТС, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,000 | 0,0 | 0,175 | 16,1 | 0,350 | 29,5 |
| 0,005 | 0,5 | 0,180 | 16,5 | 0,355 | 29,9 |
| 0,010 | 1,0 | 0,185 | 16,9 | 0,360 | 30,2 |
| 0,015 | 1,5 | 0,190 | 17,3 | 0,365 | 30,6 |
| 0,020 | 2,0 | 0,195 | 17,7 | 0,370 | 30,9 |
| 0,025 | 2,5 | 0,200 | 18,1 | 0,375 | 31,3 |
| 0,030 | 3,0 | 0,205 | 18,5 | 0,380 | 31,6 |
| 0,035 | 3,4 | 0,210 | 18,9 | 0,385 | 32,0 |
| 0,040 | 3,9 | 0,215 | 19,3 | 0,390 | 32,3 |
| 0,045 | 4,4 | 0,220 | 19,7 | 0,395 | 32,6 |
| 0,050 | 4,9 | 0,225 | 20,1 | 0,400 | 33,0 |
| 0,055 | 5,4 | 0,230 | 20,5 | 0,405 | 33,3 |
| 0,060 | 5,8 | 0,235 | 20,9 | 0,410 | 33,6 |
| 0,065 | 6,3 | 0,240 | 21,3 | 0,415 | 34,0 |
| 0,070 | 6,8 | 0,245 | 21,7 | 0,420 | 34,3 |
| 0,075 | 7,2 | 0,250 | 22,1 | 0,425 | 34,6 |
| 0,080 | 7,7 | 0,255 | 22,5 | 0,430 | 34,9 |
| 0,085 | 8,1 | 0,260 | 22,9 | 0,435 | 35,3 |
| 0,090 | 8,6 | 0,265 | 23,3 | 0,440 | 35,6 |
| 0,095 | 9,1 | 0,270 | 23,7 | 0,445 | 35,9 |
| 0,100 | 9,5 | 0,275 | 24,0 | 0,450 | 36,2 |
| 0,105 | 10,0 | 0,280 | 24,4 | 0,455 | 36,6 |
| 0,110 | 10,4 | 0,285 | 24,8 | 0,460 | 36,9 |
| 0,115 | 10,9 | 0,290 | 25,2 | 0,465 | 37,2 |
| 0,120 | 11,3 | 0,295 | 25,5 | 0,470 | 37,5 |
| 0,125 | 11,8 | 0,300 | 25,9 | 0,475 | 37,8 |
| 0,130 | 12,2 | 0,305 | 26,3 | 0,480 | 38,1 |
| 0,135 | 12,6 | 0,310 | 26,7 | 0,485 | 38,4 |
| 0,140 | 13,1 | 0,315 | 27,0 | 0,490 | 38,7 |
| 0,145 | 13,5 | 0,320 | 27,4 | 0,495 | 39,0 |
| 0,150 | 13,9 | 0,325 | 27,7 | 0,500 | 39,3 |
| 0,155 | 14,4 | 0,330 | 28,1 | 0,510 | 40,0 |
| 0,160 | 14,8 | 0,335 | 28,5 | 0,520 | 40,5 |
| 0,165 | 15,2 | 0,340 | 28,8 | 0,530 | 41,1 |
| 0,170 | 15,6 | 0,345 | 29,2 | 0,540 | 41,7 |
| 0,550 | 42,3 | 0,94 | 60,9 | 1,33 | 73,6 |
| 0,560 | 42,9 | 0,95 | 61,3 | 1,34 | 73,8 |
| 0,570 | 43,4 | 0,96 | 61,7 | 1,35 | 74,1 |
| 0,58 | 44,0 | 0,97 | 62,1 | 1,36 | 74,3 |
| 0,59 | 44,6 | 0,98 | 62,5 | 1,37 | 74,6 |
| 0,60 | 45,1 | 0,99 | 62,8 | 1,38 | 74,8 |
| 0,61 | 45,7 | 1,00 | 63,2 | 1,39 | 75,1 |
| 0,62 | 46,2 | 1,01 | 63,6 | 1,40 | 75,3 |
| 0,63 | 46,7 | 1,02 | 63,9 | 1,41 | 75,6 |
| 0,64 | 47,3 | 1,03 | 64,3 | 1,42 | 75,8 |
| 0,65 | 47,8 | 1,04 | 64,7 | 1,43 | 76,1 |
| 0,66 | 48,3 | 1,05 | 65,0 | 1,44 | 76,3 |
| 0,67 | 48,8 | 1,06 | 65,4 | 1,45 | 76,5 |
| 0,68 | 49,3 | 1,07 | 65,7 | 1,46 | 76,8 |
| 0,69 | 49,8 | 1,08 | 66,0 | 1,47 | 77,0 |
| 0,70 | 50,3 | 1,09 | 66,4 | 1,48 | 77,2 |
| 0,71 | 50,8 | 1,10 | 66,7 | 1,49 | 77,5 |
| 0,72 | 51,3 | 1,11 | 67,0 | 1,50 | 77,7 |
| 0,73 | 51,8 | 1,12 | 67,4 | 1,51 | 77,9 |
| 0,74 | 52,3 | 1,13 | 67,7 | 1,52 | 78,1 |
| 0,75 | 52,8 | 1,14 | 68,0 | 1,53 | 78,3 |
| 0,76 | 53,2 | 1,15 | 68,3 | 1,54 | 78,6 |
| 0,77 | 53,7 | 1,16 | 68,7 | 1,55 | 78,8 |
| 0,78 | 54,2 | 1,17 | 69,0 | 1,56 | 79,0 |
| 0,79 | 54,6 | 1,18 | 69,3 | 1,57 | 79,2 |
| 0,80 | 55,1 | 1,19 | 69,6 | 1,58 | 79,4 |
| 0,81 | 55,5 | 1,20 | 69,9 | 1,59 | 79,6 |
| 0,82 | 56,0 | 1,21 | 70,2 | 1,60 | 79,8 |
| 0,83 | 56,4 | 1,22 | 70,5 | 1,61 | 80,0 |
| 0,84 | 56,8 | 1,23 | 70,8 | 1,62 | 80,2 |
| 0,85 | 57,3 | 1,24 | 71,1 | 1,63 | 80,4 |
| 0,86 | 57,7 | 1,25 | 71,3 | 1,64 | 80,6 |
| 0,87 | 58,1 | 1,26 | 71,6 | 1,65 | 80,8 |
| 0,88 | 58,5 | 1,27 | 71,9 | 1,66 | 81,0 |
| 0,89 | 58,9 | 1,28 | 72,2 | 1,67 | 81,2 |
| 0,90 | 59,3 | 1,29 | 72,5 | 1,68 | 81,4 |
| 0,91 | 59,7 | 1,30 | 72,7 | 1,69 | 81,5 |
| 0,92 | 60,1 | 1,31 | 73,0 | 1,70 | 81,7 |
| 0,93 | 60,5 | 1,32 | 73,3 | 1,71 | 81,9 |
| 1,72 | 82,1 | 2,11 | 87,9 | 2,50 | 91,8 |
| 1,73 | 82,3 | 2,12 | 88,0 | 2,51 | 91,9 |
| 1,74 | 82,4 | 2,13 | 88,1 | 2,52 | 92,0 |
| 1,75 | 82,6 | 2,14 | 88,2 | 2,53 | 92,0 |
| 1,76 | 82,8 | 2,15 | 88,4 | 2,54 | 92,1 |
| 1,77 | 83,0 | 2,16 | 88,5 | 2,55 | 92,2 |
| 1,78 | 83,1 | 2,17 | 88,6 | 2,56 | 92,3 |
| 1,79 | 83,3 | 2,18 | 88,7 | 2,57 | 92,3 |
| 1,80 | 83,5 | 2,19 | 88,8 | 2,58 | 92,4 |
| 1,81 | 83,6 | 2,20 | 88,9 | 2,59 | 92,5 |
| 1,82 | 83,8 | 2,21 | 89,0 | 2,60 | 92,6 |
| 1,83 | 84,0 | 2,22 | 89,1 | 2,61 | 92,6 |
| 1,84 | 84,1 | 2,23 | 89,2 | 2,62 | 92,7 |
| 1,85 | 84,3 | 2,24 | 89,4 | 2,63 | 92,8 |
| 1,86 | 84,4 | 2,25 | 89,5 | 2,64 | 92,9 |
| 1,87 | 84,6 | 2,26 | 89,6 | 2,65 | 92,9 |
| 1,88 | 84,7 | 2,27 | 89,7 | 2,66 | 93,0 |
| 1,89 | 84,9 | 2,28 | 89,8 | 2,67 | 93,1 |
| 1,90 | 85,0 | 2,29 | 89,9 | 2,68 | 93,1 |
| 1,91 | 85,2 | 2,30 | 90,0 | 2,69 | 93,2 |
| 1,92 | 85,3 | 2,31 | 90,1 | 2,70 | 93,3 |
| 1,93 | 85,5 | 2,32 | 90,2 | 2,71 | 93,3 |
| 1,94 | 85,6 | 2,33 | 90,3 | 2,72 | 93,4 |
| 1,95 | 85,8 | 2,34 | 90,4 | 2,73 | 93,5 |
| 1,96 | 85,9 | 2,35 | 90,5 | 2,74 | 93,5 |
| 1,97 | 86,1 | 2,36 | 90,6 | 2,75 | 93,6 |
| 1,98 | 86,2 | 2,37 | 90,7 | 2,76 | 93,7 |
| 1,99 | 86,3 | 2,38 | 90,7 | 2,77 | 93,7 |
| 2,00 | 86,5 | 2,39 | 90,8 | 2,78 | 93,8 |
| 2,01 | 86,6 | 2,40 | 90,9 | 2,79 | 93,9 |
| 2,02 | 86,7 | 2,41 | 91,0 | 2,80 | 93,9 |
| 2,03 | 86,9 | 2,42 | 91,1 | 2,81 | 94,0 |
| 2,04 | 87,0 | 2,43 | 91,2 | 2,82 | 94,0 |
| 2,05 | 87,1 | 2,44 | 91,3 | 2,83 | 94,1 |
| 2,06 | 87,3 | 2,45 | 91,4 | 2,84 | 94,2 |
| 2,07 | 87,4 | 2,46 | 91,5 | 2,85 | 94,2 |
| 2,08 | 87,5 | 2,47 | 91,5 | 2,86 | 94,3 |
| 2,09 | 87,6 | 2,48 | 91,6 | 2,87 | 94,3 |
| 2,10 | 87,8 | 2,49 | 91,7 | 2,88 | 94,4 |
| 2,89 | 94,4 | 3,45 | 96,8 | 4,45 | 98,8 |
| 2,90 | 94,5 | 3,50 | 97,0 | 4,50 | 98,9 |
| 2,91 | 94,6 | 3,55 | 97,1 | 5,00 | 99,3 |
| 2,92 | 94,6 | 3,60 | 97,3 | 5,10 | 99,4 |
| 2,93 | 94,7 | 3,65 | 97,4 | 5,20 | 99,4 |
| 2,94 | 94,7 | 3,70 | 97,5 | 5,30 | 99,5 |
| 2,95 | 94,8 | 3,75 | 97,6 | 5,40 | 99,5 |
| 2,96 | 94,8 | 3,80 | 97,8 | 5,50 | 99,6 |
| 2,97 | 94,9 | 3,85 | 97,9 | 5,60 | 99,6 |
| 2,98 | 94,9 | 3,90 | 98,0 | 5,70 | 99,7 |
| 2,99 | 95,0 | 3,95 | 98,1 | 5,80 | 99,7 |
| 3,00 | 95,0 | 4,00 | 98,2 | 5,90 | 99,7 |
| 3,05 | 95,3 | 4,05 | 98,3 | 6,00 | 99,8 |
| 3,10 | 95,5 | 4,10 | 98,3 | 6,20 | 99,8 |
| 3,15 | 95,7 | 4,15 | 98,4 | 6,40 | 99,8 |
| 3,20 | 95,9 | 4,20 | 98,5 | 6,60 | 99,9 |
| 3,25 | 96,1 | 4,25 | 98,6 | 6,80 | 99,9 |
| 3,30 | 96,3 | 4,30 | 98,6 | 7,00 | 99,9 |
| 3,35 | 96,5 | 4,35 | 98,7 | Более 7,00 | 100,0 |
| 3,40 | 96,7 | 4,40 | 98,8 |  |  |

Пример 1:

Определить физический износ автомобиля ВАЗ 21043 со сроком службы 5 лет и фактическим пробегом с начала эксплуатации 80 тыс. км. В соответствии с таблицей 2 рассчитывается значение W для легковых отечественных автомобилей:

W = 0,07 – 5 + 0,0035 – 80 = 0,35 + 0,28 = 0,63

По формуле (20) или по таблице приложения 9 определяем, что при W = 0,63 физический износ равен 46,7%.

Пример 2:

Определить физический износ грузового автомобиля MERCEDES-BENS 1617 С со сроком службы 6 лет и фактическим пробегом с начала эксплуатации 200 тыс. км. В соответствии с таблицей 2 рассчитывается значение W для грузовых автомобилей зарубежного производства:

W = 0,09 · 6 + 0,002 · 200 = 0,54 + 0,40 = 0,94

По формуле (20) или по таблице приложения 9 определяем, что при W = 0,94 физический износ равен 60,9%.

Приложение 10

Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР

Утверждены постановлением СМ СССР от 22.10.90 г. № 1072

(Извлечение)

| Группы и виды основных фондов | Шифр | Норма амортизационных отчислений, % |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | от балансовой стоимости автомобиля | от балансовой стоимости автомобиля на 1000 км пробега |
| Автомобили грузоподъемностью: |  |  |  |
| до 0,5 т | 50400 | 20,0 | - |
| более 0,5 до 2 т | 50401 | 14,3 | - |
| более 2 т с ресурсом до капитального ремонта: |  |  |  |
| до 200 тыс. км. | 50402 | - | 0,37 |
| более 200 до 250 тыс. км. | 50403 | - | 0,30 |
| более 250 до 350 тыс. км. | 50404 | - | 0,20 |
| более 350 до 400 тыс. км. | 50405 | - | 0,17 |
| Карьерные автомобили - самосвалы грузоподъемностью: |  |  |  |
| от 27 до 50 т | 50406 | 16,7 | 0,37 |
| более 50 до 120т | 50407 | 14,3 | 0,30 |
| более 120 до 220 т | 50408 | 12,5 | 0,22 |
| более 220 т | 50409 | 11,1 | 0,20 |
| Прицепы и полуприцепы грузоподъемностью: |  |  |  |
| до 8 т | 50410 | 12,5 | - |
| более 8 т | 50411 | 10,0 | - |
| Прицепы самосвальные | 50412 | 14,3 | - |
| Прицепы и полуприцепы тяжеловозы (ЧМЗАП) грузоподъемностью: |  |  |  |
| до 100 т | 50413 | 8,3 | - |
| более 100т | 50414 | 6,7 | - |
| Легковые автомобили: |  |  |  |
| особо малого класса (с рабочим объемом двигателя до 1,2 л) | 50415 | 18,2 | - |
| малого класса (с рабочим объемом двигателя более 1,2 до 1,8л): |  |  |  |
| общего назначения | 50416 | 14,3 | - |
| такси | 50417 | - | 0,50 |
| среднего класса (с рабочим объемом двигателя более 1,8 до 3,5 л): |  |  |  |
| общего назначения | 50418 | 11,1 | - |
| такси | 50419 | - | 0,22 |
| Автобусы: |  |  |  |
| особо малого класса (длиной до 5 м): |  |  |  |
| общего назначения | 50420 | 14,3 | - |
| маршрутные такси | 50421 | - | 0,22 |
| малого класса (длиной до 7,5 м): |  |  |  |
| транспорта общего пользования | 50422 | - | 0,22 |
| ведомственного транспорта | 50423 | 10,0 | - |
| среднего и большого класса (длиной более 8 м): |  |  |  |
| транспорта общего пользования | 50424 | - | 0,17 |
| ведомственного транспорта | 50425 | 9,1 | - |
| Специальные автомобили (санитарные, ветеринарные, пожарные, аварийные, мастерские, автолавки и т.д.): |  |  |  |
| на шасси грузовых автомобилей | 50426 | 10,0 | - |
| на шасси легковых автомобилей и автобусов | 50427 | 14,3 | - |
| Спецтягачи кортовые | 50428 | 12,5 | - |

1. Для всех групп автосамосвалов грузоподъемностью 27 т и более, постоянно работающих в карьерах с расстоянием откатки до 1 км, применяются нормы в процентах от стоимости машины, в остальных случаях - в процентах от стоимости машины на 1000 км пробега.

2. Для машин скорой и неотложной медицинской помощи на шасси автомобилей "РАФ" и "УАЗ" применяется коэффициент 1,6.

3. Для автомобилей "Москвич-2140, 2141" выпуска до 1990 года применяется коэффициент 1,3; для автомобилей, используемых в качестве учебных при подготовке водителей, применяется коэффициент 1,8.

4. Для автомобилей и прицепов со специализированными кузовами, седельных тягачей, работающих с одним полуприцепом, и для автомобилей-самосвалов, грузоподъемностью до 27 т применяются такие же нормы амортизационных отчислений, как для базового автомобиля по соответствующей группе.

5. К нормам амортизационных отчислений применяются следующие коэффициенты:

а) для автомобилей, работающих с прицепами не менее 70% пробега (за исключением автомобилей КамАЗ) - 1,1;

б) для всех групп автомобилей (грузовых, легковых, специальных, автобусов), прицепов и полуприцепов, постоянно работающих в районных Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера (за исключением автотранспортных средств в северном исполнении), в пустынно-песчаных и высокогорных районах, а также в тяжелых дорожных условиях (котлованы, грунтовые и лесовозные дороги, временные подъездные пути), - 1,3;

в) для автомобилей, выполняющих оперативно-служебные задачи в системе МВД СССР, - 1,3;

г) для грузовых автомобилей, прицепов и полуприцепов, постоянно (не менее 70% пробега) используемых на перевозке химических грузов, вызывающих интенсивную коррозию, - 1,1;

д) для грузовых автомобилей, прицепов и полуприцепов, постоянно работающих на вывозе леса из лесосек (за исключением автомобилей-лесовозов), наряду с коэффициентом, установленным подпунктом "б" этого пункта, применяется дополнительный коэффициент 1,2.

6. Для автомобилей ГАЗ-52, ГАЗ-53 и ЗИЛ-130, работающих по часовой оплате, применяется норма амортизации 10 % от стоимости машины.

7. К нормам амортизационных отчислений по карьерным автомобилям-самосвалам применяются следующие коэффициенты:

а) для всех групп автосамосвалов грузоподъемностью от 27 т и более, постоянно работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, пустынно-песчаных и высокогорных районах, - 1,2 (кроме автосамосвалов в северном исполнении);

б) для всех групп автосамосвалов грузоподъемностью 27 т и более, постоянно используемых для перевозки грузов, вызывающих коррозию или сильно пылящих (сера, фосфаты, интенсивно пылящий уголь), - 1,1;

в) для автосамосвалов грузоподъемностью от 27 т и более постоянно работающих в карьерах глубиной более 200 м, - 1,2;

г) для автосамосвалов грузоподъемностью от 27 до 50 т, постоянно занятых на строительных работах, внутрицеховых перевозках и транспортировке грузов на расстояние более 10 км, - 0,9.

8. В случае применения двух и более коэффициентов максимальное увеличение норм амортизации не может быть более 30% от первоначальной нормы, при этом результирующий коэффициент исчисляется перемножением перечисленных в данных примечаниях коэффициентов.

Примеры расчета физического износа транспортного средства методом амортизационных начислений.

Пример 1:

Определить физический износ автомобиля ЗИЛ-130 грузоподъемностью 6 т, находящегося в собственности юридического лица. Фактический пробег автомобиля с начала эксплуатации на дату оценки составляет Lф = 200 тыс. км, ресурс автомобиля равен 300 тыс. км (приложение 5). В соответствии с данными, приведенными в приложении 10, грузовые автомобили с грузоподъемностью свыше 2 т и ресурсом от 250 тыс. км до 350 тыс. км имеют норму амортизации  км.

Физический износ определяется по формуле:

Пример 2.

Определить физический износ автомобиля ГАЗ-33021-014 грузоподъемностью 1,5 т, находящегося в собственности юридического лица. Фактический срок службы на дату оценки составляет Тф = 5 лет. В соответствии с данными, приведенными в приложении 10, для автомобилей грузоподъемностью от 0,5т до 2 т норма амортизации составляет %/год.

Физический износ определяется по формуле:

Приложение 11

Высота рисунка протектора новых шин в зависимости от типа рисунка протектора

| Обозначение покрышки | Тип покрышки | Высота рисунка протектора новой шины, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип шины |  |  |  |
|  |  | Дорожная | Универсальная | Зимняя | Повышенной проходимости |
| Шины легковых автомобилей |  |  |  |  |  |
| 165-13/6,45-13 | М-130А | 9,2 |  |  |  |
| 6,45-13 | М-145 | 10 |  |  |  |
| 165-13/6,45-13 | АИ-168 | 9,2 |  |  |  |
| 165-13/6,45-13 | АИ-168У | 9,2 |  |  |  |
| 185-14/7,35-14 | АИД-23 | 9,5 |  |  |  |
| 165/70R13 | Бл-85 | 7,5 |  |  |  |
| 5,20-13(130-330) | В-67Б | 9 |  |  |  |
| 175/70 R 13 | ВлИ-15 | 7 |  |  |  |
| 165/70 R 13 | Ех-85 | 7,5 |  |  |  |
| 165/70 R 13 | Ех-85 | 7,8 |  |  |  |
| 155-13/6,15-13 | И-151 | 9 |  |  |  |
| 155-13/6,15-13 | И-151 | 8,5 |  |  |  |
| 185 R 14 | И-156 | 9 |  |  |  |
| 6,70-15(170-380) | И-194 | 10 |  |  |  |
| 185/80 R 15 | И-243 | 10 |  |  |  |
| 6,00-16 | И-77 | 9 |  |  |  |
| 7,00-15 | И-89 | 9,5 |  |  |  |
| 5,90-13 | ИВ-167 |  |  |  | 14 |
| 185-14/7,35-14 | ИД-195 | 9,5 |  |  |  |
| 185-14/7,35-14 | ИД-195 | 10 |  |  |  |
| 205/70 R 14 | ИД-220 | 8,5 |  |  |  |
| 185-14/7,35-14 | ИД-23 |  |  | 12,5 |  |
| 155-13/6,15-13 | И-Л143 | 8,5 |  |  |  |
| 175/70 R 13 | ИН-251 | 7 |  |  |  |
| 175/70К13 | ИН-251 | 8 |  |  |  |
| 165 R 13 | ИЯ-170 | 9 |  |  |  |
| 165 R 13 | ИЯ-170 | 8,5 |  |  |  |
| 155 R 13 | ИЯ-173 | 9 |  |  |  |
| 6,40-13(160-330) | М-100 | 10 |  |  |  |
| 6,00-13 (155-330) | М-107 | 9 |  |  |  |
| 165-13/6,45-13 | М-145 | 9,2 |  |  |  |
| 175-13/6,95-13 | М-154 | 9,5 |  |  |  |
| 6,40-15 | М-51 |  |  |  | 12 |
| 5,60-15(145-380) | М-59А | 8,5 |  |  |  |
| 5,60-5 (145-380) | М-59А | 9 |  |  |  |
| 165/80 R 13 | МИ-16 | 8,6 |  |  |  |
| 155/80R13 | МИ-166 | 8,5 |  |  |  |
| 165/80R13 | МИ-166 | 8,6 |  |  |  |
| 165/80R13 | МИ-166 | 9 |  |  |  |
| 165/80 R 13 | МИ-166 | 8,6 |  |  |  |
| 165/80 R 14 | МИ-180 | 8,5 |  |  |  |
| 175/70 R 14 | МИ181 | 8,5 |  |  |  |
| 155/80 R 14 | МИ-182 | 8,5 |  |  |  |
| 165/82 R 13 | МЯ-170 | 8,5 |  |  |  |
| 8,40-15(215-380) | Я-245 |  | 14 |  |  |
| 6,50-16 | Я-248 |  | 13 |  |  |
| 7,10-15 | Я-259А | 9 |  |  |  |
| 185Р15 | Я-288 | 10 |  |  |  |
|  | Я-61 |  |  |  | 13,5 |
| 10,00 R 15 |  |  | 13 |  |  |
| 145R12С |  |  | 7 | 10 |  |
| 145R13С |  |  | 8 | 10 |  |
| 155/70R12 |  |  | 8 |  |  |
| 155R12С |  |  | 9 | 11 |  |
| 155R13 |  |  | 9 | 11 |  |
| 165/70R13 |  |  | 8 | 11 |  |
| 165/70R13С |  |  | 8 | 11 |  |
| 165/75R14С |  |  | 9 | 11 |  |
| 165/90R9 |  |  | 8 |  |  |
| 165R13С |  |  | 10 | 11 |  |
| 165R14С |  |  | 9 |  |  |
| 175/75R14С |  |  | 11 |  |  |
| 175/75R16 |  |  | 10 | 9 |  |
| 175/75R16С |  |  | 10 | 9 |  |
| 175R14С |  |  | 10 | 11 |  |
| 175R16С |  |  | 10 | 11 |  |
| 180/70R8 |  |  | 7 |  |  |
| 185/75R14 |  |  | 11 |  |  |
| 185/75R14С |  |  | 11 | 14 |  |
| 185/75R.16 |  |  | 10 | 11 |  |
| 185/75R16С |  |  | 10 | 11 | 12 |
| 185R14 |  |  |  | 12 |  |
| 185R14С |  |  | 10 | 12 |  |
| 185R15 |  |  | 10 |  |  |
| 185R15С |  |  | 10 | 11 |  |
| 185R16С |  |  | 10 |  |  |
| 195/70R15 |  |  | 8 | 7 |  |
| 195/ 70R 15С |  |  | 8 | 7 |  |
| 195/75R14 |  |  | 12 |  |  |
| 195/75R14С |  |  | 12 | 14 |  |
| 195/75R16 |  |  | 10 | 12 |  |
| 195/75R16С |  |  | 10 | 12 |  |
| 195R14 |  |  |  | 12 |  |
| 195R14С |  |  | 11 | 12 |  |
| 195R16 |  |  | 10 |  |  |
| 195R16С |  |  | 10 |  |  |
| 205/65R15 |  |  | 11 | 12 |  |
| 205/65R17,5 |  |  | 12 |  |  |
| 205/70R15 |  |  | 12 |  |  |
| 205/70R15С |  |  | 12 |  |  |
| 205/75R14С |  |  | 12 |  |  |
| 205/75R16 |  |  | 11 | 14 |  |
| 205/75R16С |  |  | 11 | 14 |  |
| 205/75R17,5 |  |  | 12 | 15 |  |
| 205/80R15 |  |  | 11 |  |  |
| 205R14 |  |  |  | 12 |  |
| 205R14С |  |  | 11 | 12 |  |
| 205R16 |  |  |  | 12 |  |
| 205R16С |  |  | 10 | 12 |  |
| 215/70R15 |  |  | 10 | 11 |  |
| 215/70R15С |  |  | 10 | 11 |  |
| 215/75R14С |  |  | 12 |  |  |
| 215/75R16 |  |  | 12 | 15 |  |
| 215/75R16С |  |  | 12 | 15 |  |
| 215/75R17,5 |  |  | 13 | 15 |  |
| 215/75R17,5С |  |  | 13 | 15 |  |
| 215R14 |  |  |  | 12 |  |
| 215R14С |  |  | 11 | 12 |  |
| 215R16 |  |  | 11 |  |  |
| 225/60R16 |  |  | 12 |  |  |
| 225/65R15 |  |  | 12 |  |  |
| 225/70R15 |  |  | 13 | 14 |  |
| 225/70R15С |  |  | 13 | 14 |  |
| 225/75R16 |  |  | 12 | 15 |  |
| 6,00-16С |  |  | 11 |  | 14 |
| 6,00R16 |  |  | 10 | 13 |  |
| 6,00R16С |  |  | 11 | 13 |  |
| 6,50-16 |  |  | 11 |  |  |
| 6,50-17С |  |  | 10 |  |  |
| 6,50R16 |  |  | 11 | 13 | 11 |
| 6,50R16С |  |  | 11 | 13 | 11 |
| 6,70-13 |  |  | 11 |  |  |
| 6,70-13С |  |  | 11 |  |  |
| 6,70-15С |  |  | 11 | 15 |  |
| 6,70R15 |  |  | 11 | 15 |  |
| 7,001112 |  |  | 13 |  |  |
| Шины грузовых автомобилей и автобусов |  |  |  |  |  |
| 300-508(11,00-20) | В-195А | 20 |  |  |  |
|  | В-45А | 18 |  |  |  |
|  | ВИ-243 |  | 20 |  |  |
| 1300х530-533 | ВИ-3 |  |  |  | 21 |
| 310/80R508 | Д-1М | 16 |  |  |  |
| 280R-508R(10,00R20) | Д-2М | 14 |  |  |  |
| ЗООR-508R(11,00R20) | Д-3М | 17 |  |  |  |
| 260R-508R(9,00R20) | Ех-12 | 14 |  |  |  |
| 220-508(7,50-20) (ТУ 38104265-77) | Ех-20 | 15,3 |  |  |  |
| 240-508 (8,25-20) (ТУ 3810471-77) | Ех-20 | 16,3 |  |  |  |
| 260-508 (9,00-20) (ТУ 3810433-75) | Ех-20 | 18,5 |  |  |  |
| 320-508(12,00-20) (ТУ 38104302-80) | Ех-20 | 23 |  |  |  |
| 260R-508R (9,00R20) (ТУ38104301-20) | Ех-21 | 18 |  |  |  |
| 280 R -508R(10,00R20) (ТУ38104304-80) | Ех-21 | 18,5 |  |  |  |
| 300R-508R(11,00R20) (ТУ38104302-80) | Ех-21 | 19 |  |  |  |
| 320R-508R(12,00R20) (ТУ 38104303-80) | Ех-21 | 20 |  |  |  |
| 12,00R20(320R508) | И-109А |  | 20 |  |  |
| 320R-508R(12,00R20) | И-109Б | 24 |  |  |  |
| 11,00R20(300R508) | И-111А | 17 |  |  |  |
| 300R-508R(11,00R20) | И-111А | 20 |  |  |  |
| 320R-508R(12,00R20) | И-150А | 18 |  |  |  |
| 260-508 (9,00-20) | И-249А | 18 |  |  |  |
|  | И-250 | 20 |  |  |  |
| 260-508 (9,00-20) | И-252Б | 20 |  |  |  |
| 200-508R | И-32 |  | 14 |  |  |
| 300R-508R(11,00R20) | И-68А | 20 |  |  |  |
|  | И-68А |  | 22 |  |  |
| 10,00R20 (280R508) | И-73А | 16 |  |  |  |
|  | И-78В |  |  |  | 19,5 |
| 260-508(10,00-20) | ИВл-1А | 20 |  |  |  |
|  | И-А111 | 17 |  |  |  |
| 320R-508R(12,00R20) | И-А150 | 18 |  |  |  |
|  | И-А185 | 14 |  |  |  |
| 310/80R508 | И-А232 | 21 |  |  |  |
|  | И-А73 | 16 |  |  |  |
|  | ИВл-1 | 18 |  |  |  |
| 240-508 (8,25-20) | ИК-6ЛМ | 16 |  |  |  |
| 260R-508R(9,00R20) | И-Н142Б | 21 |  |  |  |
| 260R-508R(9,00R20) | И-Н190 | 18 |  |  |  |
| 1220*400-533 (ТУ 38104326-80) | И-Н184 | 23 |  |  |  |
| 220-508 (7,50-20) | ИЯ-112А | 15 |  |  |  |
| 220R-508R(7,50R20) | ИЯ-196 | 15 |  |  |  |
| 320-508(12,00-20) | ИЯ-241 | 15 |  |  |  |
|  | ИЯ-241 | 16 |  |  |  |
| 320-508(12,00-20) | ИЯВ-12Б | 22 |  |  |  |
|  | К-10 |  |  |  | 20 |
|  | К-11А | 14 |  |  |  |
|  | К-12А |  |  |  | 20 |
| 8,25R20 (240R508) | К-37А |  | 16 |  |  |
| 240R-508R. (8,25R20) | К-55А | 18 |  |  |  |
|  | К-55А |  |  |  | 18 |
| 10,00-18 | К-65 |  |  |  | 20 |
| 10,00-18 (ТУ 38104260-77) | К-65 | 20 |  |  |  |
|  | К-66 |  |  |  | 18 |
| 320-457(12,00-18) | К-70 |  |  |  | 20 |
| 320-457(12,00-18) | К-70 | 20 |  |  |  |
| 240R-508R(8,25R20) | КИ-63 | 18 |  |  |  |
|  | М-103 |  | 20 |  |  |
| 8,25-20 | М-149 | 14 |  |  |  |
| 320-508(12,00-20) | М-93 |  |  |  | 25 |
| 320-508(12,00-20) | М-93 | 25 |  |  |  |
| 260R-508R(9,00R20) | МИ-151 | 18 |  |  |  |
| 260-508 (9,00-20) | МИ-155 | 21 |  |  |  |
|  | МИ-155 |  | 20 |  |  |
| 220-508(7,50-20) | МИ-173 | 17 |  |  |  |
|  | МИ-20А |  | 17 |  |  |
| 370/80R508 (ТУ 38104211-79) | НР-54 | 21 |  |  |  |
| 370-508(14,00-20) | ОИ-25 |  |  |  | 28 |
| 370-508(14,00-20) | ОИ-25 | 18 |  |  |  |
|  | ОИ-73А | 16 |  |  |  |
| 260R-508R(10,00R20) | ОИ-73Б | 16 |  |  |  |
| 255R572(10R22,5) | У-1 | 18 |  |  |  |
| 370-508(14,00-20) | Ф-10А | 18 |  |  |  |
|  | Я-101 |  |  |  | 16 |
| 7,50-20 (ТУ 38104146-77) | Я-151 | 15,5 |  |  |  |
|  | Я-192 |  |  |  | 20 |
| 370-508(14,00-20) | Я-307 | 18 |  |  |  |
|  | Я-307 |  | 20 |  |  |
| 10,00-20(280-508) | ЯИ-313 | 18 |  |  |  |
| 10.05.20 |  |  |  |  | 21 |
| 14.05.20 |  |  |  |  | 21 |
| 11.02.24 |  |  |  |  | 18 |
| 18.04.24 |  |  |  | 55 | 21 |
| 13.06.24 |  |  |  |  | 18 |
| 14.09.24 |  |  |  | 45 | 18 |
| 16.09.24 |  |  |  | 51 | 20 |
| 10,00-20 |  |  | 14 |  | 18 |
| 10,00 R 20 |  |  | 15 | 18 | 17 |
| 10,5/80-18 |  |  | 12 |  |  |
| 10,5-18МРТ |  |  |  |  | 18 |
| 10,5-20МРТ |  |  |  |  | 21 |
| 10,5R20МРТ |  |  |  |  | 18 |
| 10R17.5 |  |  | 13 | 16 | 17 |
| 10R22,5 |  |  | 14 | 18 | 17 |
| 11,00-20 |  |  |  |  | 18 |
| 11,00R20 |  |  | 15 | 18 | 17 |
| 11R22,5 |  |  | 16 | 19 | 17 |
| 12,00-20 |  |  |  | 21 | 18 |
| 12,00-24 |  |  | 20 |  | 18 |
| 12,00-25 |  |  |  |  | 18 |
| 12,00R20 |  |  | 16 | 19 | 18 |
| 12,00R24 |  |  | 15 |  | 18 |
| 12,0-18 |  |  |  |  | 18 |
| 12,5/80-18 |  |  | 13 |  |  |
| 12,5-18МРТ |  |  |  |  | 18 |
| 12,5-20МРТ |  |  |  |  | 18 |
| 12,5R20 |  |  |  |  | 18 |
| 12,5R20МРТ |  |  |  |  | 21 |
| 12R22,5 |  |  | 15 | 19 | 17 |
| 13,00-24 |  |  |  |  | 18 |
| 13,ООR20 |  |  |  |  | 19 |
| 13/80R20 |  |  | 15 |  |  |
| 13R22,5 |  |  | 15 | 20 | 17 |
| 14,00-24 |  |  |  |  | 18 |
| 14,00-25 |  |  | 22 |  | 18 |
| 14,00R20 |  |  | 15 | 20 | 20 |
| 14,5-20МРТ |  |  |  |  | 21 |
| 14,5R20 |  |  |  |  | 21 |
| 14,5R20МРТ |  |  |  |  | 21 |
| 14,5R24МРТ |  |  |  |  | 18 |
| 14/80R20 |  |  | 17 | 21 | 23 |
| 15,5/55R18МРТ |  |  |  |  | 17 |
| 15,5/80R20 |  |  |  |  | 21 |
| 15R22,5 |  |  | 16 |  | 18 |
| 16,00-24 |  |  | 26 |  | 20 |
| 16,00R20 |  |  |  |  | 22 |
| 16/70-20 |  |  |  |  | 23 |
| 16/70-20МРТ |  |  |  |  | 23 |
| 16-20 |  |  |  |  | 23 |
| 18-19,5 |  |  |  |  | 20 |
| 18-20 |  |  |  |  | 24 |
| 18-22,5 |  |  |  |  | 20 |
| 18R22,5 |  |  | 18 |  | 18 |
| 20-20 |  |  |  |  | 26 |
| 20-24 |  |  |  |  | 22 |
| 22-20 |  |  |  |  | 28 |
| 245/70R19,5 |  |  | 13 | 16 |  |
| 255/70R22,5 |  |  | 14 | 17 |  |
| 265/70R19,5 |  |  | 13 | 16 |  |
| 275/70R22,5 |  |  | 16 | 18 |  |
| 275/80R20 |  |  |  |  | 15 |
| 275/80R20МРТ |  |  |  |  | 15 |
| 275/80R22,5 |  |  | 15 | 18 |  |
| 285/60 R 22,5 |  |  | 14 | 17 |  |
| 285/70 R19,5 |  |  | 14 | 17 |  |
| 295/60R22,5 |  |  | 14 | 17 |  |
| 295/80R22.5 |  |  | 15 | 18 | 16 |
| 305/60R22,5 |  |  | 16 | 17 |  |
| 305/70R19.5 |  |  | 15 | 18 |  |
| 305/70R22.5 |  |  | 16 | 19 |  |
| 315/60R22.5 |  |  | 15 | 17 |  |
| 315/70R22,5 |  |  | 17 | 19 |  |
| 315/75R22,5 |  |  | 15 | 17 |  |
| 315/75R24.5 |  |  | 15 | 18 |  |
| 315/80R22,5 |  |  | 15 | 18 | 16 |
| 335/80R20 |  |  | 18 |  | 17 |
| 335/80R20МРТ |  |  |  |  | 17 |
| 365/80R20 |  |  | 16 | 21 | 23 |
| 365/85R20 |  |  |  |  | 23 |
| 375/75R20МРТ |  |  |  |  | 21 |
| 385/65R19,5 |  |  | 16 |  |  |
| 385/65R22,5 |  |  | 14 | 18 | 16 |
| 395/85R20 |  |  |  |  | 26 |
| 405/70R20МРТ |  |  |  |  | 21 |
| 405/70R24МРТ |  |  |  |  | 18 |
| 425/55R19,5 |  |  | 12 |  |  |
| 425/65R22,5 |  |  | 15 |  | 16 |
| 445/65R19,5 |  |  | 13 |  | 17 |
| 445/65R22,5 |  |  | 15 |  | 16 |
| 455/70R24МРТ |  |  |  |  | 18 |
| 7,50-18МРТ |  |  |  |  | 18 |
| 7,50R20 |  |  | 13 |  | 16 |
| 8,00-19 |  |  |  |  | 12 |
| 8,25-20 |  |  |  |  | 17 |
| 8,25R20 |  |  | 13 | 16 | 16 |
| 8,5R17,5 |  |  | 13 | 15 | 16 |
| 8R17,5 |  |  | 12 | 15 | 15 |
| 8R17,5С |  |  | 12 | 15 |  |
| 8R19,5 |  |  | 14 | 16 |  |
| 8R22,5 |  |  | 12 | 14 |  |
| 9,00-16 |  |  |  |  | 19 |
| 9,00-20 |  |  | 14 | 17 | 18 |
| 9,00R16 |  |  | 12 |  | 14 |
| 9,00R20 |  |  | 14 | 17 | 16 |
| 9,5R17,5 |  |  | 13 | 16 | 17 |
| 9R22,5 |  |  | 13 | 16 | 16 |
| Шины для внедорожных транспортных средств к джипов |  |  |  |  |  |
| 175-16/6,95-16 | ВлИ-5 |  | 12 |  |  |
| 13/75-16 |  |  | 12 |  |  |
| 225/75R16С |  |  | 12 | 15 | 16 |
| 225/75R17,5 |  |  | 13 | 15 |  |
| 235/75R17,5 |  |  | 13 | 16 | 17 |
| 235/75R17,5С |  |  | 13 | 16 |  |
| 245/70R17.5 |  |  | 13 | 16 |  |
| 245/75R17,5 |  |  | 13 | 16 |  |
| 340/65R18 |  |  | 13 |  |  |
| 6,00-18С |  |  | 14 |  |  |
| 7,00R16 |  |  | 12 | 14 | 12 |
| 7,00R16С |  |  | 12 | 15 |  |
| 7,50R15 |  |  | 12 |  |  |
| 7,50R16 |  |  | 12 | 15 |  |
| 7,50R16С |  |  | 12 | 15 | !2 |
| 8,25R15 |  |  | 13 |  | 16 |
| 8,25R16 |  |  | 13 | 15 | 16 |
| Шины мототранспортных средств |  |  |  |  |  |
| 5,00-10 | В-19АМ | 6.5 |  |  |  |
| 4,00-10 | В-47 | 7 |  |  |  |
| 3,75-19 | И-40 | 7 |  |  |  |
| 3,50-18 | К-82 | 9 |  |  |  |
| 4,00-10 | К-82 | 7,5 |  |  |  |
| 3,00-10 | К-90 | 7 |  |  |  |
| 4,00-10С | К-96 | 8 |  |  |  |
| 2,50-19 | Л-129 | 7 |  |  |  |
| 3,25-19 | Л-130 | 7 |  |  |  |
| 3,25-16 | Л-133 | 7 |  |  |  |
| 2,25-19 | Л-156 | 3 |  |  |  |
| 3,00-19 | Л-170 | 5 |  |  |  |
| 3,00-18 | Л-251 | 7 |  |  |  |
| 2,50/85-16 | Л-264 | 6,5 |  |  |  |
| 3,50-16 | Н-126 | 8 |  |  |  |
| 6,70-10 | Н-222 | 8,5 |  |  |  |
| 3,25-19 | С-76 | 5 |  |  |  |
| 3,50-8 |  |  | 4 |  |  |
| 4,00-8 |  |  | 5 |  |  |
| 5,00-10С |  |  | 8 |  |  |
| 5,00-8 |  |  | 6 |  |  |
| 6,00-9 |  |  | 10 |  |  |

Приложение 12

Расчет физического износа шин в зависимости от высоты рисунка протектора новой и изношенной шины

Таблица П 12.1

Шины для грузовых автомобилей

| Износ шины, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Высота рисунка протектора, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая Нн | Фактическая Нф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 10,9 | 9,8 | 8,7 | 7,6 | 6,5 | 5,4 | 4,3 | 3,2 | 2,1 | 1,0 |
| 13 | 11,8 | 10,6 | 9,4 | 8,2 | 7,0 | 5,8 | 4,6 | 3,4 | 2,2 | 1,0 |
| 14 | 12,7 | 11,4 | 10,1 | 8,8 | 7,5 | 6,2 | 4,9 | 3,6 | 2,3 | 1,0 |
| 15 | 13,6 | 12,2 | 10,8 | 9,4 | 8,0 | 6,6 | 5,2 | 3,8 | 2,4 | 1,0 |
| 16 | 14,5 | 13,0 | 11,5 | 10,0 | 8,5 | 7,0 | 5,5 | 4,0 | 2,5 | 1,0 |
| 17 | 15,4 | 13,8 | 12,2 | 10,6 | 9.0 | 7,4 | 5,8 | 4,2 | 2,6 | 1,0 |
| 18 | 16,3 | 14,6 | 12,9 | 11,2 | 9,5 | 7,8 | 6,1 | 4,4 | 2,7 | 1,0 |
| 19 | 17,2 | 15,4 | 13,6 | 11,8 | 10,0 | 8,2 | 6,4 | 4,6 | 2,8 | 1,0 |
| 20 | 18,1 | 16,2 | 14,3 | 12,4 | 10,5 | 8,6 | 6,7 | 4,8 | 2,9 | 1,0 |
| 21 | 19,0 | 17,0 | 15,0 | 13,0 | 11,0 | 9,0 | 7,0 | 5,0 | 3,0 | 1,0 |
| 22 | 19,9 | 17,8 | 15,7 | 13,6 | 11,5 | 9,4 | 7,3 | 5,2 | 3,1 | 1,0 |
| 23 | 20,8 | 18,6 | 16,4 | 14,2 | 12,0 | 9,8 | 7,6 | 5,4 | 3,2 | 1,0 |
| 24 | 21,7 | 19,4 | 17,1 | 14,8 | 12,5 | 10,2 | 7,9 | 5,6 | 3,3 | 1,0 |
| 25 | 22,6 | 20,2 | 17,8 | 15,4 | 13,0 | 10,6 | 8,2 | 5,8 | 3,4 | 1,0 |
| 26 | 23,5 | 21,0 | 18,5 | 16,0 | 13,5 | 11,0 | 8,5 | 6,0 | 3,5 | 1,0 |
| 27 | 24,4 | 21,8 | 19,2 | 16,6 | 14,0 | 11,4 | 8,8 | 6,2 | 3,6 | 1,0 |
| 28 | 25,3 | 22,6 | 19,9 | 17,2 | 14,5 | 11,8 | 9,1 | 6,4 | 3,7 | 1,0 |
| 29 | 26,2 | 23,4 | 20,6 | 17,8 | 15,0 | 12,2 | 9,4 | 6,6 | 3,8 | 1,0 |
| 30 | 27,1 | 24,2 | 21,3 | 18,4 | 15,5 | 12,6 | 9,7 | 6,8 | 3,9 | 1,0 |
| 32 | 28,9 | 25,8 | 22,7 | 19,6 | 16,5 | 13,4 | 10,3 | 7,2 | 4,1 | 1,0 |
| 34 | 30,7 | 27,4 | 24,1 | 20,8 | 17,5 | 14,2 | 10,9 | 7,6 | 4,3 | 1,0 |
| 36 | 32,5 | 29,0 | 25,5 | 22,0 | 18,5 | 15,0 | 11,5 | 8,0 | 4,5 | 1,0 |
| 38 | 34,3 | 30,6 | 26,9 | 23,2 | 19,5 | 15,8 | 12,1 | 8,4 | 4,7 | 1,0 |
| 40 | 36,1 | 32,2 | 28,3 | 24,4 | 20,5 | 16,6 | 12,7 | 8,8 | 4,9 | 1,0 |
| 45 | 40,6 | 36,2 | 31,8 | 27,4 | 23,0 | 18,6 | 14,2 | 9,8 | 5,4 | 1,0 |
| 50 | 45,1 | 40,2 | 35,3 | 30,4 | 25,5 | 20,6 | 15,7 | 10,8 | 5,9 | 1,0 |
| 51 | 46,0 | 41,0 | 36,0 | 31,0 | 26,0 | 21,0 | 16,0 | 11,0 | 6,0 | 1,0 |
| 52 | 46,9 | 41,8 | 36,7 | 31,6 | 26,5 | 21,4 | 16,3 | 11,2 | 6,1 | 1,0 |
| 53 | 47,8 | 42,6 | 37,4 | 32,2 | 27,0 | 21,8 | 16,6 | 11,4 | 6,2 | 1,0 |
| 54 | 48,7 | 43,4 | 38,1 | 32,8 | 27,5 | 22,2 | 16,9 | 11,6 | 6,3 | 1,0 |
| 55 | 49,6 | 44,2 | 38,8 | 33,4 | 28,0 | 22,6 | 17,2 | 11,8 | 6,4 | 1,0 |

Таблица П 12.2

Шины для автобусов

| Износ шины, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Высота рисунка протектора, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая Нн | Фактическая Нф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 11,0 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 |
| 13 | 11,9 | 10,8 | 9,7 | 8,6 | 7,5 | 6,4 | 5,3 | 4,2 | 3,1 | 2,0 |
| 14 | 12,8 | 11,6 | 10,4 | 9,2 | 8,0 | 6,8 | 5,6 | 4,4 | 3,2 | 2,0 |
| 15 | 13,7 | 12,4 | 11,1 | 9,8 | 8,5 | 7,2 | 5,9 | 4,6 | 3,3 | 2,0 |
| 16 | 14,6 | 13,2 | 11,8 | 10,4 | 9,0 | 7,6 | 6,2 | 4,8 | 3,4 | 2,0 |
| 17 | 15,5 | 14,0 | 12,5 | 11,0 | 9,5 | 8,0 | 6,5 | 5,0 | 3,5 | 2,0 |
| 18 | 16,4 | 14,8 | 13,2 | 11,6 | 10,0 | 8,4 | 6,8 | 5,2 | 3,6 | 2,0 |
| 19 | 17,3 | 15,6 | 13,9 | 12,2 | 10,5 | 8,8 | 7,1 | 5,4 | 3,7 | 2,0 |
| 20 | 18,2 | 16,4 | 14,6 | 12,8 | 11,0 | 9,2 | 7,4 | 5,6 | 3,8 | 2,0 |
| 21 | 19,1 | 17,2 | 15,3 | 13,4 | 11,5 | 9,6 | 7,7 | 5,8 | 3,9 | 2,0 |
| 22 | 20,0 | 18,0 | 16,0 | 14,0 | 12,0 | 10,0 | 8,0 | 6,0 | 4,0 | 2,0 |
| 23 | 20,9 | 18,8 | 16,7 | 14,6 | 12,5 | 10,4 | 8,3 | 6,2 | 4,1 | 2,0 |
| 24 | 21,8 | 19,6 | 17,4 | 15,2 | 13,0 | 10,8 | 8,6 | 6,4 | 4,2 | 2,0 |
| 25 | 22,7 | 20,4 | 18,1 | 15,8 | 13,5 | 11,2 | 8,9 | 6,6 | 4,3 | 2,0 |
| 26 | 23,6 | 21,2 | 18,8 | 16,4 | 14,0 | 11,6 | 9,2 | 6,8 | 4,4 | 2,0 |
| 27 | 24,5 | 22,0 | 19,5 | 17,0 | 14,5 | 12,0 | 9,5 | 7,0 | 4,5 | 2,0 |
| 28 | 25,4 | 22,8 | 20,2 | 17,6 | 15,0 | 12,4 | 9,8 | 7,2 | 4,6 | 2,0 |
| 29 | 26.3 | 23,6 | 20,9 | 18,2 | 15,5 | 12,8 | 10,1 | 7,4 | 4,7 | 2,0 |
| 30 | 27,2 | 24,4 | 21,6 | 18,8 | 16,0 | 13,2 | 10,4 | 7,6 | 4,8 | 2,0 |
| 32 | 29,0 | 26,0 | 23,0 | 20,0 | 17,0 | 14,0 | 11,0 | 8,0 | 5,0 | 2,0 |
| 34 | 30,8 | 27,6 | 24,4 | 21,2 | 18,0 | 14,8 | 11,6 | 8,4 | 5,2 | 2,0 |
| 36 | 32,6 | 29,2 | 25,8 | 22,4 | 19,0 | 15,6 | 12,2 | 8,8 | 5,4 | 2,0 |
| 38 | 34,4 | 30,8 | 27,2 | 23,6 | 20,0 | 16,4 | 12,8 | 9,2 | 5,6 | 2,0 |
| 40 | 36,2 | 32,4 | 28,6 | 24,8 | 21,0 | 17,2 | 13,4 | 9,6 | 5,8 | 2,0 |
| 45 | 40,7 | 36,4 | 32,1 | 27,8 | 23,5 | 19,2 | 14,9 | 10,6 | 6,3 | 2,0 |
| 50 | 45,2 | 40,4 | 35,6 | 30,8 | 26,0 | 21,2 | 16,4 | 11,6 | 6,8 | 2,0 |
| 51 | 46,1 | 41,2 | 36,3 | 31,4 | 26,5 | 21,6 | 16,7 | 11,8 | 6,9 | 2,0 |
| 52 | 47,0 | 42,0 | 37,0 | 32,0 | 27,0 | 22,0 | 17,0 | 12,0 | 7,0 | 2,0 |
| 53 | 47,9 | 42,8 | 37,7 | 32,6 | 27,5 | 22,4 | 17,3 | 12,2 | 7,1 | 2,0 |
| 54 | 48,8 | 43,6 | 38,4 | 33,2 | 28,0 | 22,8 | 17,6 | 12,4 | 7,2 | 2,0 |
| 55 | 49,7 | 44,4 | 39,1 | 33,8 | 28,5 | 23,2 | 17,9 | 12,6 | 7,3 | 2,0 |

Таблица П 12.3

Шины для легковых автомобилей

| Износ шины, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Высота рисунка протектора, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая Нн | Фактическая Нф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 6,5 | 5,9 | 5,4 | 4,8 | 4,3 | 3,8 | 3,2 | 2,7 | 2,1 | 1,6 |
| 8 | 7,4 | 6,7 | 6,1 | 5,4 | 4,8 | 4,2 | 3,5 | 2,9 | 2,2 | 1,6 |
| 9 | 8,3 | 7,5 | 6,8 | 6,0 | 5,3 | 4,6 | 3,8 | 3,1 | 2,3 | 1,6 |
| 10 | 9,2 | 8,3 | 7,5 | 6,6 | 5,8 | 5,0 | 4,1 | 3,3 | 2,4 | 1,6 |
| 11 | 10,1 | 9,1 | 8,2 | 7,2 | 6,3 | 5,4 | 4,4 | 3,5 | 2,5 | 1,6 |
| 12 | 11,0 | 9,9 | 8,9 | 7,8 | 6,8 | 5,8 | 4,7 | 3,7 | 2,6 | 1,6 |
| 13 | 11,9 | 10,7 | 9,6 | 8,4 | 7,3 | 6,2 | 5,0 | 3,9 | 2,7 | 1,6 |
| 14 | 12,8 | 11,5 | 10,3 | 9,0 | 7,8 | 6,6 | 5,3 | 4,1 | 2,8 | 1,6 |
| 15 | 13,7 | 12,3 | 11,0 | 9,6 | 8,3 | 7,0 | 5,6 | 4,3 | 2,9 | 1,6 |

Таблица П 12.4

Шины мототранспортных средств

| Износ шины, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Высота рисунка протектора, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая Нн | Фактическая Нф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2,8 | 2,6 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 0,8 |
| 4 | 3,7 | 3,4 | 3,0 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 1,4 | 1,1 | 0,8 |
| 5 | 4.6 | 4,2 | 3,7 | 3,3 | 2,9 | 2,5 | 2,1 | 1,6 | 1,2 | 0,8 |
| 6 | 5,5 | 5,0 | 4,4 | 3,9 | 3,4 | 2,9 | 2,4 | 1,8 | 1,3 | 0,8 |
| 7 | 6,4 | 5,8 | 5,1 | 4,5 | 3,9 | 3,3 | 2,7 | 2,0 | 1,4 | 0,8 |
| 8 | 7,3 | 6,6 | 5,8 | 5,1 | 4,4 | 3,7 | 3,0 | 2,2 | 1,5 | 0,8 |
| 9 | 8,2 | 7,4 | 6,5 | 5,7 | 4,9 | 4,1 | 3,3 | 2,4 | 1,6 | 0,8 |
| 10 | 9,1 | 8,2 | 7,2 | 6,3 | 5,4 | 4,5 | 3,6 | 2,6 | 1,7 | 0,8 |

Приложение 13

Перечень простейших видов переоборудования транспортных средств, которые могут осуществляться без разработки и согласования проектной документации, но по разрешению ГИБДД

Изменение типа кузова:

Установка цистерн взамен бортовых и самосвальных кузовов.

Установка стандартных бортовых кузовов взамен цистерн и самосвальных кузовов.

Установка самосвальных кузовов взамен бортовых и цистерн.

Переоборудование бортовых и самосвальных автомобилей, автомобилей-цистерн в седельные тягачи той же марки с использованием стандартных седельных устройств.

Переоборудование автомобилей-фургонов общего назначения в микроавтобусы.

Установка на одноосный прицеп - шасси ТАПЗ-755 (без тормозов) и его модификации цистерн, фургонов и агрегатов различного назначения.

Установка кузовов-фургонов различного назначения, цистерн или специального несъемного оборудования на двухосные прицепы серийного производства.

Установка на серийные грузовые автомобили грузоподъемных бортов, лебедок и гидрокранов для самопогрузки груза.

Установка на серийные грузовые бортовые автомобили и серийные бортовые двухосные прицепы коников взамен бортов.

Замена двигателей на всех автомобилях, а также замена кабин на грузовых автомобилях двигателями и кабинами автомобилей последующей модели данной марки. (Порядок замены указанных агрегатов устанавливается Главным управлением Госавтоинспекции МВД РФ).

Установка в кузове серийного грузового, легкового (при наличии разрешения Главного управления Госавтоинспекции МВД РФ) автомобиля или автобуса специального несъемного оборудования без изменения кузова.

Установка на шасси грузовых автомобилей кузовов фургонов мастерских, для перевозки почты, промтоваров, мебели, продуктов и других подобных грузов (за исключением кузовов-фургонов, специально предназначенных для перевозки людей).

Установка на шасси грузовых автомобилей кузовов фургонов, специально предназначенных для перевозки людей.

Все другие виды переоборудования с менее сложными изменениями конструкции.

Приложение 14

Данные о прекращении выпуска транспортных средств

Таблица П 14.1

Перечень легковых автомобилей производства России и бывшего СССР, выпуск которых прекращен на 1.01.99 года

| Марка | Последний год выпуска | Марка | Последний год выпуска |
| --- | --- | --- | --- |
| ГАЗ-13 | 1981 | ВАЗ-2102 | 1986 |
| ГАЗ-14 | 1989 | ВАЗ-2103 | 1984 |
| ГАЗ-21 | 1970 | ВАЗ-2104 | 1994 |
| ГАЗ-24 | 1986 | ВАЗ-2105 | 1994 |
| ГАЗ-2410 | 1992 | ВАЗ-21091 | 1997 |
| ГАЗ-24-02 | 1987 | ВАЗ-21063 | 1997 |
| ГАЗ-69 | 1973 | ВАЗ-21081 | 1997 |
| ГАЗ-69А | 1973 | ВАЗ-2121 | 1997 |
| ГАЗ-31029 | 1997 | Москвич-408ИЭ | 1976 |
| ЗИЛ-114 | 1978 | Москвич-412ЭИ | 1975 |
| ЗАЗ-966 | 1971 | Москвич-426ИЭ | 1976 |
| ЗАЗ-968А | 1979 | Москвич-427ИЭ | 1975 |
| ЗАЗ-968 | 1973 | Москвич-2136 | 1987 |
| ЗАЗ-968М | 1994 | Москвич 2137 | 1987 |
| ЗАЗ-П02 | 1990 | Москвич-2138 | 1987 |
| ВАЗ-1111 | 1998 | Москвич-2140 | 1987 |
| ВАЗ-2101 | 1982 | Москвич-21412 | 1995 |
| ВАЗ-21011 | 1988 | ИЖ-2125 | 1982 |
| ВАЗ-21013 | 1988 |  |  |

Таблица П 14.2

Перечень автобусов производства России и бывшего СССР, выпуск которых прекращен на 1.01.99 года

| Марка | Последний год выпуска | Марка | Последний год выпуска |
| --- | --- | --- | --- |
| ПАЗ-652Б | 1968 | КАвЗ-685 | 1985 |
| ЗИЛ-158В | 1970 | ЛАЗ-695НГ | 1997 |
| КАвЗ-651А | 1973 | ЛАЗ-697Р | 1987 |
| РАФ-9’77ДМ | 1976 |  |  |

Таблица П 14.3

Перечень грузовых автомобилей производства России и бывшего СССР, выпуск которых прекращен на 1.01.99 года

| Марка | Последний год выпуска | Марка | Последний год выпуска |
| --- | --- | --- | --- |
| ГАЗ-63 | 1968 | МАЗ-504А | 1979 |
| ГАЗ-93 | 1975 | МАЗ-53352 | 1979 |
| ГАЗ-51 Ж | 1975 | МАЗ-516Б | 1980 |
| ГАЗ-51 | 1955 | МАЗ-5335 | 1987 |
| ГАЗ-51П | 1976 | МАЗ-5429 | 1987 |
| ГАЗ-52-03 | 1978 | МАЗ-53371-029 | 1996 |
| ГАЗ-53А | 1982 | Урал-375-С-К1 | 1978 |
| ГАЗ-52-04 | 1989 | Урал-377Н | 1983 |
| ГАЗ-52-06 | 1989 | Урал-375СН | 1984 |
| ГАЗ-53 | 1965 | Урал-375Н | 1985 |
| КАЗ-606А | 1968 | Урал-375Д | 1987 |
| КАЗ-608В | 1982 | Москвич-2733 | 1987 |
| УАЗ-451М | 1977 | Москвич-2734 | 1987 |
| УАЗ-451ДМ | 1977 | КрАЗ-257Б1 | 1986 |
| МАЗ-504 | 1970 | КрАЗ-255Б1 | 1989 |
| МАЗ-500 | 1971 | ЗИЛ-157К | 1979 |
| МАЗ-516 | 1973 | ЗИЛ-133 Г2 | 1984 |
| МАЗ-504В | 1978 | ЗИЛ-ММЗ-555 | 1987 |
| МАЗ-500А | 1979 | ЗИЛ-130 | 1977 |
| МАЗ-503А | 1979 | ЗИЛ-130-76 | 1980 |

Таблица П 14.4

Перечень легковых автомобилей импортного производства, выпуск которых прекращен на 1.01.99 года (по данным ЕUROTAX)

| Марка | Последний год выпуска | Марка | Последний год выпуска |
| --- | --- | --- | --- |
| ALFA ROMEO |  | Alfa 33 S 1.7 16 V Q4 4х4 | 1993 |
| Alfasud 1.3 SС | 1983 | Alfa 145 1.7 16 V | 1996 |
| Alfa 33 1.3 | 1989 | Alfa 75 1.8 | 1989 |
| Alfa 33 1.4 IЕ | 1993 | Alfa 75 Twin Spark 2.0 | 1992 |
| Alfa 33 1.4 IЕ 4х4 SW | 1993 | Alfa 75 2.5 V 6 QV | 1987 |
| Alfa 33 4х4 Giardinetta | 1986 | Alfa 75 3.0 V6 America | 1990 |
| Alfa l55 2.0 TS | 1995 | 90 (85 kW) | 1991 |
| Alfa 155 V6 | 1993 | 90 Quattro (2.3 L) | 1990 |
| Alfa 155 Q4 | 1995 | Coupe GT 5 S | 1987 |
| Alfa 155 TS 1.7 | 1996 | Quattro 2.2 Turbo | 1987 |
| Alfa l55 TS 1.8 S | 1996 | Coupe 2.0 E (83 kW) | 1990 |
| Alfa 90 2.5 V6 Quad.Oro | 1987 | Coupe 2.3 E | 1990 |
| Alfa 164 2.0 Twin Spark | 1998 | Coupe 2.0 V Quattro | 1990 |
| Alfa l64 3.0 V6 | 1993 | Coupe 2.0 E (85 kw) | 1995 |
| Alfa l64 QV | 1993 | Coupe 2.8 E Quattro | 1995 |
| Alfa 164 V6 Turbo | 1993 | Cabriolet 2.3 E | 1993 |
| Spider 2.0 (93 kW) | 1986 | 100 L | 1982 |
| Spider 2.0 (85 kW) | 1989 | 100 Avant L | 1981 |
| Spider 2.0 (88 kW) | 1993 | 100 CC | 1984 |
| Sprint 1.5 Quad Verde | 1987 | 100 CC Diesel | 1988 |
| GTV 2.0 | 1986 | 100 Avant CCTD | 1988 |
| AUDI |  | 100 Diesel | 1989 |
| 80 LS (Lim-2) | 1981 | 100 Avant CD5 | 1989 |
| 80 LS (Lim-4) | 1981 | 100 2.3 E | 1994 |
| 80 GL | 1984 | 100 2.8 E | 1994 |
| 80 CL | 1984 | 100 2.6 E Quattro | 1994 |
| 80 CC Diesel (Lim-2) | 1986 | 100 Avant 2.6 E | 1994 |
| 80 Quattro (66 kw) | 1991 | 100 Avant S4 4.2 | 1994 |
| 80 CC Diesel (Lim-4) | 1986 | 100 Avant 2.5 TDI | 1994 |
| 80 TD CC | 1986 | A6 2.0 E | 1995 |
| 80 D | 1989 | 200 5E | 1980 |
| 80 (5l kW) | 1991 | 200 (10l kW) | 1985 |
| 80 TD | 1990 | 200 Avant Turbo Quattro | 1988 |
| 80 Quattro (83 kW) | 1990 | V83.6 | 1994 |
| 80 2.0 E | 1994 | V84.2 | 1994 |
| 80 2.3 E | 1994 | AUSTIN |  |
| 80 2.8 E Quattro | 1994 | Mini 1000 HLE | 1985 |
| 80 TDI | 1994 | Mini Cooper | 1996 |
| 80 2.6 E | 1994 | Metro Surf | 1989 |
| 80 Avant 2.3 E | 1995 | Maestro 1.3 LS | 1986 |
| 80 Avant 2.6 E Quattro | 1995 | Montego 2.0 MGL | 1988 |
| 80 Avant RS2 | 1996 | Montego 2.0 HLI Estate | 1989 |
| 90 (83 kW) | 1985 | BMW |  |
| 90 Quattro (2.2L) | 1986 | 316 (66 kW) | 1987 |
| 318i (77 kW, Lim-4) | 1987 | 635 CSi Coupe | 1987 |
| 323i (110 kW ) | 1985 | 840 Ci V8 | 1995 |
| 316i (75 kW ) | 1988 | 850i V12 | 1995 |
| 318i (83 kW, Lim-2) | 1991 | CHRYSLER |  |
| 318is (100 kW ) | 1991 | ES Turbo | 1990 |
| 320i (95 kW ) | 1991 | GTS Turbo | 1989 |
| 325i (125 kW ) | 1991 | GTS 2.5 Turbo | 1989 |
| 325iX (125 kW ) | 1991 | Le Baron 2.5 | 1990 |
| M3 (143 kW ) | 1990 | Le Baron Turbo | 1989 |
| 320i Cabriolet (95 kW) | 1993 | Le Baron 3.0 LX | 1995 |
| 325 i Cabriolet (125 kW ) | 1992 | Le Baron 2.2 GTC Turbo II | 1991 |
| 324d (63 kW ) | 1991 | Le Baron V6 3.0 | 1993 |
| 324td (85 kW ) | 1991 | GS Turbo 2 | 1990 |
| 316i Touring | 1995 | Saratoga 3.0 Aut. | 1992 |
| 320i Touring | 1991 | Voyager 2.5 S | 1994 |
| 324 td Touring | 1991 | Voyager3.0Aut.SE | 1991 |
| 318i (83 kW , Lim-4) | 1992 | Voyager 3.3 Aut. LE | 1993 |
| 325i (125 kW ) | 1995 | Grant Voyager Aut. LE | 1993 |
| 325i Coupe | 1995 | Grant Voyager Aut. LE AWD | 1996 |
| M3 Coupe | 1995 | Voyager 2.5 TDSE | 1996 |
| 325i Cabriolet (141 kW ) | 1995 | Wrangler Soft Top | 1989 |
| 520/6 (90 kW ) | 1981 | Wrangler Hard Top 4.0 | 1993 |
| 520i (92 kW ) | 1986 | Cherokee 2.5 Jamboree | 1994 |
| 528i (135 kW ) | 1987 | Cherokee 4.0 Limited | 1991 |
| 525E (95 kW ) | 1988 | Grand Cherokee 4.0 Laredo | 1996 |
| 524d (63 kW ) | 1987 | Grand Cherokee Limited |  |
| 524td (85 kW ) | 1991 | (135 kW ) | 1994 |
| 518i (83 kW ) | 1995 | Grand Cherokee Limited |  |
| 525iX (14l kW ) | 1995 | (158 kW ) | 1994 |
| 530i (138 kW ) | 1990 | Cherokee 2.5 TD | 1997 |
| M5 (250 kW ) | 1995 | CITROEN |  |
| 540i V8 Touring | 1995 | 2CV Club | 1985 |
| 728i (135 kW ) | 1986 | LNA11E | 1985 |
| 730i V8 | 1995 | AX10E | 1988 |
| 735i (155 kW ) | 1992 | AX First (Lim-3) | 1995 |
| 740i V8 | 1995 | AX First (Lim-5) | 1995 |
| 750i V12 | 1995 | AX 11TRF Classic | 1991 |
| 628Csi Coupe | 1987 | AX Diesel First | 1992 |
| Visa (Lim-5) | 1985 | Applause 16V ALLRAD ZIL | 1992 |
| ZX Avantage | 1994 | Wildcat F8QVGKombi | 1987 |
| ZX Aura | 1994 | Wildcat HOVGKombi | 1987 |
| ZX Furio | 1994 | Wildcat F70DT Turbo | 1987 |
| ZX Volcane | 1994 | Rocky Wagon Diesel | 1991 |
| ZX 16 V | 1994 | Feroza Soft Top EL | 1991 |
| ZX 1.9TD Aura | 1994 | FIAT |  |
| ZX Break 1.6 Aura | 1995 | Cinquecento IE | 1995 |
| GSA Spezial | 1986 | Panda 45 CL | 1986 |
| GSA Break Spezial | 1986 | Panda 4х4 Trekking (33 kW ) | 1995 |
| BX 14E | 1985 | Panda 1000 Fire | 1994 |
| BX Break l9 RD | 1987 | Panda 4х4 Trekking (37 kW ) | 1995 |
| BX Break 19 RD Classic | 1989 | Uno 55 Super | 1985 |
| BX Break 19 TGD Classic | 1994 | Uno 55 | 1985 |
| Xantia 2.0i 16V | 1994 | Uno Turbo IE | 1987 |
| CX 20 Pallas | 1985 | Uno 45 IE | 1993 |
| CX Break 20 | 1985 | Uno 1.0 IE S (45) | 1991 |
| CX 25D | 1985 | Uno 1.1 IE S | 1993 |
| CX 25 TRD Turbo | 1985 | Uno 1.4 IE | 1993 |
| CX 25 TRD Turbo 2 | 1989 | Uno l.5 IE SX (75) | 1993 |
| CX Break 25 TGD | 1991 | Uno Turbo IE Racing | 1993 |
| XM 2.0 Inj. CLASSIC | 1994 | Uno Dibsel | 1987 |
| XM 3.0 V6 Tecnic | 1994 | Uno Super Diesel | 1987 |
| XM Break 3.0 V6 Tecnic | 1994 | Uno 60 Diesel | 1989 |
| XM Break D 12 Turbo Classic | 1993 | Uno 60 Diesel Super | 1989 |
| DACIA |  | Punto Cabrio 60 S | 1995 |
| 1300 (Lim-4) | 1984 | X 1/9 SIE | 1989 |
| DAIHATSU |  | Ritmo 60 | 1984 |
| Cuore TG | 1990 | Ritmo 60 L | 1985 |
| Cuore CS 44 | 1990 | Ritmo L Diesel | 1987 |
| Cuore GL | 1995 | Regata 75 | 1986 |
| Cuore GLX (30 kW ) | 1995 | Regata Super Dies. | 1988 |
| Charade TG | 1991 | Regata Super TD | 1988 |
| Charade CX1.3i | 1993 | Regata Week. TDS | 1988 |
| Charade TX | 1996 | Tipo 1400 IE | 1991 |
| Charade CX | 1996 | Tipo l600 IE DGT | 1991 |
| Charade GTI | 1996 | Tipo 2.0 IE GT | 1993 |
| Applause 16V XI | 1991 | Tipo 2.0 16V Sport | 1993 |
| Tipo T.DS X Sport | 1991 | Escort CLX 1.6 16 V | 1994 |
| Tipo 1.4 IE S | 1995 | Escort 16V CLX | 1994 |
| Tipo 1.8 IE SX | 1995 | Escort XR3i 16V | 1993 |
| Tipo 2.0 IE SLX Auto. | 1995 | Escort RS 2000 16V | 1994 |
| Tipo 2.0 IE 16V Sport | 1995 | Escort Cabrio 16V CLX | 1994 |
| Tempra l.6 IE SX | 1992 | Escort Tumier 16V CLX | 1994 |
| Tempra T.DS SX | 1992 | Escort Tumier 16V Ghia | 1994 |
| Tempra SW 2.0 IE SX | 1993 | Escort Tumier CLX | 1994 |
| Tempra 1.8 IE SLX | 1993 | Escort 16V Ghia (Lim-4) | 1995 |
| 131 Super 1400 | 1983 | Escort Flair (Lim-4) | 1997 |
| Croma IE | 1987 | Escort 16V 4х4 Flair | 1997 |
| Croma Super IE | 1989 | Escort Tumier Fun | 1987 |
| Croma 2.0 IE 16V S | 1995 | Escort Cabrio 16V XR 3i | 1995 |
| Croma Turbo Diesel | 1989 | Orion 1.6 GL | 1986 |
| Coupe 2.0 16V | 1996 | Orion CL | 1990 |
| Coupe 2.0 Т 16V Plus | 1996 | Orion CL Diesel | 1989 |
| Ulysse 2.0 Turbo EL | 1997 | Orion CLX | 1992 |
| FORD |  | Orion CLX 1.6 16V | 1993 |
| Fiesta S | 1989 | Capri III S | 1994 |
| Fiesta С Diesel | 1987 | Taunus L | 1982 |
| Fiesta С | 1990 | Sierra L (Lim-3) | 1987 |
| Fiesta XR2i | 1992 | Sierra L (Lim-5) | 1987 |
| Fiesta S 16V | 1994 | Sierra Tumier L Diesel | 1987 |
| Fiesta CLX Diesel | 1990 | Sierra CL Diesel (Lim-3) | 1988 |
| Escort L (Lim-3) | 1985 | Sierra CL Diesel (Lim-5) | 1988 |
| Escort L (Lim-5) | 1985 | Sierra Ghia | 1989 |
| Escort Tumier L | 1985 | Sierra GL (74 kW ) | 1989 |
| Escort CL | 1990 | Sierra GL (88 kW ) | 1992 |
| Escort XR 3i (l.6 L) | 1989 | Sierra GL Diesel | 1990 |
| Escort С Diesel | 1989 | Sierra Tumier CL D. | 1988 |
| Escort Tumier CL | 1990 | Sierra Ghia 2.0i | 1992 |
| Escort S | 1992 | MondeoGLX | 1996 |
| Escort CLX (Lim-5) | 1992 | Mondeo Ghia | 1996 |
| Escort XR 3i (l.8 L) | 1992 | MondeoCLX | 1996 |
| Escort RS 2000 | 1992 | Mondeo Tumier CLX | 1996 |
| Escort Cabriolet | 1992 | Mondeo V6 Tumier Ghia | 1996 |
| Escort Tumier CLX D. | 1992 | Granada L | 1982 |
| Escort CLX (Lim-3) | 1994 | Scorpio GL | 1989 |
| Scorpio CL Diesel | 1990 | Concerto 1.6i l6V (82 kW ) | 1995 |
| Scorpio GL V6 | 1992 | Concerto 1.6i l6V (90 kW ) | 1995 |
| Scorpio V6 4х4 GL | 1991 | Accord 1.6L | 1984 |
| Scorpio 24V Ghia | 1994 | Accord 2.0 EX | 1989 |
| Scorpio GLX | 1994 | Accord 2.0 Aerodeck EXi | 1987 |
| Scorpio Turnier | 1996 | Accord 2.0 EXi | 1993 |
| Probe V6 2.5i-24V | 1994 | Accord 2.2 EXi | 1993 |
| Maverick 2.4 Hardtop | 1995 | Accord 2.0i LS | 1995 |
| Explorer 4.0 V6 | 1995 | Quintet 1,6 EX | 1983 |
| Transit FT 80 (Kom-4) | 1983 | Prelude 1.6 | 1983 |
| Transit FT 80 (Kom-5) | 1985 | Prelude 1.8 EX | 1987 |
| Transit FT 100 | 1985 | Prelude 2.0 EX | 1990 |
| Transit FT 130 Kombi | 1988 | Prelude 2.0i-16 EX | 1992 |
| Transit FT 100 Diesel |  | Prelude 2.3i-16V 4WS | 1993 |
| (Kom-4) | 1991 | Legend 2.5 V6 | 1988 |
| Transit FT 100 Diesel |  | Legend 2.7 V6 | 1991 |
| (Kom-5) | 1991 | HYUNDAI |  |
| Transit FT 120 Kombi | 1991 | Pony l.3 LS | 1995 |
| Transit FT 100 L Kombi | 1994 | Pony l.5I GLS (Lim-4) | 1992 |
| Transit FT 150 S Kombi | 1994 | Pony l.5I GLS (Lim-5) | 1992 |
| HONDA |  | Accent 1.5I GLS (Lim-5) | 1995 |
| Jazz 45 | 1986 | Accent 1.5I GLS (Lim-4) | 1995 |
| Civic 1.3L (33 kW ) | 1983 | S-Coupe l.5I LS | 1992 |
| Civic 1.3L (52 kW ) | 1987 | Lantra I 1.5I GLS | 1993 |
| Civic 1.5 Shuttle RT 4x | 1987 | Lantra I 1.6I 16V GLS | 1993 |
| Civic 1.6i Shuttle 4WD | 1989 | LantraII 1.8I 16V GT | 1995 |
| Civic 1.5i 16V (Lim-3) | 1991 | Sonata 12.01 GLS 16V | 1993 |
| Civic 1.5i l6V (Lim-4) | 1991 | Sonata 13.01 V6GLS | 1993 |
| Civic 1.6i l6V GL | 1991 | Sonata II 2.01 SOHC | 1994 |
| Civic 1.3 | 1995 | ISUZU |  |
| Civic 1.6 ESi | 1995 | Trooper FLK | 1989 |
| Civic l.6VTi | 1995 | Trooper FLKJ | 1989 |
| CRX 1.6i-16 (92 kW ) | 1987 | Trooper FLK 4 | 1992 |
| CRX 1.6i-l6 (91 kW ) | 1993 | Midi 4х2 Kombi Land Diesel | 1994 |
| CRX1.6i-16VT | 1992 | IVECO |  |
| CRX 1.6ESi | 1994 | 30-8 Diesel Radst.2.80 m | 1989 |
| CRX1.6VTi | 1994 | JAGUAR |  |
| Concerto 1.5i 16V | 1993 | XJ III 4.2 | 1986 |
| XJ III 5.3 Sovereign | 1988 | Thema Turbo i.e. | 1990 |
| XJ6 3.6 | 1988 | Thema V6 LX | 1995 |
| XJ6 3.6 Aut. | 1989 | Kappa 2.0 LE | 1996 |
| XJ3.6 Aut .Sovereign | 1989 | Zeta 2.0 Turbo | 1996 |
| Daimler 3.6 Aut. | 1989 | LAND ROVER |  |
| XJ6 3.2 (146 kW ) | 1994 | Discovery V8I | 1993 |
| XJ6 4.0 | 1994 | Discovery TDI S | 1994 |
| Daimler 4.0 | 1994 | Range Rover (93 kw) | 1986 |
| XJ12V126.0 | 1994 - | Range Rover Vogue EFI | 1988 |
| XJS HE Aut. | 1988 | Range Rover Vogue | 1994 |
| XJS V12 Aut. | 1989 | Range Rover SEI | 1994 |
| XJS 4.0 | 1996 | Range Rover LSEI | 1994 |
| KIA |  | LEXUS |  |
| Sephia GTX | 1995 | LS400 | 1992 |
| Sephia SLX | 1996 | MAZDA |  |
| LANCIA |  | 121 1.1L | 1990 |
| Yl0 Fire I.E.LX | 1989 | 121 1.3 GLX 16V | 1996 |
| Y10 I.E | 1993 | 323 1.3 (Lim-3) | 1985 |
| Y10 Elite | 1993 | 323 1.3(Lim-4) | 1985 |
| Delta 1300 | 1986 | 323 1.3(Lim-5) | 1985 |
| Delta 1600 GT | 1986 | 323 1.3LX (Lim-3) | 1987 |
| Delta HF Integrale | 1992 | 323 1.3LX (Lim-4) | 1987 |
| Delta 1.6 IF | 1996 | 3231.3LX (Lim-5) | 1987 |
| Delta 2.0 16V LS | 1994 | 3231.4i LX | 1991 |
| Delta 2.0 HF | 1996 | 323 1.6i GLX (Lim-3) | 1991 |
| Prisma l500 | 1987 | 323 1.6i 16V GLX | 1994 |
| Dedra 1.8i.e. | 1993 | 323 F 1.9i 16V GLX | 1993 |
| Dedra2.0i.e. | 1994 | 323 1.8 16V GLX 4х4 | 1993 |
| Dedra 2000 Turbo | 1994 | 323 1.9i l6V GT | 1991 |
| Dedra Integrale | 1994 | 323 1.8TXS 4x4 | 1991 |
| Dedra 2.0 16V LX | 1996 | 323 1.6 GLX 4х4 | 1993 |
| Dedra Integrale LS | 1996 | 323 1.7 GLX Ds. (Lim-4) | 1987 |
| Thema IE Turbo | 1987 | 3231.7 GLX Ds. (Kom-5) | 1989 |
| Thema i.e. | 1987 | 323 1.6 GLX (Kom-5) | 1995 |
| Thema 16V | 1992 | 626 LX 1.6 (Lim-5) | 1987 |
| Theroa Turbo 16V | 1992 | 626 LX 1.6 (Cpe-2) | 1985 |
| Thema V6 LS | 1995 | 626 2.0 LX (Lim-4, 66 kW ) | 1990 |
| Thema Turbo Ds | 1989 | 626 2.0 LX (Lim-5,66 kW ) | 1990 |
| 626 2.0i GLX (Cpe-2) | 1990 | C 230 Kompressor | 1997 |
| 626 2.0i 16V GT (Lim-5) | 1990 | С 280 (142 kW ) | 1997 |
| 626 2.0i 16V GT (Cpe-2) | 1990 | C 200D (55 kW ) | 1995 |
| 626 2.2i l2V GLX | 1990 | С 220 D (70 kW ) | 1997 |
| 626 2.0i GLX (Lim-4) | 1995 | С 250 D (83 kW ) | 1995 |
| 626 2.5i V6 | 1994 | С 250 Turbodiesel | 1997 |
| 626 2.0i LX (Kom-5) | 1989 | С 230 Kombi | 1997 |
| 626 2.2i 12V GLX (Kora-5) | 1990 | 200 (70 kW ) | 1980 |
| 626 2.0 LX (Lim-4,44 kW ) | 1990 | 280 E (136 kW ) | 1985 |
| 626 2.0 LX (Lim-5,44 kW ) | 1990 | 230 С (Cpe-2, 80 kW ) | 1980 |
| Xedos 6 2.0 | 1994 | 280 СЕ (Cpe-2) | 1985 |
| 929 2.0 | 1982 | 200 Т (Kom-5) | 1985 |
| 929 2.0 LX | 1987 | 230 TE (100 kW ) | 1985 |
| 929 2.0 GLX | 1987 | 200 D (44 kW ) | 1985 |
| 929 3.0i GLX 6V | 1991 | 240 D (53 kW ) | 1985 |
| MX-31.616V | 1994 | 300 D (65 kW ) | 1985 |
| MX-31.8V624V | 1994 | 240 TD (53 kW ) | 1985 |
| МХ-51.6 | 1994 | 200 E (100 kW ) | 1993 |
| МХ-6 2.5 V6 24V | 1995 | 230 E (97 kW ) | 1989 |
| RX-71.3 | 1988 | 260E(118 kW ) | 1992 |
| E 2000 Kasten | 1994 | 320 E (162i kW ) | 1993 |
| E 2000 Kombi | 1994 | 400 E (205 kW ) | 1993 |
| MERCEDES-BENZ |  | 280 ТЕ (145 kW ) | 1993 |
| 190 E (90 kW ) | 1988 | 300TE(132 kW ) | 1989 |
| 190 (75 kW ) | 1988 | 300 ТЕ 4-MATIC | 1993 |
| 190 El.8 | 1993 | 300 TE-24 (162 kW ) | 1992 |
| 190 Е (87 kW ) | 1991 | 200 D (53 kW ) | 1989 |
| 190 Е 2.3 (97 kW ) | 1991 | 250 D (66 kW ) | 1989 |
| 190 Е 2.3 (100 kW ) | 1993 | 300 D (8 kW ) | 1989 |
| 190 Е 2.6 | 1993 | 300 D (83 kW ) | 1993 |
| 190 Е 2.3-16 | 1988 | E 250 D (83 kW ) | 1995 |
| 190 Е 2.5-16 | 1993 | E 250 TD (66 kW ) | 1995 |
| 190D (53 kW ) | 1988 | E 300 TD (108 kW ) | 1995 |
| 190 D 2.5 | 1988 | 250 TD (66 kW ) | 1989 |
| 190 D 2.5 Turbo | 1988 | E300 TD (100 kW ) | 1996 |
| С 180 (90 kW ) | 1997 | 220 CE(110 kW ) | 1993 |
| C 200 (100 kW ) | 1997 | 300 CE (132 kW ) | 1992 |
| C 220 (110 kW) | 1997 | E 320 Coupe (162 kW) | 1997 |
| 300 СЕ-24 Cabriolet | 1993 | MB 100 D Var.2 Radst-2.45 | 1991 |
| E 320 Avantgarde | 1997 | MB 100 D Radst.2.68 (Kom-5) | 1995 |
| 280 S (115 kW) | 1980 |  |  |
| 350 SE(15l kW) | 1980 | 207 D Radst. 3.05 | 1989 |
| 280 SE (136 kW) | 1985 | 310 Radst. 3.05 | 1988 |
| 380 SE (150 kW) | 1985 | 310 D Radst. 3.05 | 1995 |
| 300 SEL (132 kW) | 1991 | MITSUBISHI |  |
| 420SE(165 kW) | 1991 | Colt 1200 GL (Lim-3) | 1986 |
| 300 SE 2.8 | 1994 | Colt 1200 GL (Lim-5) | 1983 |
| 300 SE (170 kW) | 1994 | Colt 1500 GLX | 1987 |
| 400 SE (210 kW) | 1992 | Colt 1500 GLXi | 1990 |
| 500 SEL (240 kW) | 1992 | Colt 1300 Gli | 1995 |
| 300 SD Turbodiesel | 1994 | Colt 1600 GLXi | 1995 |
| S 320 (170 kW) | 1996 | Colt 1800 GL | 1992 |
| 280 SLC (Cpe-2) | 1981 | Lancer 1200 GL | 1986 |
| 280 SL (Cab-2) | 1985 | Lancer 1500 GLXi (Lim-4) | 1992 |
| 300 SL(132 kW) | 1989 | Lancer 1500 GLXi (Lim-5) | 1992 |
| 300 SL-24 (170 kW) | 1993 | Lancer 1800 GLX | 1992 |
| 500 SL (240 kW) | 1992 | Lancer 1500 GLX | 1989 |
| 600 SL (290 kW) | 1993 | Lancer 1800 GLD | 1986 |
| SL 600 (290 kW) | 1995 | Lancer 1600 GLXI | 1995 |
| 380 SEC (150 kW) | 1985 | Lancer 2000 GLX | 1995 |
| 500 SEC (170 kW) | 1985 | Tredia 1400 GLX | 1984 |
| 560 SEC (205 kW) | 1991 | Celeste 2000 GSR | 1981 |
| 500 SEC (240 kW) | 1992 | Cordia l600 GSL | 1985 |
| 230 GE (Sot-3, 92 kW) | 1991 | Space Wagon 2000 GLX | 1988 |
| 230 GE (Sta-5) | 1991 | Space Wagon 1800 GLXi | 1992 |
| 280 GE (Sta-3) | 1990 | Space Wagon 1800 GLXi, 4х4 | 1992 |
| 300 GD (65 kW, Sta-3) | 1991 | Galant 1600 GLX | 1987 |
| 230 GE (93 kW, Sot-3) | 1994 | Galant 2000 GLSi | 1992 |
| 230 GE (Sta-3) | 1994 | Galant 1800 GLX TD | ..1988 |
| 300 GE( Sot-3) | 1994 | Galant 1800 GLS TD | 1993 |
| 300 GE (Sta-5) | 1994 | Galant 1800 GLSi | 1994 |
| 250 GD (69 kW, Sta-3) | 1992 | Galant 2000 GLSi 4х4 | 1995 |
| 250 GD (69 kW, Sta-5) | 1992 | Galant 2500 V6-24V 4х4 | 1995 |
| 300 GD (83 kW, Sta-3) | 1994 | Sapporo 2000 GSR | 1984 |
| 300 GD (83 kW, Sta-5) | 1994 | Sigma 3000 V6 12V | 1995 |
| G 350 Turbo D | 1996 | Sigma 3000 V6 24V | 1994 |
| Sigma 3000 V6 Wagon | 1995 | Bluebird 2.0 SLX (Lim-4) | 1987 |
| Starion 2000 Eci Turbo | 1987 | Bluebird 2.0 SLX (Lim-5) | 1989 |
| Eclipse 2000 GSi 16V | 1995 | Bluebird 2.0 SLX Ds. | 1990 |
| Pajero 2600 | 1989 | Bluebird 2.0 GL Trav. | 1988 |
| Pajero 4х4 Wagon V6 3.0 | 1991 | Primera l.6 SLX | 1995 |
| Pajero 4х4 3000V6 GLX Aut. | 1994 | Primera 2.0 GT | 1995 |
| Pajero 3000 V6 GLS | 1995 | Primera 2.0 SLX Trav. | 1993 |
| Pajero 2300 Turbo | 1986 | Primera 2.0 SLX Ds. | 1994 |
| Pajero 2500 Turbo | 1989 | Primera 2.0 SRi | 1996 |
| Pajero 4х4 2.5 TDi Metal Top | 1991 | Prairie 4х4 2.0 К GL | 1989 |
| Pajero 4х4 2.5 TDi Wagon | 1995 | Prairie 4х4 2.0 PRO SLX | 1992 |
| L 300 Kombi 6-Sitze | 1987 | Serena 2.0 SGX | 1995 |
| L 300 Kasten Diesel | 1990 | Laure l 2.0 DX | 1983 |
| NISSAN |  | Laure l 2.4 E SGL | 1987 |
| Micra l.0 GL | 1986 | Laure l 2.8 D SLX | 1989 |
| Micra l.2 LX (Lim-3) | 1993 | Maxima 3.0 V6 | 1995 |
| Micra l.2 LX (Lim-5) | 1993 | 100 NX 1.6 | 1995 |
| Micra l.0 LX | 1995 | 100 NX 1.6 Targa | 1995 |
| Micra l.3 SLX | 1995 | 100 NX 2.0 GTI Targa | 1995 |
| Cherry 1.3GL (Lim-3) | 1986 | 200 SX 1.8 16V | 1994 |
| Cherry 1.3GL (Lim-5) | 1984 | 280 ZX 2.8 | 1983 |
| Sunny 1.5 | 1982 | 300 ZX 3.0 Targa | 1987 |
| Sunny 1.5 GL | 1986 | 300 ZX 3.0 Turbo | 1990 |
| Sunny l.6 SLX (Lim-3) | 1989 | 300 ZX Twin Turbo Targa | 1995 |
| Sunny l.6 SLX (Lim-5) | 1989 | Patrol 2.8 Hardtop | 1988 |
| Sunny l.5 SLX | 1989 | Patrol 3.3 Diesel | 1988 |
| Sunny l.7 SLX Ds. | 1989 | Patrol 3.3 Turbo D | 1990 |
| Sunny l.7 SLX Ds.Trav. | 1989 | Patrol 2.8 Turbo Ds. GR | 1994 |
| Sunny l.4 LX (Lim-3) | 1993 | Patrol GR 2.8 Turbo Ds. | 1993 |
| Sunny l.6 SLX (Lim-4) | 1993 | Terrano I 3.0 V6 (Sta-3) | 1990 |
| Sunny l.4 LX (Lim-5) | 1993 | Terrano II 2.4 SGX Hardtop | 1995 |
| Sunny 1.6 Trav. LX | 1993 | Terrano 2.7 TD SGX Wagon | 1995 |
| Sunny 2.0 Trav. LX D | 1993 | Vanettel.5 | 1987 |
| Stanza 1.6 SGL (Lim-3) | 1984 | Vanette Diesel Radst.2.3 | 1990 |
| Stanza 1.6 SGL (Lim-4) | 1984 | Urvan 2.3 Radst. 2.69 | 1989 |
| Bluebird 1.8 GL | 1984 | OPEL |  |
| Bluebird 2.0 GL | 1986 | Corsa A (Lim-3,40 kW) | 1985 |
| Bluebird 2.0 GL Trav. | 1986 | Corsa A GL (Lirn-3) | 1990 |
| Corsa A GL(Lim-5, 1.3L) | 1990 | Kadett E Caravan LS Diesel (Kom-3) | 1989 |
| Corsa A GT | 1990 |  |  |
| Corsa A GL(Lim-5, l, 4L) | 1990 | Kadett E Caravan LS Diesel (Kom-5) | 1989 |
| Corsa A Swing | 1992 |  |  |
| Corsa A Joy | 1993 | Kadett Caravan GL Diesel | 1990 |
| Corsa A GSi | 1993 | Astra GL (Lim-5) | 1994 |
| Corsa A GL Diesel (Lim-3) | 1990 | Astra GL (Lim-3,74 kW) | 1994 |
| Corsa A GL Diesel (Lim-5) | 1990 | Astra GSi | 1993 |
| Corsa A TR | 1985 | Astra 16V GT | 1994 |
| Corsa A LS | 1987 | Astra GSI 16V | 1994 |
| Corsa В Есо | 1997 | Astra GLS 1.4i | 1994 |
| Corsa В Joy | 1997 | Astra CD | 1994 |
| Corsa В Sport | 1994 | Astra CLUB | 1994 |
| Corsa В 16V Joy | 1997 | Astra TD GL | 1994 |
| Corsa В 16V GSi | 1994 | Astra 2.0i Cabrio | 1994 |
| Corsa В Diesel Swing | 1995 | AstraGL (Lim-3, 52 kW) | 1996 |
| Corsa В TD GLS | 1997 | Astra 16V GSI | 1996 |
| Kadett C L (Lim-2) | 1979 | Astra DGL | 1996 |
| Kadett C L (Lim-4) | 1979 | Astra Caravan 16V Sport | 1996 |
| Kadett D L (Lim-3) | 1984 | Astra Caravan 16V CDX | 1996 |
| Kadett D L (Lim-5) | 1984 | Ascona В L (Lim-2) | 1981 |
| Kadett D Caravan L (Kom-3) | 1984 | Ascona В L (Lim-4) | 1981 |
| Kadett D Caravan L (Kom-5) | 1984 | Ascona С L (Lim-2) | 1984 |
| Kadett E GL (Lim-3) | 1986 | Ascona С L (Lim-5) | 1984 |
| Kadett E GL (Lim-5) | 1986 | Ascona С GT | 1986 |
| Kadett E GSi (Lim-3) | 1986 | Ascona С LS Diesel (Lim-2) | 1986 |
| Kadett E GSi (Lim-5) | 1986 | Ascona С Diesel | 1984 |
| Kadett E GLS (Lim-5) | 1987 | Ascona С LS Diesel (Lim-5) | 1986 |
| Kadett E GT | 1990 | Vectra A GL (Lim-4, 55 kW) | 1993 |
| Kadett E LS | 1991 | Vectra A GL (Lim-4, 85 kW) | 1992 |
| Kadett E GSi 16V | 1991 | Vectra A 4х4 | 1992 |
| Kadett E LS Diesel (Lim-3) | 1989 | Vectra A 16V CDX | 1995 |
| Kadett E LS Diesel (Lim-5) | 1989 | Vectra A Turbo 4х4 | 1994 |
| Kadett E GLS (55 kw) | 1987 | Vectra A GL (Lim-5, 55 kW) | 1992 |
| Kadett E GLS (74 kw) | 1986 | Vectra A GL (Lim-5, 85 kW) | 1992 |
| Kadett ECabrio 2.01 GSI | 1990 | Vectra A 16V GT | 1994 |
| Kadett E Caravan GL (Kom-3) | 1986 | Vectra A V6 | 1995 |
| Kadett E Caravan GL (Kom-5) | 1989 | Vectra A GL Diesel (Lim-4) | 1991 |
| Vectra A GL Diesel (Lim-5) | 1991 | Frontera 2.41 | 1995 |
| Manta B GT/E | 1984 | Frontera 2.8 TDI Sport | 1996 |
| Calibra A 4х4 | 1994 | Campo Sports-Cab | 1994 |
| Calibra A 16V | 1993 | PEUGEOT |  |
| Calibra A V6 | 1994 | 106 XR | 1995 |
| Calibra Turbo 16V 4х4 | 1994 | 106 XT | 1995 |
| Calibra A 2.0 16V | 1996 | 106 XSi | 1994 |
| Rekord E (Lim - 2) | 1982 | 106 D XR (37 kW) | 1994 |
| Rekord E (Lim - 4,66 kw) | 1982 | 106DXR (40 kW) | 1996 |
| Rekord E (Lim - 4,74 kw) | 1984 | 205 GL | 1989 |
| Rekord E Caravan (K.om-3) | 1984 | 205 XL | 1986 |
| Rekord E Caravan (Кот - 5) | 1984 | 205 GTI | 1989 |
| Rekord E Caravan LS (Kom-3) | 1986 | 205 XS | 1994 |
| Rekord E Caravan LS (Kom-5) | 1986 | 205 1.9 GTI | 1994 |
| Rekord E Diesel | 1984 | 205 X RD | 1989 |
| Rekord Caravan Diesel LS | 1986 | 205 GLD | 1989 |
| Rekord Caravan Diesel GL | 1986 | 205 D GR | 1994 |
| Omega A GL (60 kW) | 1987 | 205 СTI | 1994 |
| Omega A GL (85 kW) | 1990 | 305 GLD | 1987 |
| Omega A 3000 | 1988 | 305 Break GL | 1985 |
| Omega A GL | 1993 | 305 Break GRD | 1988 |
| Omega A GLT | 1994 | 309 XL | 1989 |
| Omega A 3000 CD 24V | 1994 | 309 GL (GL Profil) | 1989 |
| Omega A GL Diesel | 1990 | 309 GR | 1989 |
| Omega A GL T-Diesel | 1988 | 309 GTI | 1992 |
| Omega A Caravan GL | 1990 | 309 GTI 1.9 16V | 1993 |
| Omega A Caravan | 1994 | 309 XLD | 1989 |
| Omega A Caravan Diesel GL | 1988 | 309 GLD | 1989 |
| Senator A (Lim-4) | 1981 | 405 GL (53 kW) | 1989 |
| Senator А С | 1986 | 405 GRI 4х4 | 1992 |
| Senator A TD С | 1986 | 405 MI 16 4х4 | 1992 |
| Senator В Business | 1993 | 405 GL (65 kW) | 1996 |
| Senator В (Lim-4) | 1990 | 405 GR | 1995 |
| Senator Aut. CD | 1992 | 405 SRIx4 | 1994 |
| Senator В 24V CD | 1993 | 405 GRD | 1994 |
| Monza A (Cpe-3) | 1979 | 405 Break GL | 1996 |
| Frontera Sport Soft-Top | 1995 | 405 Break GLD | 1992 |
| Frontera 2.01 Sport | 1995 | 405 Break SRDT | 1996 |
| 505 Break GL | 1987 | ClioRN1.9D | 1994 |
| 505 GRD | 1989 | Clio RL | 1992 |
| 505 Turbo SRD | 1987 | Clio RN (Lim-3) | 1991 |
| 505 Break GRD | 1986 | Clio RN (Lim-5) | 1994 |
| 505 Break Turbo GTD | 1986 | Clio RSI 1.8 | 1994 |
| 605 SRI Automat | 1995 | R9 GTL | 1987 |
| 605 3.0 V6 SV | 1993 | R11 GTD | 1988 |
| 605 SRDT | 1994 | R11 GTL | 1987 |
| POLSKI FIAT |  | R18 GTL | 1986 |
| 125P(55 kW) | 1978 | R18 TL | 1986 |
| 126 P 600 | 1988 | R19 GTX (Lim-3) | 1990 |
| 126 P 450 | 1983 | R19 GTX (Lim-5) | 1990 |
| 126 P 650 E-FL | 1994 | R19 16V | 1992 |
| PORSCHE |  | R19 GTD (Lim-3) | 1991 |
| 924 (92 kW) | 1985 | R19 GTD (Lim-5) | 1991 |
| 944 (118 kW) | 1988 | R19 Chamade GTX | 1990 |
| 944 Turbo | 1991 | R19 1.4 RN | 1993 |
| 968 (176 kW) | 1995 | R19 1.8i RT | 1993 |
| 968 Cabrio | 1995 | R19 1.9 DT RN | 1993 |
| 911 SC | 1983 | R19 1.7 | 1992 |
| 911 Carrera Targa | 1989 | R19 16V | 1992 |
| 911 Carrera 2 | 1993 | R19 Cabrio | 1994 |
| 911 Carrera 2 Cabrio | 1993 | R21 TL | 1989 |
| 911 Carrera 4 | 1993 | R21 GTD | 1989 |
| 911 Turbo (235 kw) | 1992 | R21 TXE | 1992 |
| 911 Carrera | 1995 | R21 Nevada GTX | 1988 |
| 911 Carrera 4 Cabrio | 1995 | R21 Nevada GTD | 1989 |
| 928 (177 kW) | 1982 | R21 Nevada T.D. | 1989 |
| 928 S4 | 1989 | Fuego TS | 1983 |
| RENAULT |  | R25 TX | 1988 |
| Twingo 1.2 | 1996 | R25 DX T-Diesel | 1987 |
| R4GTL | 1989 | Safrane 2.2i RN | 1996 |
| R5 TL (Lim-3) | 1984 | Safrane 2.2 SI RT | 1996 |
| R5 TL (Lim-5) | 1983 | Safrane V6i 4х4 RT | 1994 |
| R5 GTL (Lim-3) | 1986 | Espace TSE | 1988 |
| R5 GTL (Lim-5) | 1987 | Espace DX T-Diesel | 1991 |
| R5 GTD (Lim-3) | 1989 | Espace RT | 1995 |
| R5 GTD (Lim-5) | 1989 | Espace RXE V6 | 1995 |
| Espace Turbo D RT | 1995 | Ibiza l.2L (Lim-3) | 1989 |
| Espace 4х4 RT | 1995 | Ibiza 1.2 L (Lim-5) | 1989 |
| Rapid Diesel | 1991 | Ibiza l.5GL | 1989 |
| ROVER |  | Ibiza GL Diesel | 1989 |
| 111 L | 1993 | Ibizal.7DGL | 1989 |
| 114 GTi | 1994 | Ibiza SXi | 1989 |
| 213 S | 1990 | Ibiza Spezial | 1993 |
| 216 GSI | 1994 | Ibiza SXi 1.5i | 1993 |
| 216 GTI | 1993 | Ibiza CL | 1994 |
| 220GSI (Lim-3) | 1996 | Ibiza 2.0 GTi | 1996 |
| 220 GSI (Lim-5) | 1996 | Ibiza 1.8i 16V GTi | 1996 |
| 220 COUPE 2.0 Turbo | 1996 | Ibiza 1.3i CLX | 1994 |
| 216 CABRIO | 1996 | Ibiza 1.6i GLX | 1996 |
| 416 GSI | 1994 | Ibiza l.9 TD GLX | 1996 |
| 820 SI | 1992 | Malaga 1.5 GL | 1989 |
| 820 Si | 1996 | Malaga 1.7 D GL | 1987 |
| 825 SI | 1988 | Toledo GLX 1.8 | 1993 |
| 827 Sterling | 1992 | Toledo GTI 6V | 1993 |
| 827 Vitesse | 1992 | SKODA |  |
| 827 SI | 1996 | S 105 L/LS | 1986 |
| 827 COUPE | 1996 | S 120 GLS | 1990 |
| Rover 2600S | 1985 | Favorit 135 LE | 1993 |
| Rover Vanden Plas | 1986 | Forman LE | 1993 |
| SAAB |  | SUBARU |  |
| 99 GL | 1984 | Justy 1000 4 WD (SL) | 1989 |
| 9001 | 1987 | Justyl0004WD (GL) | 1989 |
| 900 Turbo (Lim-5) | 1988 | Justy 1200 4 WD (Lim-3) | 1991 |
| 900 Turbo (Lim-3) | 1988 | Justy 1200 4WD (Lira-5) | 1991 |
| 900 Turbo 16S | 1992 | Justy 1200 4WDGLI (Lim-3) | 1995 |
| 900 2.0i S (Lim-5) | 1994 | Justy 1200 4WD GLI (Lim-5) | 1995 |
| 9000 2.3-16 CS | 1993 | Justy 1.3 GX (Lim-5) | 1996 |
| 9000 Turbo 16V | 1991 | Impreza l.8 GL 4WD ABS | 1997 |
| 9000 2.3 Turbo CS | 1993 | Impreza 1.6 GL 4WD | 1997 |
| 9000 Aero Turbo | 1993 | Impreza 2.0 Turbo 4 WD | 1997 |
| 9000 (116) CD | 1991 | 1800 Sedan 4WD | 1990 |
| SEAТ |  | 1800 Super Star. | 1990 |
| Marbella GL | 1989 | Legacy Sedan 4WD | 1991 |
| Marbella CLX | 1993 | Legacy 2.0 4WD | 1994 |
| Legacy Super Stat. 4WD | 1991 | Corolla 1.3 XLI Compact | 1992 |
| Legacy 2.0 Turbo SST | 1994 | Corolla 1.4 XLI Compact (Lim-3) | 1995 |
| Legacy 2.2 Sedan | 1996 |  |  |
| Legacy 2.2 Super Stat. | 1996 | Corolla 1.4 XLI Compact (Lim-5) | 1995 |
| XT Turbo 4WD | 1987 |  |  |
| Libwo 4WD | 1993 | Corolla l .8 XLD Compact (Lim-3) | 1989 |
| SUZUKI |  |  |  |
| Alto GL (Lim-3) | 1992 | Corolla l .8 XLD Compact (Lim-5) | 1989 |
| Alto GL (Lim-5) | 1992 |  |  |
| Swift 1.3GS | 1986 | Corolla DX | 1984 |
| Swift 1.0 GL (Lim-3,37 kw) | 1989 | Corolla 1.4 XLI | 1995 |
| Swift 1.0 GL (Lim-5,37 kw) | 1989 | Corolla l.6 GL | 1989 |
| Swift 1.0 GL (Lim-3,39 kw) | 1995 | Corolla 1.6DX Liftback | 1985 |
| Swift 1.0 GL (Lim-5, 39 kw) | 1995 | Corolla 1.6V GT | 1987 |
| Swift 1.3GL (Lim-5) | 1995 | Corolla 1.4 XLI Liftback | 1995 |
| Swift 1.3 GL (Lim-3) | 1991 | Corolla 1.6 GLI Liftback | 1995 |
| Swift 1.3GL(Lim-4) | 1995 | Corolla 1.8 XL D Liftback | 1989 |
| Swift 1.6 4х4 GLX | 1991 | Corolla l 300 DX | 1987 |
| Swift 1.3 (GS) | 1995 | Corolla 1.3 XL | 1989 |
| LJ 80 Softtop | 1983 | Corolla 1.3 XLi | 1992 |
| SJ 410 De Luxe | 1988 | Corolla 1.4 XLI | 1995 |
| SJ 413 Van Hochdach | 1987 | Corolla Tercel XLI 4х4 | 1995 |
| Samurai 1.3 EFI Cabriolet | 1992 | Carina DX | 1983 |
| Vitara De Luxe | 1991 | Carina II DX | 1985 |
| Vitara Long Exklusiv | 1995 | Carina II Liftback DX | 1985 |
| Super Carry (Kom-4) | 1992 | Carina II 2.0 GLI Liftback | 1990 |
| TOYOTA |  | Cerina II 1.6 XLI | 1989 |
| Starlet DL (Lim-3) | 1984 | Carina E 2.0 GLI (Lim-4) | 1995 |
| Starlet DL (Lim-5) | 1984 | Carina El.6 XLI Liftback | 1995 |
| Starlet 1.3S | 1987 | Carina E 2.0 GTI Lifiback | 1994 |
| Starlet 1.3 XLI | 1995 | Carina 2.0 GLI (Kom-5). | 1995 |
| Starlet 1.5 XLD (Lim-3) | 1989 | Celica Liftback ST (55 kW) | 1982 |
| Starlet 1.5 XLD (Lim-5) | 1987 | Celica Liftback ST (63 kW) | 1982 |
| Tercel 1.3 (Lim-3) | 1985 | Celica GTI 6V | 1985 |
| Tercel 1.3 (Lim-5) | 1985 | Celica 2.0 GT | 1990 |
| Corolla LiftbackDLX | 1983 | Celica 2.0 GTI | 1994 |
| Corolla DX | 1983 | Celica Turbo 4х4 | 1991 |
| Corolla Compact 1.3 DX | 1986 | Celica Cabrio GTI | 1994 |
| Celica l.8 | 1996 | 240GL(114KW) | 1982 |
| Celica 2.0 GT | 1996 | 265 GL Diesel | 1987 |
| Camry DLX (DX) | 1985 | 265 GL D | 1987 |
| Camry DLX (DX) LB | 1985 | 265 GL | 1982 |
| Camry GLI 16V | 1991 | 740 GL Diesel | 1990 |
| Camry 2.2 GL | 1996 | 740 Turbo GLE Diesel | 1989 |
| Camry V6 GX | 1996 | 740 Turbo GL Diesel | 1990 |
| Camry 2.2 GL Sportw. | 1996 | 760 TD GLE INT | 1990 |
| Camry XL Turbo D (Lim-4) | 1989 | 760 GLE Aut. (Lim-4) | 1990 |
| Camry XL Turbo D (Kom-5) | 1989 | 760 GLE Aut. (Kom-5) | 1990 |
| MR 2 (9l kW) | 1987 | 850 GLT | 1994 |
| MR 2 T-Bar GTI | 1994 | 850 T-5 | 1996 |
| Supra 3.0 Turbo | 1989 | 850 GLE | 1994 |
| RAV 4 2.0 (Sta-3) | 1996 | 940 GL | 1993 |
| RAV 4 2.0 (Sta-5) | 1996 | 940 GLT 16V | 1991 |
| Land Cruiser Hardtop TD | 1990 | 960 3.0 24V | 1993 |
| Land Cruiser St.Wagon Diesel | 1987 | 960 2.5 24V | 1996 |
| Land Cruiser HJ 61 Diesel | 1990 | 960 3.0 24V Aut. | 1996 |
| 4-Runner (Sta-5) | 1993 | VW |  |
| Lite-Ace (Kom-4) | 1983 | Kafer l303 | 1979 |
| Hiace 1600 | 1983 | Polo С | 1987 |
| Hiace 2.4 Diesel | 1995 | Polo CL Diesel (33 kW) | 1990 |
| VOLVO |  | Polo CL | 1994 |
| 340 DL Diesel (Lim-5) | 1989 | Polo GT | 1994 |
| 340 DL (Lim-4) | 1987 | Polo G 40 | 1994 |
| 340 DL (Lim-5) | 1987 | Polo CL Diesel (35 kW) | 1994 |
| 340 DL Diesel (Lim-4) | 1988 | Polo 55 Servo | 1995 |
| 340 DL Diesel (Lim-3) | 1989 | Derby С | 1983 |
| 340 GL | 1989 | Golf LS (Lim-3) | 1981 |
| 360 INJ.GL | 1989 | Golf CL Diesel (Lim-3) | 1983 |
| 440 GL | 1989 | Golf CL TD (Lim-3) | 1983 |
| 440 2.0i | 1996 | Golf LS (Lim-5) | 1981 |
| 460 GLE | 1992 | Golf CL Diesel (Lim-5) | 1983 |
| 460 Turbo | 1993 | Golf CL TD (Lim-5) | 1983 |
| 460 1.8i | 1993 | Golf GL Cabrio | 1988 |
| 480 ES | 1992 | Golf II CL (Lim-3) | 1988 |
| 242 GL | 1982 | Golf II CL (Lim-5, 88 kW) | 1988 |
| 240 GL (82 kW) | 1982 | Golf II GL Diesel (Lim-3) | 1991 |
| Golf II GLTD (Lim-3) | 1991 | Passat GL Diesel (Lim-3) | 1988 |
| Golf II GL Diesel (Lim-5) | 1991 | Passat GL Diesel (Liin-5) | 1988 |
| Golf II GLTD (Lim-5) | 1991 | Passat Variant CL Diesel | 1988 |
| Golf II GTI (Lim-3) | 1991 | Passat Variant GLTD | 1988 |
| Golf II GT | 1991 | Passat GL TD | 1991 |
| Golf II GTI (Lim-5) | 1-991 | Passat Variant CL | 1991 |
| Golf II CL (Lim-5, 40 kW) | 1991 | Passat Variant GL (66 kW) | 1993 |
| Golf GTI 16V | 1991 | Passat Variant GL 1.8 | 1990 |
| Golf CL Syncro | 1991 | Passat GL 2.0 | 1993 |
| Jetta C | 1984 | Passat Syncro G 60 GT | 1993 |
| Jetta CL (Lim-4, 44 kW) | 1984 | Passat Variant Syncro CL | 1993 |
| Jena CL (Lim-2) | 1988 | Passat GL VR6 | 1994 |
| Jetta CL Diesel (Lim-2) | 1991 | Passat CL TD (Lim-4) | 1994 |
| Jetta CL TD | 1991 | Passat CL 1.8 | 1996 |
| Jetta CL (Lim-4, 40 kW) | 1988 | Passat 16V GT | 1996 |
| Jetta CL Diesel (Lim-4) | 1991 | Passat TDI GL | 1996 |
| Jetta TD | 1988 | Passat Variant GL (85 kW) | 1996 |
| Jetta GTD | 1991 | Passat Variant Syncro GT | 1996 |
| Vento GL l.8 | 1995 | Passat Variant VR6 Exclusive | 1996 |
| Vento GT | 1995 | Passat Variant CL TD (55 kW) | 1996 |
| Scirocco GL (63 kW) | 1981 | Caddy Diesel | 1992 |
| Scirocco GL (65 kW) | 1984 | Typ2Kombi (37 kW) | 1982 |
| Scirocco GT | 1988 | Typ2Kombi (5l kW) | 1982 |
| Scirocco GTI | 1984 | Тур 2 Diesel Kombi | 1991 |
| Corrado G60 | 1992 | T4 Caravel le | 1995 |
| Corrado VR6 | 1995 | T4 Diesel Caravelle | 1996 |
| Passat С | 1983 | LT 28 Kombi | 1982 |
| Passat Variant С (40 kW) | 1983 | LT 28 Diesel Kombi | 1989 |
| Passat Variant С (55 kW) | 1983 | LT 28 TD Kombi Hochdach | 1992 |
| Passat CL Diesel (Lim-5) | 1985 | WARTBURG |  |
| Passat CL TD (Lim-5) | 1988 | 353 L | 1989 |
| Passat CL Diesel (Lim-3) | 1984 | 1.3 Kombi | 1991 |
| Passat CL TD (Lim-3) | 1988 | YUGO |  |
| Passat Variant CL TD (51 kW) | 1985 | Florida 1.3 EFI | 1990 |

Приложение 15

Заявление

на оценку транспортного средства

________________________________________________________________________________

(наименование оценщика: юридического лица или

________________________________________________________________________________

индивидуального предпринимателя)

от _____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество заказчика - физического лица или наименование

________________________________________________________________________________

заказчика - юридического лица)

Прошу провести оценку транспортного средства:

Тип __________________________ Марка, модель ____________________________________

Категория (ABCD, прицеп) ________________ Регистрационный № _____________________

Идентификационный номер (VIN): _________________________________________________

Двигатель: модель _________________________ № ___________________________________

Шасси (рама) № ____________________ Кузов (коляска) № ____________________________

Цвет: _________________________ Дата выпуска _____________________________________

Пробег (км): ____________________________________________________________________

Паспорт транспортного средства: серия ___________________ № _______________________

Владелец транспортного средства __________________________________________________

Адрес владельца _________________________________________________________________

Цель оценки: ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Прилагаю документы (в зависимости от цели оценки):

1. Паспорт транспортного средства.

2. Свидетельство о регистрации транспортного средства.

3. Документ, подтверждающий право владения (распоряжения, пользования)

транспортным средством.

4. ______________________________________________________________________________

5. ______________________________________________________________________________

Прочие сведения _________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Реквизиты заказчика: _____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

" _____ " _________________ _________ г.

Подпись заказчика

Приложение 16

Договор № ____

об оценке транспортного средства

_____________________________ 	“ _____ ” _____________________ г.

(название населенного пункта)

________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)

именуемый в дальнейшем "Оценщик", в лице ________________________________________

________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица)

действующего на основании устава организации (документов, подтверждающих государственную регистрацию индивидуального предпринимателя), с одной стороны, и

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(юридическое или физическое лицо)

именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий на основании ______________________

_______________________________________________________________________________,

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1 .Заказчик поручает, а Оценщик принимает на себя обязательства по оценке транспортного средства:

Тип ____________________________________________________________________________

Марка, модель ___________________________________________________________________

Категория (ABCD, прицеп) ___________________ Регистрационный № __________________

Идентификационный номер (VIN): _________________________________________________

Двигатель: модель _______________________ № _____________________________________

Шасси (рама) № ________________________ Кузов (коляска) № ________________________

Цвет: ____________________________ Дата выпуска __________________________________

Паспорт транспортного средства: серия ___________________ № _______________________

Владелец транспортного средства __________________________________________________

________________________________________________________________________________

Адрес владельца _________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

1.2. Цель оценки _________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

1.3. Дата, на которую определяется стоимость транспортного средства (дата оценки)

________________________________________________________________________________

1.4. Место оценки ________________________________________________________________

1.5. Основание для заключения договора ____________________________________________

2. Права и обязанности заказчика

2.1. Заказчик имеет право:

2.1.1. Получать от Оценщика всю необходимую информацию о используемом стандарте оценки, методическом и информационном обеспечении работ по оценке транспортного средства.

2.1.2. Знакомиться с промежуточными и предварительными результатами работ по оценке транспортного средства.

2.2. Заказчик принимает на себя следующие обязанности:

2.2.1. Предоставить Оценщику паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации транспортного средства, документ, подтверждающий право владения (распоряжения, пользования) транспортным средством, данные о балансовой стоимости транспортного средства (для юридических лиц).

2.2.2. Предоставить Оценщику по его запросу безвозмездно и своевременно всю имеющуюся у него информацию, в том числе документально подтвержденную, которая может иметь значение для оценки транспортного средства (документ о временном снятии с учета или окончательном изъятии из эксплуатации, справки о предыдущих авариях, а также информация о скрытых дефектах, об отклонении фактического пробега от данных спидометра, о ранее проводившихся оценках транспортного средства и т.д.).

2.2.3. Оплатить работу Оценщика в соответствии с условиями настоящего договора.

3. Права и обязанности оценщика

3.1. Оценщик имеет право:

3.1.1. Применять самостоятельно методы оценки транспортных средств в соответствии со стандартами оценки и действующими методиками.

3.1.2. Требовать от Заказчика при проведении обязательной оценки транспортного средства обеспечения доступа в полном объеме к документации, необходимой для осуществления этой оценки.

3.1.3. Получать от Заказчика разъяснения и дополнительные сведения, необходимые для осуществления оценки транспортного средства.

3.1.4. Привлекать на договорной основе к участию в проведении оценки транспортного средства других оценщиков или экспертов по оценке.

3.2. Оценщик принимает на себя следующие обязанности:

3.2.1. Провести оценку транспортного средства в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, стандартов оценки, действующей нормативной и методической документации.

3.2.2. Составить отчет об оценке транспортного средства. Обеспечить при составлении отчета независимость, объективность и доказательность результатов оценки. Указать в отчете об оценке следующие сведения о себе:

3.2.2.1. О страховании гражданской ответственности с указанием порядкового номера страхового полиса, полного наименования страховой компании, почтового и юридического адреса, телефонов, факсов и других средств связи, банковских и налоговых реквизитов, величины страховой суммы, срока страхования, территории страхования и условий страхования.

3.2.2.2. О наличии у экспертов по оценке документов, подтверждающих получение профессиональных знаний в области оценки транспортных средств.

3.2.2.3. О наличии сертификата с указанием номера и даты выдачи сертификата, видов сертифицированных услуг, органа по сертификации, выдавшего указанный сертификат, срока действия сертификата (при оказании сертифицированной услуги).

3.2.2.4. О членстве в саморегулируемой организации (профессиональном общественном объединении оценщиков или некоммерческой организации оценщиков).

3.2.2.5. О выданной лицензии на проведение оценки транспортных средств (в случае, если на дату составления отчета законодательством Российской Федерации введено лицензирование оценочной деятельности и установлен порядок ее лицензирования).

3.2.3. Передать отчет Заказчику в одном экземпляре в срок не более __ календарных дней с даты внесения авансового платежа по договору.

3.2.4. Обеспечить сохранность документов, получаемых от Заказчика и третьих лиц в ходе проведения работ по оценке.

3.2.5. Хранить копии отчета об оценке в течение трех лет.

3.2.6. Предоставлять Заказчику информацию о требованиях законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности, об уставе и кодексе этики соответствующей саморегулируемой организации, на членство в которой ссылается Оценщик в своем отчете.

3.2.7. Не разглашать конфиденциальную информацию, полученную от Заказчика в ходе проведения оценки транспортного средства, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.2.8. Сообщить Заказчику о невозможности своего участия в проведении оценки транспортного средства вследствие возникновения обстоятельств, препятствующих проведению объективной оценки транспортного средства.

4. Дополнительные условия

4.1. В случае проведения работ по оценке транспортного средства с инструментальной проверкой технического состояния или (и) с проверкой функциональных характеристик транспортного средства на ходу (в дорожных условиях) ответственность за повреждение транспортного средства несет лицо, осуществляющее вождение транспортного средства.

4.2. Заказчик имеет право на бесплатное устранение выявленных недостатков. Если в течение установленного срока недостатки не устраняются, или их невозможно устранить в указанные сроки, или само устранение оказывается невозможным. Заказчик может требовать расторжения договора или снижения цены за проведение оценки;

4.3. Заказчик в случае нарушения своих прав как потребителя услуг по оценке транспортного средства может обратиться:

- к страховщику гражданской ответственности Оценщика;

- в орган по сертификации, выдавший сертификат на оказываемые услуги (если услуги сертифицированы);

- в саморегулируемую организацию, если Оценщик является членом указанной организации;

- в лицензирующий орган (в случае, если на дату составления отчета законодательством Российской Федерации введено лицензирование оценочной деятельности и установлен порядок ее лицензирования).

При несогласии с результатами оценки транспортного средства Заказчик должен письменно уведомить Оценщика и вернуть ему отчет об оценке.

4.4. Предварительное или какое-либо иное сообщение Оценщиком промежуточных результатов оценки транспортного средства не имеет юридической силы и не дает права Заказчику ссылаться на них официально.

4.5. Оказание услуг Заказчику по сопровождению и защите отчета по оценке транспортного средства в судах общей юрисдикции, арбитражных судах, в нотариате, органах государственной власти и управления, а также в других организациях, осуществляется Оценщиком на основе дополнительного соглашения к настоящему договору.

4.6. Споры по данному договору разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Стоимость работ, сроки и порядок расчетов

5.1. Общая стоимость работ по настоящему договору составляет _________________ рублей.

5.2. Заказчик после заключения договора вносит авансовый платеж в размере ______ рублей.

5.3. В случае, если отчет об оценке не будет востребован Заказчиком в течение 10 рабочих дней после срока представления Оценщиком указанного отчета, установленного в п. 3.2.3, сумма авансового платежа засчитывается как оплата произведенных работ.

6. Ответственность сторон

6.1. Оценщик несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае невыполнения условий п. 3.2.3 настоящего договора Оценщик уплачивает штраф в размере 0,5% от договорной цены за каждый день просрочки.

7. Срок действия договора, условия его изменения и расторжения

7.1. Срок действия: начало ________ окончание _________

7.2. Изменение договора производится по соглашению сторон.

7.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Оценщика при невозможности его участия в проведении оценки транспортного средства вследствие возникновения обстоятельств, препятствующих проведению объективной оценки транспортного средства.

8. Юридические и платежные реквизиты сторон

8.1. Заказчик: ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

8.2. Оценщик: ___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Приложения:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Оценщик _________________ Заказчик ______________________

Приложение 17

________________________________________________________________________________

(наименование Оценщика)

Почтовый адрес ____________________________ Тел. ______

____________________________

____________________________

Акт

проверки технического состояния транспортного средства

Дата проверки _______________________________ г. Время проверки ______час. _____ мин.

Место проверки _________________________________________________________________

Параметры транспортного средства:

Тип____________________________________________________________________________

Марка, модель ___________________________________________________________________

Категория (ABCD, прицеп) _________________ Регистрационный № ____________________

Идентификационный номер (VIN) __________________________________________________

Двигатель: модель №_____________________________________________________________

Шасси (рама) № ______________________ Кузов (коляска) № __________________________

Цвет _________________ Дата выпуска _____________________________________________

Паспорт транспортного средства: серия ___________ № _______________________________

Владелец _______________________________________________________________________

Адрес владельца _________________________________________________________________

При проверке установлено:

1. Идентификационные номера двигателя, шасси и кузова, регистрационный знак, цвет соответствуют (не соответствуют) записям в регистрационных документах на транспортное средство

________________________________________________________________________________

2. Показание спидометра ___________________________________________________ тыс. км

3. Заменены следующие агрегаты (узлы, системы, механизмы, шины и аккумуляторы) базовой комплектации (с указанием даты их замены)

________________________________________________________________________________

4. Отсутствуют следующие агрегаты (узлы, системы, элементы) базовой комплектации

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

5. Проведено переоборудование с заменой базовых агрегатов (указываются замененные базовые агрегаты, узлы, системы, механизмы, установленное вместо них оборудование и дата замены)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

6. Дополнительно установленное оборудование (с указанием даты установки)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

7. Эксплуатационные дефекты _____________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

8. Результаты проверки технического состояния с использованием средств технического диагностирования

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

9. Результаты проверки работоспособности транспортного средства, агрегатов, систем и приборов __________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Заключение эксперта по оценке

Приложение: диагностическая карта

Эксперт по оценке / /

Заказчик / /

Другие заинтересованные лица / /

Приложение 18

Отчет

об оценке транспортного средства

_____________________________________________

(наименование Оценщика)

|  | "Утверждаю" |
| --- | --- |
| М.П. ________________________ | Руководитель Оценщика - юридического лица (индивидуальный предприниматель) "______"________________ ________г. |

ОТЧЕТ № ________

ОБ ОЦЕНКЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Основание для проведения оценки ________________________________________________

2. Цели и задачи проведения оценки ________________________________________________

3. Объект оценки - транспортное средство:

Тип ____________________________________________________________________________

Марка, модель ___________________________________________________________________

Категория (ABCD, прицеп) ______________ Регистрационный № _______________________

Идентификационный номер (VIN): _________________________________________________

Двигатель: модель № _____________________________________________________________

Шасси (рама) № ____________________ Кузов (коляска) № ____________________________

Цвет: _________________ Дата выпуска _____________________________________________

Паспорт транспортного средства: серия _______________ № ___________________________

Особые отметки _________________________________________________________________

Описание технического состояния транспортного средства приведено в приложении 1

(акт проверки технического состояния транспортного средства).

4. Владелец _____________________________________________________________________

Адрес владельца _________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

5. Дата, на которую проводится оценка ______________________________________________

6. Место оценки _________________________________________________________________

7. Балансовая стоимость транспортного средства (для транспортного средства, принадлежащего юридическому лицу) _________________________________________________

________________________________________________________________________ тыс. руб.

8. При проведении оценки используются следующие документы:

8.1. Стандарты оценки транспортных средств ________________________________________

________________________________________________________________________________

8.2. Методические и нормативно-технические документы ______________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

8.3. Информационное обеспечение (с указанием источников получения информации)

________________________________________________________________________________

Обоснование использования указанных материалов при проведении оценки данного транспортного средства

________________________________________________________________________________

9. Фактический пробег с начала эксплуатации (указать: по спидометру или рассчитан)

_________________________________________________________________________ тыс. км

Расчет пробега с начала эксплуатации: _____________________________________________

10. Расчет остаточной стоимости транспортного средства.

10.1. Расчет остаточной стоимости  неразукомплектованного транспортного средства в работоспособном состоянии, на котором не производились замена агрегатов и переоборудование, а также отсутствуют неисправности и эксплуатационные дефекты.

10.1.1. Выборка значений стоимостей транспортного средства модели ___________________

с возрастом _______ лет и пробегом с начала эксплуатации ______________ тыс. км

в границах товарного рынка транспортных средств ____________________________________

_________________________ : _____________________________________________________

(регион)

Источники информации: __________________________________________________________

Рассчитанное значение  _______________________________________________ тыс. руб.

Коэффициент вариации ______________. Выборка (однородна, неоднородна) ____________.

10.1.2. Выборка значений стоимостей нового транспортного средства модели

________________________________________________________________________________

в границах товарного рынка транспортных средств _________________ : _________________

(регион)

________________________________________________________________________________

Источники информации: __________________________________________________________

Значение стоимости нового транспортного средства С0 тыс. руб.

Коэффициент вариации ______. Выборка (однородна, неоднородна) ______.

Расчет С0 другими методами: ______________________________________________________

Расчет физического износа транспортного средства Иф на дату оценки

Физический износ транспортного средства на дату оценки Иф ______ %.

Рассчитанное значение  ____________________________ тыс. руб.

10.2. Расчет составляющей остаточной стоимости, учитывающей замены агрегатов (узлов, систем, оборудования) базовой комплектации на аналогичные, проводится в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| № | Агрегаты базовой комплектации, установленные взамен аналогичных | Стоимость в новом состоянии , тыс.руб. | Физический износ , % |
| --- | --- | --- | --- |

Расчетное значение составляющей остаточной стоимости, учитывающей замену агрегатов (узлов, систем, оборудования) базовой комплектации на аналогичные ______________ тыс. руб.

10.3. Расчет составляющей, учитывающей разукомплектацию транспортного средства (кроме замен при переоборудовании), проводится в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

| № | Агрегаты (элементы) базовой комплектации, отсутствующие на транспортном средстве в результате его разукомплектации | Стоимость в новом состоянии , тыс. руб. | Затраты на установку , тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |

Расчетное значение составляющей, учитывающей разукомплектацию транспортного средства (кроме замен при переоборудовании) __________________ тыс.руб.

10.4. Расчет составляющей, учитывающей установку дополнительного оборудования взамен агрегатов базовой комплектации при переоборудовании транспортного средства, проводится в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

| № | Замененные базовые агрегаты |  | Оборудование, установленное взамен базовых агрегатов |  |  | Затраты на переоборудование тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Стоимость в новом состоянии , тыс.руб. | Наименование | Стоимость в новом состоянии , тыс.руб. | Физический износ , % |  |

Расчетное значение составляющей, учитывающей установку дополнительного оборудования взамен агрегатов базовой комплектации при переоборудовании транспортного средства _________________ тыс. руб.

10.5. Расчет морального износа транспортного средства на дату оценки.

Значение фактора морального износа, учитывающего снятие транспортного средства с производства,

равно ИМ1 = _____%.

Значение фактора морального износа, учитывающего прекращение выпуска запасных частей к транспортному средству, равно ИМ2 = _____%.

Значение фактора морального износа, учитывающего попадание ранее транспортного средства в дорожно-транспортное происшествие, равно ИМ3 =_____%.

Значение фактора морального износа, учитывающего количество владельцев транспортного средства,

равно ИМ4 = ________%

Моральный износ ИМ транспортного средства на дату оценки _________ %.

10.6. Расчет составляющей, учитывающей переоборудование транспортного средства путем установки дополнительного оборудования без замены агрегатов базовой комплектации, на дату оценки проводится в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4

| № | Дополнительно установленное оборудование |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Стоимость в новом состоянии включая затраты на установку , тыс.руб. | Физический износ , % |

Расчетное значение составляющей, учитывающей переоборудование транспортного средства путем установки дополнительного оборудования без замены агрегатов базовой комплектации на дату оценки __________________ тыс.руб.

10.7. Расчет стоимости Сзд устранения отказов, неисправностей и эксплуатационных дефектов на дату оценки проводится следующим образом.

Стоимость работ по ремонту рассчитывается в соответствии с таблицей 5.

Таблица 5

| № | Работы по ремонту |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Трудоемкость, нормо-час | Стоимость 1 нормо-часа, руб. | Стоимость работ, руб. |

Стоимость работ по ремонту ___________________________________________ тыс. руб.

Стоимость запасных частей рассчитывается в соответствии с таблицей 6.

Таблица 6

| № | Запасные части |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Количество, ед. | Стоимость 1 ед., руб. | Стоимость, руб. |

Стоимость запасных частей _______________________________________________ тыс. руб.

Стоимость материалов рассчитывается в соответствии с таблицей 7.

Таблица 7

| № | Материалы |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование | Стоимость, руб. |

Стоимость материалов ________________________________________________ тыс. руб.

Стоимость устранения отказов, неисправностей и эксплуатационных дефектов транспортного средства _________________________________________ тыс. руб.

Результаты расчета стоимости устранения эксплуатационных дефектов, отказов и неисправностей транспортного средства действительны для условий товарных рынков транспортных средств, запасных частей к транспортным средствам, материалов для ремонта, а также услуг по ремонту транспортных средств __________________________________________

(указываются границы товарных рынков)

10.8. Утилизационная стоимость ____________________________________ тыс. руб.

10.9. Остаточная стоимость транспортного средства на дату оценки _____________________

________________________________________________________________________тыс. руб.

(прописью)

11. Отчет составлен с учетом следующих допущений и ограничений _____________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Эксперт по оценке / /

"_______" ________________ ________ г.

Приложения к отчету:

1. Акт проверки технического состояния транспортного средства (с диагностической картой).

2. Копия документа об образовании эксперта (экспертов) по оценке, подтверждающего получение профессиональных знаний в области оценки транспортных средств.

3. Копия страхового полиса о страховании гражданской ответственности Оценщика.

4. Копия лицензии (в случае, если на дату составления отчета законодательством Российской Федерации введено лицензирование оценочной деятельности и установлен порядок ее лицензирования).

5. Копия сертификата по сертификации оказываемой услуги (приводится в том случае, если оказываемая Оценщиком услуга сертифицирована).

6. Копии документов, подтверждающих членство Оценщика в саморегулируемой организации (приводится в том случае, если Оценщик является членом саморегупируемой организации - профессионального общественного объединения оценщиков или некоммерческой организации оценщиков).

Приложение 19

Пример

составления отчета об оценке транспортного средства

(данные условные)

Открытое акционерное общество "Автоэксперт"

123321 Москва, ул. Новая, д. 10 тел. 123-45-67

|  | "Утверждаю" Генеральный директор ОАО "Автоэксперт" ____________________ Иванов И.И. "15" января 1999 г. |
| --- | --- |
| М.П. |  |

ОТЧЕТ № 1

ОБ ОЦЕНКЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Основание для проведения оценки: договор о проведении оценки транспортного средства от 4 января 1999 года № 1 с Заказчиком - Обществом с ограниченной ответственностью "РОСТО".

2. Цели и задачи проведения оценки: оценка остаточной стоимости транспортного средства для целей продажи.

3. Объект оценки - транспортное средство:

Тип - легковой автомобиль. Марка, модель - MERSEDES-BENZ 300 SE 2.8 Категория (ABCD, прицеп): В Регистрационный №: М 111 MM77 Идентификационный номер (VIN): WDB 1240301А000100

Двигатель: модель 104 № 123

Шасси (рама) № - Кузов № 000100

Цвет: зеленый Дата выпуска: январь 1993 года

Паспорт транспортного средства: серия 77АА № 1234567

Особые отметки: автомобиль был ввезен из Германии в Российскую Федерацию, растаможен, зарегистрирован в ГАИ и поставлен на баланс ООО "РОСТО" в январе 1996 года. Общее количество владельцев автомобиля - 2 (один в Германии - в соответствии с немецким техническим паспортом, один в России - в соответствии с паспортом транспортного средства).

4. Владелец транспортного средства: ООО "РОСТО".

Адрес владельца: 123456 г. Москва, Московская ул., д.1.

5. Дата, на которую проводится оценка: 12 января 1999 года.

6. Место оценки: г. Москва

7. Балансовая стоимость транспортного средства: 125 тыс. руб.

8. При проведении оценки используются следующие документы:

8.1. Стандарты оценки транспортных средств: -

8.2. Методические и нормативно-технические документы: "Методика оценки остаточной стоимости транспортных средств с учетом технического состояния. Р-03112194-0376-98". Утверждена Минтрансом РФ 10 декабря 1998г.

8.3. Информационное обеспечение: справочник SUPERSCHWACKE (EUROTAX), справочник КАЛЬКУЛЯЦИЯ (EUROTAX).

9. Расчет пробега с начала эксплуатации:

Автомобиль первые 3 года эксплуатировался в Германии, последующие 3 года - в Российской Федерации. В соответствии со справочником SUPERSCHWACKE (EUROTAX) автомобиль MERSEDES-BENZ 300 SE 2.8 относится к категории 5.4. Фактический пробег с начала эксплуатации рассчитывается по формуле (13) в соответствии с данными таблицы П6.2 и таблицы П6.3 "Методики оценки остаточной стоимости транспортных средств с учетом технического состояния. Р-03112194-0376-98" следующим образом:

тыс. км

Фактический пробег с начала эксплуатации (определен расчетным путем): 109,9 тыс. км.

10. Расчет остаточной стоимости транспортного средства.

10.1. Расчет остаточной стоимости , неразукомплектованного транспортного средства в работоспособном состоянии, на котором не производились замена агрегатов и переоборудование, а также отсутствуют неисправности и

эксплуатационные дефекты.

Расчет  проводится рыночным методом. По данным газет, журналов и других печатных изданий с информацией о стоимости подержанных импортных легковых автомобилей, а также по данным комиссионных магазинов, получена выборка следующих значений стоимости легкового автомобиля модели MERSEDES-BENZ 300 SE 2.8 с возрастом 6 лет и пробегом с начала эксплуатации порядка 110 тыс. км в границах вторичного рынка транспортных средств Московского региона: 17000 $ 16500 $,20000 $,17000 $, 16500 $, 18000 $, 18200 $, 17500 $ .

Рассчитанное значение  = 17587,5 $.

Курс доллара на 10 января 1999 года, установленный Центральным банком Российской Федерации, составляет 22 рубля за 1 доллар США. Рассчитанное значение  = 386925 руб.

Коэффициент вариации равен 0,065. Выборка однородна.

10.2. Расчет физического износа транспортного средства Иф на дату оценки проводится по формуле (20) "Методики оценки остаточной стоимости транспортных средств с учетом технического состояния. Р-03112194-0376-98". В соответствии с таблицей 2 указанной методики рассчитывается значение W для легковых автомобилей европейского производства:

W = 0,05 · 6 + 0,0025 · 109,9 = 0,30 + 0,275 = 0,575

По формуле (20) или по таблице приложения 9 "Методики оценки остаточной стоимости транспортных средств с учетом технического состояния. Р-03112194-0376-98" определяем, что при W = 0,575 физический износ равен 43,7%.

Физический износ транспортного средства на дату оценки Иф = 43,7%.

10.3. Расчет составляющей остаточной стоимости, учитывающей замены агрегатов (узлов, систем, оборудования) базовой комплектации на аналогичные.

10.3.1. Расчет на дату оценки физического износа шин, аккумулятора и глушителя, установленных при замене аналогичных узлов и элементов.

Так как повреждения и дефекты шин отсутствуют, физический износ шин рассчитывается по формуле:

Физический износ шин, установленных на автомобиле, равен:

Физический износ шины запасного колеса равен:

Физический износ аккумуляторной батареи равен:

Расчет физического износа глушителя на дату оценки проводится по формуле (20) "Методики оценки остаточной стоимости транспортных средств с учетом технического состояния. Р-03112194-0376-98". В соответствии с таблицей 2 указанной методики рассчитывается значение W для легковых автомобилей европейского производства:

W = 0,05 · 3 + 0,0025 · 41 = 0,15 · 0,103 = 0,253

По формуле (20) или по таблице приложения 9 "Методики оценки остаточной стоимости транспортных средств с учетом технического состояния. Р-03112194-0376-98" определяем, что при W = 0,253 физический износ глушителя равен 22,4 %. Таким образом,  = 22,4%.

10.3.2. Значения стоимости в новом состоянии и физического износа узлов (элементов) базовой комплектации, установленных взамен аналогичных, приведены в таблице 1.

Таблица 1

| № | Агрегаты базовой комплектации, установленные взамен аналогичных | Стоимость в новом состоянии , тыс.руб. | Физический износ , % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шины, установленные на автомобиле (4 шт.) | 14,0 (3,5 х 4) | 47,1 |
| 2 | Шина на запасном колесе | 3,5 | 12,0 |
| 3 | Аккумулятор | 1,1 | 50,0 |
| 4 | Глушитель (основной и дополнительный) | 10,8 | 22,4 |

Расчетное значение составляющей остаточной стоимости, учитывающей замену агрегатов (узлов, систем, оборудования) базовой комплектации на аналогичные, равно:

тыс. руб

10.4. Расчет составляющей, учитывающей разу комплектацию транспортного средства (кроме замен при переоборудовании), проводится в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

| № | Агрегаты (элементы) базовой комплектации, отсутствующие на транспортном средстве в результате его разукомплектации | Стоимость в новом состоянии , тыс.руб. | Затраты на установку , тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фирменная эмблема | 0,6 | 0,2 |
| 2 | Щетка стеклоочистителя | 2,0 | 0,2 |
| 3 | Бампер задний | 14,0 | 1,8 |

Расчетное значение составляющей, учитывающей разукомплекгацию транспортного средства (кроме замен при переоборудовании), равно:

тыс. руб

10.5. Расчет морального износа транспортного средства на дату оценки.

По данным "Методики оценки остаточной стоимости транспортных средств с учетом технического состояния. Р-03112194-0376-98" выпуск легкового автомобиля MERSEDES-BENZ 300 SE 2.8 прекращен в 1994 году. Так как на дату оценки после снятия автомобиля с производства прошло менее 10 лет, то расчет значения первого фактора морального износа, учитывающего на дату оценки снятие транспортного средства с производства, проводится по формуле:

ИМ1 = 2 · ТСН % = 2 · 4 = 8%

Фактор морального износа, учитывающий прекращение выпуска запасных частей к транспортному средству, равен ИМ2 = 0%, так как по данным справочника КАЛЬКУЛЯЦИЯ (EUROTAX) выпуск запасных частей к автомобилю MERSEDES-BENZ 300 SE 2.8 продолжается. Указанные запасные части можно приобрести в Московском регионе. Фактор морального износа, учитывающий попадание ранее транспортного средства в дорожно-транспортное происшествие (указано в заявлении заказчика), равен ИМ3 = 5%. Фактор морального износа, учитывающий количество владельцев, ИМ4 = 0%, так как общее число владельцев оцениваемого автомобиля менее 4.

Моральный износ транспортного средства на дату оценки ИМ = 13%.

10.6. Расчет составляющей, учитывающей переоборудование транспортного средства путем установки дополнительного оборудования без замены агрегатов базовой комплектации на дату оценки проводится в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

| № | Дополнительно установленное оборудование |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Стоимость в новом состоянии включая затраты на установку тыс. руб. | Физический износ , % |
| 1 | Автотелефон (включая антенну и оборудование для установки) | 18,0 | 30,0 |
| 2 | Минихолодильник в багажнике | 9,6 | 30,0 |

Расчетное значение составляющей, учитывающей переоборудование транспортного средства путем установки дополнительного оборудования без замены агрегатов базовой комплектации на дату оценки равно:

тыс. руб

10.7. Расчет стоимости СЭД устранения отказов, неисправностей и эксплуатационных дефектов на дату оценки проводится следующим образом. Стоимость работ по ремонту рассчитывается в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4

| № | Работы по ремонту |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Трудоемкость, нормо-час | Стоимость 1 нормо-часа, руб. | Стоимость работ, руб. |
| 1 | Окраска капота | 2,6 | 1000 | 2600 |
| 2 | Регулировка крепления двери | 0,3 | 1000 | 300 |
| 3 | Замена тормозных шлангов | 1,5 | 1000 | 1500 |
| 4 | Замена фары | 0,7 | 1000 | 700 |

Стоимость работ по ремонту равна 5100 руб. Стоимость запасных частей рассчитывается в соответствии с таблицей 5.

Таблица 5

| № | Запасные части |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Количество, ед. | Стоимость 1 ед., руб. | Стоимость, руб. |
| 1 | Фара | 1 | 3800 | 3800 |
| 2 | Тормозные шланги | 4 | 400 | 1600 |

Стоимость запасных частей равна 5400 руб. Стоимость материалов рассчитывается в соответствии с таблицей 6.

Таблица 6

| № | Материалы |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование | Стоимость, руб. |
| 1 | Тормозная жидкость | 260 |
| 2 | Окрасочные материалы | 4000 |

Стоимость материалов - 4260 руб.

Стоимость устранения эксплуатационных отказов, неисправностей и эксплуатационных дефектов транспортного средства равна 14760 руб.

Результаты расчета стоимости устранения отказов, неисправностей и эксплуатационных дефектов транспортного средства действительны для условий товарных рынков транспортных средств, запасных частей к транспортным средствам, материалов для ремонта, а также услуг по ремонту транспортных средств, в границах Московского региона (Москва и Московская область).

10.8. Утилизационная стоимость не определялась, так как значение физического износа транспортного средства на дату оценки значительно ниже 80%.

10.9. Расчетное значение остаточной стоимости транспортного средства на дату оценки равно:

руб.

Остаточная стоимость оцениваемого транспортного средства равна:

триста тридцать три тысячи двести семьдесят восемь рублей.

Эксперт по оценке И.И. Иванов

"15" января 1999г.

Приложение 1

к отчету об оценке № 1

от "15" января 1999 г.

Открытое акционерное общество "Автоэксперт"

123321 Москва, ул. Новая, д. 10 тел. 123-45-67

Акт

проверки технического состояния транспортного средства

Дата проверки 12 января 1999 г. Время проверки 10 час. 15 мин.

Место проверки: центр инструментального контроля "Автодиагностика" по адресу - г. Москва, ул. Средняя, д. 10. Параметры транспортного средства:

Тип - легковой автомобиль. Марка, модель - MERSEDES-BENZ 300 SE 2.8

Категория (ABCD, прицеп): В Регистрационный №: М 111 ММ77

Идентификационный номер (VIN): WDB1240301A000100

Двигатель: модель 104 № 123

Шасси (рама) № - Кузов № 000100 Цвет: зеленый

Дата выпуска: январь 1993 года

Паспорт транспортного средства: серия 77АА № 1234567

Владелец транспортного средства: ООО "РОСТО".

Адрес владельца: 123456 г. Москва, Московская ул., д. 1.

В заявлении заказчика указано, что в 1998 году автомобиль был поврежден в дорожно-транспортном происшествии.

При проверке установлено:

1. Идентификационные номера двигателя и кузова, регистрационный знак, цвет соответствуют записям в регистрационных документах.

2. Показание спидометра 56 тыс. км. По заявлению заказчика спидометр ранее ремонтировался и его данные не соответствуют фактическому пробегу.

3. Заменены агрегаты базовой комплектации:

3.1. Шины (4 шт), установленные на автомобиле: типоразмер - 225/60 R16; дата производства - 1996 год; высота рисунка протектора - 8 мм. Эксплуатационных дефектов и повреждений нет.

3.2. Шина запасного колеса: типоразмер - 225/60 R16; дата производства - 1996 год; высота рисунка протектора - 12 мм. Эксплуатационных дефектов и повреждений нет.

3.3. Аккумулятор: марка - VARTA 562 21/19, дата производства (замены) - январь 1997 года.

3.4. Глушитель, дата замены - 1996 год.

4. Отсутствуют следующие агрегаты (элементы) базовой комплектации:

фирменная эмблема, щетка стеклоочистителя, бампер задний.

5. Переоборудование с заменой базовых агрегатов не проводилось.

6. Дополнительно установленное оборудование (с указанием даты установки):

автотелефон (включая антенну и оборудование для установки) - 1996 год;

минихолодильник в багажнике - 1996 год.

7. Эксплуатационные дефекты:

повреждена краска на капоте (площадь повреждения около 100 кв. см) - требуется проведение полной окраски капота;

требуется регулировка крепления левой передней двери;

разбито стекло правой передней фары - требуется замена фары.

8. Результаты проверки технического состояния с использованием средств технического диагностирования: требуется замена тормозных шлангов.

9. Результаты проверки работоспособности транспортного средства, агрегатов, систем и приборов: в работоспособном состоянии.

Заключение эксперта по оценке

Автомобиль находится в работоспособном состоянии, требуется устранение неисправностей, связанных с безопасностью дорожного движения, и эксплуатационных дефектов. Приложение: диагностическая карта

Эксперт по оценке И.И. Иванов

Представитель Заказчика,

начальник транспортного цеха И.И. Петров

Приложение 2

к отчету об оценке № 1

от "15" января 1999 г.

Копия документа об образовании эксперта (экспертов) по оценке, подтверждающего получение профессиональных знаний в области оценки транспортных средств.

Приложение 3

к отчету об оценке № 1

от "15" января 1999 г.

Копия страхового полиса о страховании гражданской ответственности Оценщика.

Приложение 4

к отчету об оценке № 1

от "15" января 1999 г.

Копия письма из Московской лицензионной палаты

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения

2. Определения

3. Оценка остаточной стоимости

3.1. Общие методические принципы

3.2. Расчет остаточной стоимости

3.3. Расчет утилизационной стоимости

4. Организация работ и составление отчета по оценке

Литература

Приложение 1 Примеры расчета стоимости транспортного средства рыночным методом

Приложение 2 Параметры формулы (6) для расчета стоимости транспортных средств косвенным методом

Приложение 3 Коэффициенты приведения цен по моделям транспортных средств, снятых с производства, к выпускаемым моделям

Приложение 4 Индексы изменения стоимости транспортных средств

Приложение 5 Значения нормативных пробегов транспортных средств и их агрегатов до списания (капитального ремонта)

Приложение 6 Среднегодовые пробеги и пробеги с начала эксплуатации транспортных средств

Приложение 7 Классификация условий эксплуатации транспортных средств

Приложение 8 Районирование территории России и бывшего СССР по климатическому признаку

Приложение 9 Справочные данные для расчета физического износа транспортного средства по формуле (20)

Приложение 10 Единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР

Приложение 11 Высота рисунка протектора новых шин в зависимости от типа рисунка протектора

Приложение 12 Расчет физического износа шин в зависимости от высоты рисунка протектора новой и изношенной шины

Приложение 13 Перечень простейших видов переоборудования транспортных средств, которые могут осуществляться без разработки и согласования проектной документации, но по разрешению ГИБДД

Приложение 14 Данные о прекращении выпуска транспортных средств

Приложение 15 Заявление на оценку транспортного средства

Приложение 16 Договор об оценке транспортного средства

Приложение 17 Акт проверки технического состояния транспортного средства

Приложение 18 Отчет об оценке транспортного средства

Приложение 19 Пример составления отчета об оценке транспортного средства